VÝPIS HLAVNÍHO ELEKTROINSTALAČNÍHO MATERIÁLU SBĚRNÝ DVŮR TÝN N.V.

1)SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x58W, IP65, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK – 9x

2)SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x36W, IP40, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK – 5x

3)SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 1x18W, IP40, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK – 1x

4)SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ, 2x18W, IP44, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK –1x

5)SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ – SODÍKOVÁ VÝBOJKA 150W, IP44,  – 7x

6)SLOUP  VO, TYP SB6 - 7x

7)VYPÍNAČ  IP44, NA POVRCH, ŘAZ.5 –2x

8)VYPÍNAČ  POD OMÍTKU, ŘAZ.5 –2x

9)VYPÍNAČ  POD OMÍTKU, ŘAZ.1 –1x

10)POHYBOVÉ ČIDLO, ÚHEL POKRYTÍ 180° - 1x

11)KRABICE  NA POVRCH IP44  - 23x

12) KRABICE UNIVERZÁLNÍ  KU68 – 24x

13) EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE V KRABICI  IP44 – 1x

14)ZÁSUVKA 400V/16A/IP44 – 2x

15)DVOJZÁSUVKA 230V/16A,POD OMÍTKU -  5x

16)DVOJZÁSUVKA 230V/16A,POD OMÍTKU S PŘEPĚŤ. OCHRANOU -  8x

17) 2x ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ S IP44 OBSAHUJE: 1xZÁSUVKA 400V/16A, 1x ZÁSUVKA 400V/32A, 2x ZÁSUVKA 230V/16A, 1x JISTIČ 3C32A, 1x JISTIČ 3C16A, 1x JISTIČ 1C16A

18) ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP  230V/2kW – 4x

19) KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX, VNITŘNÍ PRŮMĚR 50mm – 250m

20)VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÁ – 250m

21) VÝKOPOVÉ PRÁCE, VÝKOP 35x100 CM – 250 m

22)PÍSEK NA ZÁHOZ KABELŮ – 5t

23)OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ ZAVĚŠENÝ  RH,  IP 44,  100  MODULŮ – 1x

24) ODPÍNAČ NA DIN LIŠTU 63A-3pól. – 1x

25) POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 80A/3pól. – 1x

26)POJISTKY VÁLCOVÉ 80A – 3x

27) PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA B+C MAXI, 3pól. – 1x

28)JISTIČ 1B2A – 2x

29)JISTIČ 1B16A – 5x

30)JISTIČ 3B16A – 1x

31) JISTIČ 3C16A – 4x

32) JISTIČ 1B10A – 4x

33)JISTIČ 3C32A – 2x

34) JISTIČ 1C10A – 2x

35) POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 63A/3pól. – 1x

36)POJISTKY VÁLCOVÉ 63A – 3x

37) PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4.PÓL. 63/0,03A – 1x

38)PROUDOVÝ CHRÁNIČ/JISTIČ 2B16/0,03A – 5x

39)STYKAČ 1.PÓL. 16A – 5x

40)SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ + FOTOČIDLO - 1x

41) KABEL CYKY 3Jx1,5 – 250m

42) KABEL CYKY 5Jx2,5 – 300m

43) KABEL CYKY 3Jx2,5 – 450m

44) KABEL CYKY 5Jx6 – 80m

45) LANKO K FOTOČIDLU 2x0,75 – 4m

46) KABEL  CY 25, zž – 3m

47) KABEL  CY 6, zž – 80m

48)ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ 3.FÁZOVÝ, DVOTARIF. – 1x

49)JISTIČ 3B32A (před elektroměrem) – 1x

50) ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY SUPER MONOFLEX – 350m

51)DRÁT FeZn Ø 8mm – 120m

52)SVORKA  FeZn SZ – 6x

53)FeZn OCHRANNÝ ÚHELNÍK SVODU – 6x

54) FeZn DRŽÁK OÚ – 12x

55)ČÍSLO SVODU – 6x

56) PODPĚRA SVODU FeZn ST - 18x

57) SVORKA  FeZn OKAPOVÁ – 6x

59) SVORKA  FeZn PŘIPOJOVACÍ – 6x

60) SVORKA  FeZn SR3 – 15x

61)PÁSEK FeZn 30x4 – 360m

62)DRÁT FeZn Ø 10mm – 30m

63)VÝSTRAŽNÁ TABULKA kat.č. 480 699 – 6x

64)ASFALTOVÝ NÁTĚR – 4L

65) KABEL CYKY 4Jx25 – 30m

63) POJISTKY NOŽOVÉ 50A – 3x (do RIS)

64)DROBNÝ SPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL

65) VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A ZNAČKY, (NÁLEPKY NA ROZVADĚČ, HOP a pod.)

66)VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – 1x

67)VÝCHOZÍ REVIZE NOVÉ ELEKTROINSTALACE (+ VNITŘNÍ LPS) – 1x

68)VÝCHOZÍ REVIZE HROMOSVODU (VNĚJŠÍ LPS)– 1x

Pozn.: 1) U všech elektroinstalačních prvků musí být doloženo ES prohlášení o shodě

2) Při náhradě elektroinstalačních prvků za výrobek jiného výrobce musí být

dodrženy typové parametry a doloženo ES prohlášení o shodě.