Praha – červenec 2014

Projekt pro provádění stavby

Investor: Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

MODERNIZACE

PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU

Na Třebešíně 2299,  Praha 10

Technická zpráva

D.1.1 – Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.1.a - Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby:     		Modernizace přednáškového sálu

Místo stavby:     		Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

Charakter stavby: 		Stavební úprava

D.1.1.a.2 Identifikační údaje objednatele

Název:				Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Sídlo:				Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

IČ:				61385417

D.1.1.a.3 Investotor, provozovatel

Název:				Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Sídlo:				Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

D.1.1.a.4 Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

Název: 			IO Studio, s.r.o., IČ  28180275

Sídlo:				Opletalova 926/16, Praha 1

www.iostudio.cz

Architekti a inženýři: 		Ing. Arch. Luka Križek, tel. 777 351 882

Ing. Radek Bláha, tel. 604 784 898

Ing. Jan Jíra ČKAIT 0011736 - Pozemní stavby

Ing. Jan Kocourek – ZTI, RTCH, tel. 776 267 165

Bohdan Sobotka, DiS. - ELE, tel. 777 589 986

Ing. Michal Kaucký – VZT, tel. 608161248

Ing. Stanislav Bříza – AKU, tel. 721 711 990

D.1.1.a.5 Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.1.a.5.1 Stávající stav

Objekty průmyslové školy

Objekt střední průmyslové školy Třebešín byl postaven okolo roku 1973 jako moderní experimentální komplex. Areál slouží jako střední průmyslová škola s budovami učeben, ředitelství, konferenčního sálu, šaten, dílen, odborných učeben, tělocvičny s bazénem, stravovacím a ubytovacím zařízením.

Nosným systémem všech objektů je montovaný či monolitický železobetonový skelet, složený z prefabrikovaných tyčových prvků – sloupů a průvlaků a na ně uložených stropích panelů.  Objekty jsou shodně založen na železobetonových pasech a patkách. Obvodový plášt budov je vyzdívaný v některých částech tvárnicemi Calofrig a ve zbylých částech cihelnou děrovanou pálenou tvárnicí – CDM.

Objekty jsou zastřešeny plochou střechou s většinou velice podobným souvrstvím uloženým většinou na železobetonových panelech. Vzhledem k tomu, že komplex byl postaven jako experimentální a v dobově velmi neotřelý, jsou u některých částí budovy rozdíly v použitých konstrukčních systémech, zejména pak právě střešní konstrukce u řešené části budovy – Přednáškového sálu.

Celý komplex budov objektů střední průmyslové školy zaznamenel od svého vzniku několik částečných stavebních úprav, z čehož jediný zdokumentovaný a nejzásadnější bylo provedení kontaktního zateplovacího sytému obvodové schránky a budovy včetně zateplení střech a kompletní výměny výplní stavebních otvorů v roce 2010.

Řešená část - objekt budovy přednáškového sálu

Architektonicky nejzajímavější částí campusu střední průmyslové školy Třebešín je bezesporu stávající budova přednáškového sálu, která byla dobově navržena s odkazem na architekturu pozdních 60.let 20. století. Objekt je z vnější strany přisazen k objektu průmyslové školy tak, že působí jako jeho dominanta viditelná přímo od hlavního vstupu do budovy ředitelství školy. Směrem k chodníku je budova částí hlediště vykonzolována nad úroveň okolního terénu a budova tak není ve své plné půdorysné ploše podsklepena. Půdorysný tvar 2 patrové budovy přednáškového sálu připomíná diamant a je zde navrženo tzv.stoupající hlediště s promítací místností za poslední řadou hlediště. Spodní podlaží částečně pod úrovní terénu slouží jako technologická část, ve které jsou umístěny vzduchotechnické zařízení a kotelna, zbývající část pod hledištěm kinosálu slouží jako archiv školy. Přístup do objektu je řešen jediným vstupem přes schodiště ze společné chodby budovy učeben. Vstup je rozdělen samostatným vstupem do přednáškového sálu samotného a dále do technologické části a archivu. Úniková cesta z této budovy je pouze jediná, není řešena jako bezbariérová. Čtyři atypicky vysoká a úzká okna v půdorysných vrcholech budovy nelze využít k úniku vzhledem k jejich nevhodným rozměrům. Plní tedy pouze funkci estetickou, orientační a doplňují prostor částečně o denní sluneční světlo. V budově nejsou řešeny požární samohasicí zařízení - sprinklery, elektronická pož.signalizace a evakuační rozhlas, dále zde není řešena technologie odvodu tepla a kouře.

Svislé konstrukce

Nosný skelet je proveden  ze železobetonových monolitických sloupů. Obvodový plášt je vyzděn tvárnicemi Calofrig a nebo cihelnými tvárnicemi CDM. Interiérové nenosné příčky jsou  cihlené z dutých pálenýc cihel. Obvodové stěny jsou z vnější strany opatřeny ETICS dle PD „Zateplení objektu SPŠ Na Třebešíně“ z roku 2010 a to převážně v tl. 160 mm EPS-F  (80 mm XPS u soklů).

Vstupní schodiště je řešeno jako železobetonové, vetknuté mezi schodišťové stěny.

Vodorovné kce a střecha

Oproti zbývajícím objektům průmyslové školy předpokládáme z ohledaného stavu, že v budově přednáškového  sálu nejsou stropní kce provedeny jako montované prefabrikované. Kce stoupajícího hlediště je provedena z monolitického železobetonu.

Střešní kce je provedena jako lanová  ocelová konstrukce (síť) a ukotvena je přímo do železobetonového věnce objektu. V původním řešení byla střecha provedena bez atik. Díky rozdílnému výškovému průběhu ŽB věnce došlo k vytvarování stále pružné ocelové lanové kce do tzv.zborcené plochy. Celá skladba kce střechy je pak originální v tom, že zůstává neustále volně v pohybu a pracuje tedy s ohledem na nahodilém přitížení kce střechy a na teplotních změnách mezi exteriérem a interiérem. Zjištěná skladby střechy je tvořena ve směru z exteriéru – PVC hyfroizolací, expandovaným polystyrenem tl. 200mm, minerální plstí tl. do 50 mm, roznášecí KARI sítí 10x10 a zmíněnou kcí ocelových lan.

Ostatní interiérové vodorovné konstrukce jsou řešeny jako železobetonová stropní deska. Vodorovná konstrukce – podium je řešena jako lehká montovaná konstrukce bez vlivu na konstrukční řešení objektu. V prostoru promítací kabiny je podlaha vyvýšena o 830 mm a je řešena jako železobetonová 100 mm tl. deska usazená na železobetonové stěně, jejíž funkcí je pouze vynesení samotné podlahy. Nemá statickou funkci vzhledem ke stávajícímu objektu jako takovému.

Podlahy

Skladby podlah jsou řešeny jako PVC nebo kobercové krytiny lepené přímo k podkladu, tedy cementové vyrovávací stěrce či  dřevěné konstrukci podia.

Podhledy

Ve stávajícím stavu je prostor přednáškového sálu opatřen nestandartně řešeným podhledem, který je řešen na převážné části půdorysné plochy. Podhled plní zřejmě funkci akustickou a také nosnou pro osazení tzv.downligtových svítidel, která jsou osazena v pravidelném rastru. Materiálově se u podhledu jedná o kombinaci sololitových a dřevotřískových desek, které jsou vzájemně propojeny a zavěšeny dráty za roznášecí KARI síť. Hloubka prostoru nad podhledem není evidentně konstatní a může se průměrně pohybovat okolo 300 mm.

Obklady

V řešeném prostoru stávajícího přednáškového sálu jsou využity dobové prostředky odpovídající roku výstavby budovy, které mají funkci převážně zvukově pohlitivou a to z důvodu využití sálu pro účely promítání naučných filmů a s tím spojených přednášek vyučujících či prezentací externích odborných firem. Stávající řešení si dalo za cíl být maximálně pohltivé, což bylo dosaženo použitím tkaniny (koberce), kterým je přednáškový  sál celoplošně oblepen. Jako konstrukční základ slouží sololitové desky kotvené na dřevěné trámky, které jsou odsazeny od obvodové stěny cca 150 mm a vzniklá dutina je  doplněna minerálním rounem.

Výplně otvorů

Původní technicky vyhlížející výplně z hliníku byly  nahrazeny. V celém objektu jsou tedy nyní shodně instalována plastová pětikomorová termoizolační okna s dvojsklem vždy v bílé barvě. Stejně tak dveře umístěné na obálce budovy. Dobově původní meziokenní vložky, byly nahrazeny vyzdívkou z plynosilikátové tvárnice a opatřeny tenkovrstvou probarvenou omítkou.

Fasády a opláštění

Fasáda objektu konferenčního sálu je tvořena nově aplikovanou ETICS z roku 2010, která je tvořena tl. 160 mm EPS-F  (80 mm XPS u soklů). Finální povrchová úprava byla zvolena tenkovrstvá probarvená omítka. Dobově původní barevné mozaiky a struktura omítky nebyla v rámci stavební úpravy zateplení budovy z roku 2010 zachována ani obnovena.

Povrchové úpravy

Povrchové úpravy jsou řešeny výše popsanými kobercovými plochami a dále interiérovými nátěry.

D.1.1.a.5.2 Popis navrhovaných úprav

Předkládaný projekční záměr – Modernizace a revitalizace přednáškového sálu tak, aby prostor odpovídal současným požadavkům na plnohodnotný provoz a funkci. V prostoru se navrhují nové povrchy a akustická opláštění, podhledy, vybavení mobiliáře a zázemí pro přednášející. Nově se upravuje již nevyhovující způsob projekce a zvukového sdělení.

Navržené úpravy mají za cíl revitalizovat prostor a vybavení přednáškového sálu tak, aby odpovídal současnému požadavku a zadání na plnohodnostný provoz a funkci.

Žádným z těchto zásahů se nenavyšuje požární zátěž prostoru  jak z hlediska kapacity, tak z hlediska materiálového, kdy naopak projekt nahrazuje nevyhovující a zastaralé materiály za nové vyhovující požadovanému provozu. Nedochází do zásahu do vnějších obálek budovy, nedochází ke změně únikových tras z objektu a nedochází ani k navýšení požadavku na dopravu v klidu.

Nově zrekonstruovaný a vybavený přednáškový sál je navržen tak, aby mohl nadále a s ohledem na dnešní a předpokládané technologie plnit funkci vzdělávací, ale i výchovnou, prezentační a kulturní.

- Bourací práce

V prostoru nebudou prováděny bourací práce nosných částí konstrukcí ani částí obvodového pláště budovy. Podrobný popis bouracích prací nenosných částí řešeného prostoru je popsán ve výkresové dokumenatci vč. Upozornění na nutnost dodržování technologie bouracích prací a bezpečnosti práce.

Vodorovné konstrukce – Bude odstraněna železobetonová deska včetně podlahové vrstvy  v místnosti promítače. Dále drobné dřevěné pomocné kce na podiu.

Svislé konstrukce – Budou odstraněny vnitřní nenosné kce z cihel dutých pálených tvořící stávající místnost promítače. Dále drobné dřevěné pomocné kce na podiu a obkladové sololitové a kobercové povrchy stěn. Budou odstraněny ocelové mříže krytů radiátorů.

Instalace –  Bude provedeno drážkování pro uložení nově navržených instalací zejména elektroinstalací, AV techniky, vytápění, chlazení. Vše dle jednotlivých profesních částí PD. Budou odstraněny dřevotřískové vzduchotechnické rozvody.

Podhledové konstrukce – Stávající podhledové kce byly kompletně demontovány vč.svítidel v rámci představební přípravy. Po odstranění podhledových desek zůstaly k demontáži stávající jackelové kce, na kterých byl podhled uložen. Tyto konstrukce budou částečně ponechány k budoucímu užití a částečně dle potřeby odstraněny.

Výplně stavebních otvorů –  Bude provedena demontáž vstupních prosklených ocelových dveří, které oddělují přístupové schodiště přednáškového sálu od chodby budovy učeben. Tyto dveře budou nově nahrazena novými dle návrhové části ARS PD. Dále budou odstraněny dveře do stávající promítací místnosti.

Podlahy – Podlahové pochozí kce budou kompletně odstraněny a nalezené stěrkované povrchy budou dle potřeby přefrézovány či odbourány nesourodé části jako příprava pro budoucí novou pochozí vrstvu.

B) Nové konstrukce

Ve vzniklém prostoru budou provedeny nové nenosné konstrukce a provedeny nové povrchy. Navržené stavební úpravy respektují požadavky a zadání investora a nezasahují do společných částí budovy, ani do nosných konstrukcí ani obvodového pláště a střechy  budovy.

Svislé konstrukce – Provedení nových nenosných akustickývh předstěn dle výkr.dokumentace. V rámci předstěn bude probíhat trasování instalací tak, aby se minimalizovalo drážkování a prostupy. Do stávajícíh stěn budovy tak nebude zasahováno, budou provedeny pouze nutné prostupy pro instalace.

Instalace - Budou provedeny instalace elektro slaboproudé i silnoproudé. Nové rozvody elektronického zabezpečovacího systému, dle případného budoucího přání investora. Navrženy jsou nové instalace zdravotechniky (kanalizace), vzduchotechniky, vytápění a chlazení, zařízení AV techniky. Návrh instalací a koncových prvků dle návrhových parametrů a dimenzí dle předaného zadání. V budově nejsou řešeny požární samohasicí zařízení - sprinklery, elektronická pož.signalizace a evakuační rozhlas, dále zde není řešena technologie odvodu tepla a kouře.

Povrchy - Veškeré povrchy stropu a stěn jsou popsány ve výkresové části rozměrově i materiálovou skladbou. Obklady stěn budou  opatřeny deskovými dyhovanými materiály v dekoru břízy. Tyto budou před zahájením prací vzorovány s vybranýcm dodavatelem za účasti architekta projektu.

Svislé obklady stěn (netýká se prostorově tvarovaných částí) budou provedeny z formátů 3000x1500 mm orientováno vždy na výšku. Prostorově orientovány budou řešeny dle předepsaného spárořezu ve výkresu – Výkres obkladových desek, ve kterém je naznačena orientace kresby dřevěné dyhy. Použitá dyha bude řezaná rádiálně.

Výplně stavebních otvorů – Budou osazeny nové interiérové celoskleněné bezrámové dveře, které oddělují přístupové schodiště kinosálu od chodby budovy učeben. Tyto dveře jsou specifikovány ve výkresové části rozměrově i materiálovou skladbou. Dále budou provedeny celoskleněné dveře pro uzavření RACKu v obkladové části stěny.

Stávající 4 ks okenních výplní bude opatřeno zatemňovacími roletami, které budou ovládány inteligentním systemem, budou sloužit k zajištění vhodného prostředí pro promítání na plátno.

Podhledové konstrukce - V prostoru přednáškového sálu bude instalován tzv.napínaný podhled z pnuté folie vyhovující požadavku požárně bezp.řešení. Tato napínaná folie bude provedena jako transluscenční folie, tedy propustná světelným paprskům a bude rozdělena do několika segmentů, kdy každá část folie je opětovně demontovatelná a je uchycena v Al profilu k tomu určeném. V místě těchto profilů je dále projektem navržena 4x světelná lišta sloužící pro uchycení a zároveň napájení různých typů svítidel, opět dle návrhu PD část silnoproudé elektroinstalace. Nad transluscenční pnutou folii bude umístěn LED diodový zdroj osvětlení, který bude zajišťovat celoplošné prosvětlení pnuté folie a to v intenzitě a teplotě světelného záření dle vzorování před zahájením výstavby. Tento zdroj záření však nebude hlavním zdrojem odpovídajícím návrhové funkci přednáškového sálu, viz.podrobný výpočen navrženého osvětlení, který je součástí PD. Pro správné a dokonalé ukotvení pnutého podhledu je nutno respektovat návrhové řešení dle výkresové dokumentace, které vystihuje stávající stav objektu dle přesné geodetické záměry s odchylkou 20 mm. Vzhledem ke skutečnému stavu byla nově stanovena osa sálu a od ní budou jednotlivé části pnutého podhledu (Al napínací lišty) uloženy s přesností dle PD.

Obvodové části sálu budou opatřeny sádrokartonovým podhledem zavěšeným, nebo kotveným přímo do ŽB věnce, jehož nerovnosti tak budou zakryty a povrch bude sjednocen. Tyto sádrokartonové plochy budou natřeny bílou barvou RAL 9003. Opláštění sadrokartonem neodpovídá přesně půdorysnému průmětu ŽB věnce, ale odpovídá navržené geometrii napínaného podhledu.

Podlahy – Po odstranění stávajících nášlapných podlahových vrstev bude provedeno vyrovnání povrchu. Dále bude povrch opatřen nášlapnou vrstvou dle návrhu výkresové části. Detaily hran schodišťových stupňů budou opatřeny ohybatelnými Al lištami, které zamezí okopu či odtržení lepené podlahové krytiny. Odsávací mřížky vzduchotechniky, které jsou umístěny v jednotlivých stupních hlediště budou nově opatřeny novými nerezovými mřížkami o průvzdušnosti min. 70%, více ve výkresové části PD Vzduchotechnických zařízení.

Interiérové prvky, AV technika - na konec budou umístěny interiérové prvky, nábytek a AV  technologické vybaveni (televizory, projektory, reproduktory apod.).  Konkretní návrh dle samostatén části PD AV techniky a části elektroinstalace.

!Upozornění! V rámci koordinace stavby je nutná komunikace mezi generálním dodavatelem stavby a dodavatelem mobiliáře a AV techniky a to s ohledem na konkrétní požadavky kotvení a montáže nábytku a AV techniky. Vzniknou zde nutné stavební přípomoce pro přípravu k osazení a kotvení, např.kotvení do podlahové kce, nutná příprava výztuh do předstěn pro zavěšený nábytek, apod. Proto je nutné prověřit tyto informace ještě před oceněním a započetím stavebních prací gen.dodavatele stavby přímo u investora a vyžádat si kompletní kontaktní list všech zúčastněných dodavatelů a účastníků výstavby.

D.1.1.a.5.6 Stupeň dokumentace

Projekt pro účely provádění stavby. Tato dokumentace je provedena v podrobnosti dokumentace pro stavební řízení a není určena k provádění stavby. Členění dokumentace  odpovídá účelům stavebního řízení a vyhlášce 499/2006 Sb. Dokumentace obsahuje konstrukční detaily potřebné k bezvadnému provedení díla a závazné materiálové skladby, které musí být dodrženy, nebo nahrazeny po odsouhlasení hlavním architektem projektu.

Projektová dokumentace je vyhotovena v tištěné podobě a dále v elektronické podobě, jejíž součástí jsou také 3D modely prostoru, které jsou nedílnou součástí. Tyto modely slouží pro přípravu dílenských částí dokumentace podhledových a obkladových akustických konstrukcí a návazností.

Tato dokumentace neobsahuje dílenské části, které jsou nutné pro bezchybné vyhotovení díla. Tyto další navazující projekční části budou vyhotoveny dodavatelem prací a před zahájením prací budou předloženy k odsouhlasení hlavnímu architektovi projektu.

D.1.1.a.5.7 Závěr

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Konstrukce a materiály použité při výstavbě budou dodané v souladu s platnými normami a předpisy.

Zjistí-li dodavatel nepřesnosti, odchylky nebo údaje navzájem se popírající nebo jeví-li se mu část dokumentace jako nesrozumitelná, je povinen kontaktovat investora nebo projektanta, který dokumentaci neprodleně upřesní nebo opraví tak, aby nedošlo k vícepracem nebo dodatečným opravám již provedených prací.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. V rámci výběrového řízení je nezbytnou povinností účastníka tohoto řízení osobní návštěva na místě budoucí stavby. Dále je vhodné konzultovat projekt s investorem a GP.

D.1.1.a.5.8 Použitý software

- Autodesk Autocad for Mac 2014 – seriál No: 339-57336961

- Open Office 3.3.0

D.1.1.a.5.9 Datum

V Praze 21.7.2014