# Technická zpráva

Zakázka	:	Zaměření stropu kinosálu v SPŠ Třebešín, Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

Číslo zakázky	:	15-14TRE

Objednatel	:	SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299, Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

## Technická zpráva

- Objednávka na:

Zaměření stropu kinosálu v SPŠ Třebešín. Zaměřit křížení nosných lan střešní konstrukce kinosálu. Orientační zaměření profilu lemujícího nosný rám střešní konstrukce.

Zaměření vstupního schodiště

- Geodetické práce:

Měření má sloužit jako podklad po vypracování projektové dokumentace. Rozsah měření byl upřesněn Ing. Arch. Křížkem Ing. Arch. Bláhou na místě. Křížení nosných lan bylo zaměřeno bezhranolově (měření pro nepřístupné, nebo obtížně přístupné body přímo na konstrukci, kde měřený bod je označen laserovou stopou) polární metodou. V prostoru kinosálu byly zřízena mikropolygonová sít a z takto definovaných stanovisek byly podrobné body zaměřeny polární metodou.

2.1	Přehled podkladů:	-	zadání objednatele

2.3.	Souřadnicový systém:	Měření bylo propočteno v místním souřadnicovém systému, použitém při předchozím měření. Souřadnicový systém nového měření byl s původním ztotožněn shodnostní transformací se střední chybou 0,004m. Za identické body transformace byly zvoleny výrazné, jednoznačně určené hrany konstrukcí. (rám střešní konstrukce, zděné hrany ostění oken)

2.4.	Výškový systém:	Výškově bylo měření propočteno v místním souřadnicovém systému. Výškově bylo měření ztotožněno s úrovní  ±0,00 na nejvyšší úrovni hlediště.

- Použité přístroje a pomůcky:

Elektronický dálkoměr Leica TC705, stativ, odrazový hranol.

- Seznam příloh:

- Technická zpráva

- Seznam souřadnic

- Grafická část:	1.	Zaměření stropu	M 1 : 50

2.	Schodiště	M 1 : 50

3.	„DMT“ střechy
 	jen elektronicky

Vypracoval Ing. Jan Mařík