Koncesní smlouva – Příloha 5

Základní výkonové ukazatele a smluvní pokutové body

Základní výkonové ukazatele při provozu Vodovodů a Kanalizací v majetku obce Únětice

OBSAH

0.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2

0.1.	Vymezení obsahu přílohy	2

0.2.	Způsob vedení evidencí	3

0.3.	Hodnocené období	3

1.	VÝKONOVÉ UKAZATELE – PITNÁ VODA	4

1.1.	Jakost dodávané pitné vody - vzorky (iPVd6, PVd6)	4

1.2.	Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (iPVz2, PVz2)	6

1.3.	Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)	9

1.4.	Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4)	11

1.5.	Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)	12

1.6.	Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6)	14

2.	VÝKONOVÉ UKAZATELE – ODPADNÍ VODA	16

2.1.	Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)	16

2.2.	Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)	18

2.3.	Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)	20

2.4.	Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)	22

3.	VÝKONOVÉ UKAZATELE –PITNÁ A ODPADNÍ VODA	24

3.1.	Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)	24

3.2.	Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)	26

3.3.	Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)	28

3.4.	Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)	30

3.5.	Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)	32

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Vymezení obsahu přílohy

### Účelem této Přílohy je podrobná specifikace následujících výkonových ukazatelů sloužících ke sledování a  hodnocení kvality výkonů provozovatele:

#### Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění)

### Pitná voda

##### Jakost dodávané pitné vody – vzorky (iPVd6, PVd6)

##### Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (iPVz2, PVz2)

##### Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)

##### Havarijní přerušení dodávek vody – vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6)

### Odpadní voda

##### Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)

##### Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)

##### Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)

#### Kvalita základní preventivní údržby

### Pitná voda

##### Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)

##### Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4)

### Odpadní voda

##### Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)

##### Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)

### Pitná a odpadní voda

##### Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)

#### Kvalita služeb odběratelům

### Pitná a odpadní voda

##### Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)

##### Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)

##### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)

##### Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)

### Pro každý výkonový ukazatel je uváděna definice informativního a smluvního vyjádření spolu se vzorci k jejich výpočtu, složených z definovaných proměnných. Informativní vyjádření daného výkonového ukazatele slouží pro sledování celkového výkonu provozovatele a také k nastavení referenčních hodnot (dále jen „RH“) neboli standardu výkonu. Smluvní vyjádření výkonového ukazatele slouží pro sledování, zda provozovatel plní své povinnosti ze Smlouvy vyjádřené u každého výkonového ukazatele hodnotou RH. Pokud tomu tak není, obsahuje daný výkonový ukazatel výpočet příslušné výše smluvní pokuty ve smluvních pokutových bodech. U každého ukazatele je uveden příklad hodnocení výkonového ukazatele spolu se stanovením výše pokuty.

## Způsob vedení evidencí

#### V souladu s čl. 10.3 (b) Smlouvy je provozovatel povinen zpracovat, vést a předložit vlastníkovi ke schválení v termínech stanovených Smlouvou způsob vedení evidencí, které budou dostatečně určité pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů uvedených v této příloze a povinností souvisejících s monitoringem dle čl. 14 Smlouvy.  Jedná se o tyto evidence:

##### evidence výsledků laboratorních rozborů jakosti vzorků pitné vody;

##### evidence Havárií a Poruch nejméně v členění na havarijní přerušení dodávky pitné vody, poruchy čerpadel na stokové síti, přerušení odvádění odpadních vod;

##### evidence plnění a výsledky spojené s realizací Plánu údržby s tím, že bude oddělená evidence po jednotlivé části Plánu údržby (viz čl. 13.2 (d) Smlouvy);

##### evidence údajů nezbytných ke stanovení ztrát vody (jednotkový únik vody nefakturované);

##### evidence výsledků preventivní kontroly úniků na vodovodních řadech;

##### evidence vodoprávních rozhodnutí o vypouštění odpadních vod;

##### evidence výsledků laboratorních rozborů vzorků odpadních vod;

##### evidence stížností a reklamací odběratelů;

##### evidence požadavků na vyjádření (stanovisko) k dokumentaci přípojek a k dokumentaci VaK.

#### Z revizí kanalizace a z průběhu čištění kanalizace bude provozovatel pořizovat elektronickou fotodokumentaci, popřípadě videozáznamy činností, které jsou jinak těžce ověřitelné, včetně uvedení automatické informace s datem pořízení každé fotografie či videozáznamu. Provedená fotodokumentace či videozáznamy budou uloženy v příslušné části evidence plnění a výsledků spojených s realizací Plánu údržby.

## Hodnocené období

#### Délka hodnocené období je jeden kalendářní rok, pokud není u výkonového ukazatele uvedena jiná délka hodnoceného období.

#### Pokud Den Zahájení Provozování neodpovídá 1.lednu, je délka prvního hodnoceného období v rámci Doby Provozování zkrácena a odpovídá době ode Dne Zahájení Provozování do 31.prosince stejného roku a to pro všechny výkonové ukazatele a proměnné.

#### Pokud Den Skončení neodpovídá 31.prosinci, je délka posledního hodnoceného období v rámci Doby Provozování zkrácena a odpovídá době od 1.ledna do Dne Skončení stejného roku a to pro všechny výkonové ukazatele a proměnné.

# VÝKONOVÉ UKAZATELE – PITNÁ VODA

## Jakost dodávané pitné vody - vzorky (iPVd6, PVd6)

| Definice informativního ukazatele | Počet vzorků dodávané pitné vody nesplňujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“)1 (pouze však při hodnocení vzorku v rámci ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, dále jen „NMH“) v poměru k celkovému počtu vzorků dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků Vyhlášky, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden kalendářní rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPVd6 = (pv26 / pv27 ) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem vzorků dodávané pitné vody překračujících hygienické limity ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“)1 (pouze však při hodnocení vzorku v rámci ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou, dále jen „NMH“) a referenční hodnotou (RH). Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden kalendářní rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | PVd6 = pv26 – RH [počet] (Pokud je referenční hodnota větší než počet vzorků dodávané pitné vody překračujících hygienické limity ve smyslu Vyhlášky (pv26), výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Proměnné | pv26 | Počet vzorků dodávané pitné vody nesplňujících hygienické limity ve smyslu Vyhlášky (pouze však při hodnocení vzorku v rámci ukazatelů s NMH), analyzovaných během jednoho kalendářního roku [počet] |
|  | pv27 | Celkový počet vzorků dodávané pitné vody vyžadovaných na základě požadavků Vyhlášky, analyzovaných během jednoho kalendářního roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | Referenční hodnota je vyjádřena jako průměrný počet nevyhovujících vzorků stanovený (zaokrouhleno na jedno desetinné místo) jako součin počtu vyžadovaných vzorků za rok na základě požadavků Vyhlášky a průměrné hodnoty relativní četnosti [(ΣiPVd6 / 3) x 0,01] nevyhovujících vzorků (pouze však při hodnocení vzorku v rámci ukazatelů s NMH) odvozené z vlastních výsledků provozovatele za poslední 3 roky předcházejících hodnocenému roku. RH = pv27 x [(ΣiPVd6 / 3) x 0,01] [počet, zaokrouhleno na jedno desetinné místo] Pro první rok provozování je RH stanovena Vlastníkem na hodnotu RH = 1 [počet.] |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet pokutových bodů za hodnocené období = PVd6 x V26 kde V26 je počet bodů za každý nevyhovující vzorek nad referenční hodnotou,ve výši 3. |  |
| Poznámky | Stanovení pokutových bodů sleduje počet nevyhovujících vzorků dodávané pitné vody nad referenční hodnotou, přičemž vyhodnocení každého vzorku se provádí pouze v rámci ukazatelů s NMH. Za nevyhovující se považuje takový vzorek, ve kterém došlo k překročení NMH alespoň u jednoho ukazatele s NMH. Stanovení, která nejsou legislativně požadována, nejsou v rámci hodnocení tohoto výkonového ukazatele brána v úvahu. Stanovení ukazatelů jakosti dodávané pitné vody jsou prováděna dle plánu kontroly jakosti vody buď v rámci vlastních provozních laboratoří provozovatele, které splňují požadavky na akreditaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025), a nebo akreditovanou laboratoří v rámci subdododávky dle plánu kontroly jakosti vody. Výsledky rozborů se zpracovávají v podobě protokolů (písemná i elektronická forma). Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje Smlouva (viz čl. 10.3 (b) Smlouvy) podrobnější pravidla pro rozsah evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). 1) Hygienickým limitem ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 2, písm. a) této vyhlášky rozumí hodnota stanovená v přílohách č. 1, 2 a 3 k této vyhlášce nebo hodnota stanovená na základě zákona orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. § 3 odst. 4, § 3a odst. 1 až 7 a § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud orgán ochrany veřejného zdraví určil na časově omezenou dobu mírnější hygienický limit, je po tuto dobu používán tento mírnější hygienický limit ke stanovení proměnné „pv26“. Použité předpisy: Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů |  |
| Příklad | Provozovatel je povinen provést ročně analýzu 20 vzorků (pv27). V hodnoceném roce byl počet nevyhovujících vzorků 2 (pv26). Smluvně byla stanovena hodnota V26 = 3 body, a skutečnost, že se RH bude stanovovat na základě vlastních výsledků provozovatele za posledních 5 let předcházejících hodnocenému roku. V posledních 5 letech dosáhl provozovatel (v rámci smlouvy provozovaných vodovodů) následujících výsledků: N - Roky před hodnoceným obdobím; -5; -4; -3; -2; -1. Nevyhovující vzorky (pouze v NMH) pv26N [počet]; 1; 2; 1; 0; 4. iPVd6N [%]; 5; 10; 5; 0; 20. Průměrná hodnota četnosti nevyhovujících vzorků za pět let  iPVd6 = [(ΣiPVd6N / 5) x 0,01] = 0,08 RH = pv27 x [(ΣiPVd6N / 5) x 0,01] = 20 x 0,08 = 1,6 [počet, zaokrouhleno na jedno desetinné místo] Postup pro stanovení hodnoty smluvního ukazatele: PVd6 = pv26 – RH = 2 – 1,6 = 0,40 = 0,4 [počet, zaokrouhleno na jedno desetinné místo] Postup při stanovení dílčích pokutových bodů: Počet bodů za daný rok = PVd6 x V26 = 0,4 x 3 = 1,2 |

## Havarijní přerušení dodávek pitné vody – domácnosti (iPVz2, PVz2)

| Definice informativního ukazatele | Celkový počet hodin přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie v poměru k celkovému počtu přerušení dodávky pitné vody z důvodů havárie. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPVz2 = (Σpv4) / pv5 [hodiny/havárii] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Počet vodovodních přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody (udává počet postižených obyvatel) násobený počtem hodin přerušení dodávky, které překročí referenční hodnotu. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | PVz2 = pv3 x (pv4 – RH) [hodiny] Výpočet se provádí pouze pro havárie, kde počet hodin přerušení dodávky pitné vody je větší než požadovaná doba (dána referenční hodnotou), tzn. pv4 > RH. |  |
| Proměnné | pv3 | Počet přípojek, s výjimkou přípojek vybraných odběratelů, postižených přerušením dodávky pitné vody během jedné havárie [počet] |
|  | pv4 | Počet hodin přerušení dodávky pitné vody během jedné havárie [hodiny] |
|  | pv5 | Celkový počet přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie, během jednoho roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | Dělení přerušení dodávky pitné vody do kategorií dle délky přerušení: - 75 % přerušení - do 32 hodin - 15 % přerušení - do 56 hodin - 10 % přerušení - do 80 hodin Při stanovení referenčního počtu (přípustného počtu) přerušení dodávky v rozložení na 75 %, 15 % a 10 % se zaokrouhlí referenční počet havárií (do 80 hodin od nahlášení) a referenční počet havárií (do 56 hodin od nahlášení) vždy na celé číslo nahoru, zbývající referenční počet havárií se dopočítá do celkového počtu havárií. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutové body pro každé přerušení = PVz2 x V2 kde V2 je počet bodů za jednu přípojku a jednu hodinu přerušení dodávky pitné vody nad referenční hodnotou, ve výši 0,005. Maximální počet bodů za jednu událost je 10. |  |
| Poznámka | Statistické vyjádření referenční hodnoty znamená, že lze hodnotit referenční hodnotu pro jednotlivé události pouze na konci hodnoceného období (jednoho roku). Stanovení pokutových bodů sleduje počty vodovodních přípojek postižených přerušením dodávky pitné vody a počet hodin nad referenční hodnotou. Počet přípojek postižených bezvodím určí provozovatel kvalifikovaným odhadem. Pokud s tímto odhadem vlastník nesouhlasí, postupuje se dle čl. 23 Smlouvy. Informace o přerušení dodávky z důvodů havárií musí být vedeny v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. 10.3 (b) Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence Havárií a Poruch. Havárie znamená jakoukoliv neplánovanou událost, která způsobí ztrátu funkčnosti Vodovodu a/nebo Kanalizace, přičemž dojde k přerušení nebo omezení zásobování pitnou vodou a/nebo přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a/nebo ohrožení života, a/nebo ohrožení zdraví, a/nebo ohrožení majetku a/nebo ohrožení životního prostředí. Jedná se o stav Vodovodu a/nebo Kanalizace, po kterém je možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz v postiženém místě a v úsecích navazujících, případně je doprovázený únikem média do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s případným následným porušením statiky a/nebo životního prostředí. Doba přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie se stanoví: U havárií, kdy je nahlášeno přerušení dodávky pitné vody, se doba přerušení stanoví od okamžiku nahlášení přerušení dodávky pitné vody na dispečink provozovatele. Okamžikem ukončení se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi, že byla obnovena dodávka vody. U havárií, které jsou nahlášeny na dispečink v okamžiku, kdy ještě není přerušena dodávka vody odběratelům, se doba přerušení stanoví od zahájení manipulace provozovatele na síti (dojde k přerušení dodávky pitné vody odběratelům). Okamžikem ukončení se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi, že byla obnovena dodávka vody. Vybraní odběratelé jsou odběratelé, u nichž může dojít k ohrožení zdraví (života) člověka (např. nemocnice) nebo neodvratitelným škodám (např. živočišná výroba). U těchto odběratelů je stanovena maximální přípustná délka přerušení dodávky pitné vody, kratší než 32 hodin, v provozním řádu vodovodu nebo v provozní smlouvě. Pokud je tato maximální přípustná délka delší než 32 hodin, nejedná se o vybraného odběratele ve smyslu tohoto ukazatele. Délky havarijní přerušení dodávek pitné vody vybraným odběratelům je monitorována výkonovým ukazatelem „Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé“. |  |
| Příklad | V průběhu daného roku došlo k 75 haváriím. 50 jich bylo vyřešeno do 32 hodin, 25 do 56 hodin. Stanovení referenčního počtu havárií (pomocí procent): Dělení havárií do kategorií dle délky přerušení: - 10 % havárií - do 80 hodin = 0,1 x 75 = 7,5 (zaokrouhlí se nahoru) tj. 8 - 15 % havárií - do 56 hodin = 0,15 x 75 = 11,25 (zaokrouhlí se nahoru) tj. 12 - 75 % havárií - do 32 hodin = dopočítáme do celk. počtu = 75 - 8 -12 = 55 Zatřídění skutečných havárií do jednotlivých kategorií : - do 32 hodin – 50 přerušení - do 56 hodin – 12 přerušení (13 zbývá) - do 80 hodin – 8 přerušení (do této kategorie lze tedy přesunout 8 přerušení, která byla ve skutečnosti vyřešena do 56 hodin) - 5 přerušení nebylo možno zatřídit do žádné kategorie. To znamená, že v průběhu roku došlo u 5 přerušení (přestože byla vyřešena do 56 hodin) k překročení referenční hodnoty: první přerušení ovlivnilo 11 přípojek a počet hodin přerušení dodávky byl 35 hodin - PVz2 = pv9 x (pv10 – RH) = 11 x (35 - 32) = 33 - druhé přerušení ovlivnilo 20 přípojek a počet hodin přerušení dodávky byl 37 hodin - PVz2 = pv9 x (pv10 – RH) = 20 x (37 - 32) = 100 - třetí přerušení ovlivnilo 5 přípojek a počet hodin přerušení dodávky byl 44 hodin - PVz2 = pv9 x (pv10 – RH) = 5 x (44 - 32) = 60 - čtvrté přerušení ovlivnilo 15 přípojek a počet hodin přerušení dodávky byl 49 hodin - PVz2 = pv9 x (pv10 – RH) = 15 x (49 - 32) = 255 - páté přerušení ovlivnilo 6 přípojek a počet hodin přerušení dodávky byl 52 hodin - PVz2 = pv9 x (pv10 – RH) = 6 x (52 - 32) = 120 Postup při stanovení pokutových bodů: Počet bodů za daný rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Stanovení dílčích pokutových bodů pro jednotlivé Havárie = PVz2 x V2 - pro první přerušení: PVz2 x V2 = 33 x 0,005 = 0,165 - pro druhé přerušení: PVz2 x V2 = 100 x 0,005 = 0,5 - pro třetí přerušení: PVz2 x V2 = 60 x 0,005 = 0,3 - pro čtvrté přerušení: PVz2 x V2 = 255 x 0,005 = 1,275 - pro páté přerušení: PVz2 x V2 = 120 x 0,005 = 0,6 Počet bodů za daný rok = 0,165 + 0,5 + 0,3 + 1,275 + 0,6 = 2,84 |  |

## Limity vývoje ztrát pitné vody (jednotkový únik vody nefakturované) (iPVz3, PVz3)

| Definice informativního ukazatele | Objem nefakturované vody (VNF) v poměru k přepočtené délce sítě na profil DN150. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPVz3 = pv6 / pv7 [tis.m3/km/rok] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Objem nefakturované vody (VNF) v poměru k přepočtené délce sítě na profil DN150. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | PVz3 = pv6 / pv7 [tis.m3/km/rok] |  |
| Proměnné | pv6 | Objem nefakturované vody (VNF) vyjádřený jako rozdíl objemu vody k realizaci a objemu vody celkem fakturované (dodané), během jednoho roku [m3] |
|  | pv7 | Přepočtená délka sítě na profil DN150 [km] |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | Stanoví se jako průměrná hodnota ročních ztrát, vyjádřených jednotkovým únikem vody nefakturované na přepočtenou délku DN150 za posledních 5 let. Pro první rok provozování je: RH = 3,47 [tis.m3/km/rok] Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle uvedeného postupu výše na základě výsledků z předcházejících hodnocených období. Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = ((PVz3 – RH) / RH) x 100 x V3 x pv7 kde V3 je počet bodů za jednotkový únik vody nefakturované na jeden kilometr za rok, ve výši 0,05. (Pokud je skutečná hodnota jednotkového úniku (PVz3) menší než referenční hodnota, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů sleduje rozdíl mezi referenční hodnotou a skutečnou hodnotou jednotkového úniku nefakturované vody v závislosti na velikosti provozovatele (pomocí parametru „přepočtená délka sítě na profil DN150“). Přepočtená délka sítě na profil DN150 (náhradní délka potrubí) je definována jako taková délka potrubí o DN 150 mm, jehož vnitřní povrch se rovná součtu vnitřních povrchů všech skutečných potrubí rozvodných řadů a sítí. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Za daný rok byl objem nefakturované vody (VNF) 20 000 m3/ rok Přepočtená délka sítě na profil DN 150 je 4,1 km Jednotkový únik = 20 000 / 4,1 = 4,878 tis.m3/km/rok Referenční hodnota z průměru za posledních 5 let = 2,73 tis.m3/km/rok Postup při stanovení pokutových bodů: Počet bodů za daný rok = ((4,878 – 2,73) / 2,73) x 100 x 4,1 x 0,05 = 15,44 |  |

## Čištění akumulačních nádrží, údržba vodojemů (iPVz4, PVz4)

| Definice informativního ukazatele | Objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů v poměru k celkovému objemu akumulačních nádrží vodojemů, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPVz4 = (pv8 / pv9) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů) a počtem skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů). Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | PVz4 = pv11 – pv10 [počet] |  |
| Proměnné | pv8 | Celkový objem vyčištěných sekcí akumulačních nádrží vodojemů, během jednoho roku [m3] |
|  | pv9 | Celkový objem akumulačních nádrží vodojemů, k referenčnímu datu [m3] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
|  | pv10 | Počet skutečně provedených úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku [počet] |
|  | pv11 | Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby (na čištění akumulačních nádrží a údržbu vodojemů), během jednoho roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základní preventivní údržby. |  |
| Referenční hodnota (RH) | Počet čištění akumulačních nádrží a úkonů spojených s údržbou vodojemů za rok musí vycházet z plánu preventivní údržby. Je třeba plnit 100 % požadavků dle plánu preventivní údržby. RH = 0 (100% požadavků na čištění akumulačních nádrží a úkonů spojených s údržbou vodojemů za rok dle provozního řádu resp. plánu preventivní údržby) |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = PVz4 x V4 kde V4 je počet bodů za každé nesplnění úkonů vyplývajících z plánu preventivní údržby, ve výši 1. |  |
| Poznámka | Počet čištění akumulačních nádrží a úkonů spojených s údržbou vodojemů vychází z plánu preventivní údržby (přičemž akumulační nádrže a vodojemy, které jsou mimo provoz, do plánu čištění nebudou zahrnuty). Plán preventivní údržby vypracuje provozovatel dle čl. 13.2 (d) Smlouvy. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |

## Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (iPVz5, PVz5)

| Definice informativního ukazatele | Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek) s preventivní kontrolou úniků v poměru k celkové délce vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPVz5 = (pv12 / pv13) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovanou délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde má být provedena preventivní kontrola úniků (RH), a skutečnou délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla preventivní kontrola úniků provedena, vyjádřeno v kilometrech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | PVz5 = RH - pv12 [km] |  |
| Proměnné | pv12 | Délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla provedena preventivní kontrola úniků, během jednoho roku [km] |
|  | pv13 | Celková délka vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), k referenčnímu datu [km] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
| Kategorie | Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Referenční hodnota (RH) | RH je pro dané hodnocené období rovna … % z pv13 uvedené v roční zprávě o provozování za poslední hodnocené období (tj. předcházející rok). Pro první rok provozování je: RH = … [km] Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle uvedeného postupu výše na základě výsledků z předcházejících hodnocených období. Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = PVz5 x V5 kde V5 je počet bodů za každý započatý kilometr sítě pod referenční hodnotou, ve výši 5. (Pokud je referenční hodnota menší než skutečná délka vodovodních řadů s preventivní kontrolou (pv12) v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů sleduje rozdíl mezi délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a přípojek) s provedenou preventivní kontrolou úniků a referenční hodnotou. Preventivní kontrolou úniků na vodovodních řadech se rozumí kontrola aktivním záznamovým zařízením, je potřeba mít dokladované záznamy o provedení této kontroly. Délka vodovodních řadů je vždy počítána bez délky přivaděčů a vodovodních přípojek. Provozovatel dle čl. 13.2 (d) Smlouvy vypracuje plán preventivní kontroly úniků na vodovodních řadech. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Provozovatel spravuje vodovodní řady (bez přivaděčů a vodovodních přípojek) o délce 7 km. Referenční hodnota pro preventivní kontrolu úniků na vodovodních řadech je minimálně 5 %, což pro daný rok představovalo 0,35 km. Ve skutečnosti byla provedena aktivní kontrola úniků na 0,1 km vodovodních řadů. Postup při stanovení pokutových bodů: PVz5 = 0,35 – 0,1 = 0,25 po zaokrouhlení na celé km = 1km Počet bodů za daný rok = 1 x 5 = 5 |  |

## Havarijní přerušení dodávek vody - vybraní odběratelé (iPVz6, PVz6)

| Definice informativního ukazatele | Celkový počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům v poměru k celkovému počtu přerušení dodávky vody vybraným odběratelům z důvodu havárie. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPVz6 = (Σpv14) / pv15 [hodiny/přerušení] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečnou dobou přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií a referenční hodnotou. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | PVz6 = pv14 – RH [hodiny] |  |
| Proměnné | pv14 | Počet hodin přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům způsobeného jednou havárií [hodiny] |
|  | pv15 | Celkový počet přerušení dodávky vody vybraným odběratelům z důvodu havárie, k referenčnímu datu [počet] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | RH je maximální doba přerušení dodávky pitné vody stanovená. RH je specifická pro každého vybraného odběratele. Je doporučeno stanovit RH dle provozního řádu vodovodu. Vybraným odběratelem je Únětický pivovar a.s. – RH = 24hod. - U vybraných odběratelů, kteří jsou uvedeni v provozním řádu vodovodu, je následně RH každoročně automaticky aktualizována dle změn v provozním řádu vodovodu. U ostatních vybraných odběratelů je změna možná po dohodě mezi vlastníkem a provozovatelem Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutové body pro každé přerušení = PVz6 x V16 kde V16 je počet bodů za jednoho vybraného odběratele a jednu hodinu nad referenční hodnotou, ve výši 0,5. |  |
| Poznámka | Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro jednotlivá přerušení dodávky pitné vody vybraným odběratelům, ve vztahu k jejich specifickým RH. Vybraní odběratelé jsou odběratelé, u nichž může dojít k ohrožení zdraví (života) člověka (např. nemocnice) nebo neodvratitelným škodám (např. živočišná výroba). U těchto odběratelů je stanovena maximální přípustná délka přerušení dodávky pitné vody, kratší než 32 hodin, v provozním řádu vodovodu nebo v provozní smlouvě. Pokud je tato maximální přípustná délka delší než 32 hodin, nejedná se o vybraného odběratele ve smyslu tohoto ukazatele. Havárie znamená jakoukoliv neplánovanou událost, která způsobí ztrátu funkčnosti Vodovodu a/nebo Kanalizace, přičemž dojde k přerušení nebo omezení zásobování pitnou vodou a/nebo přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a/nebo ohrožení života, a/nebo ohrožení zdraví, a/nebo ohrožení majetku a/nebo ohrožení životního prostředí. Jedná se o stav Vodovodu a/nebo Kanalizace, po kterém je možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz v postiženém místě a v úsecích navazujících, případně je doprovázený únikem média do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s případným následným porušením statiky a/nebo životního prostředí. Doba přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie se stanoví: U havárií, kdy je nahlášeno přerušení dodávky pitné vody, se doba přerušení stanoví od okamžiku nahlášení přerušení dodávky pitné vody na dispečink provozovatele. Okamžikem ukončení se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi, že byla obnovena dodávka vody. U havárií, které jsou nahlášeny na dispečink v okamžiku, kdy ještě není přerušena dodávka vody odběratelům, se doba přerušení stanoví od zahájení manipulace provozovatele na síti (dojde k přerušení dodávky pitné vody odběratelům). Okamžikem ukončení se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi, že byla obnovena dodávka vody. Stanovení pokutových bodů sleduje počet vybraných odběratelů postižených havarijním přerušením dodávky pitné vody a počet hodin, které přesahují jejich specifickou referenční hodnotu. Délka havarijního přerušení dodávek pitné vody jiným než vybraným odběratelům je monitorována výkonovým ukazatelem „Havarijní přerušení dodávek vody - domácnosti“. Informace o přerušení dodávky z důvodů havárií musí být vedeny v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. 10.3 (b) Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence Havárií a Poruch. |  |
| Příklad | V daném roce byla vlivem havárií přerušena dodávka celkem třem vybraným odběratelům. Během jednoho přerušení, které trvalo 28 hodin, byla přerušena dodávka pitné vody dvěma vybraným odběratelům. U prvního z nich je maximální doba přerušení stanovena na 24 hodin (a), u druhého je maximální doba přerušení stanovena na 18 hodin (b). Třetí vybraný odběratel byl postižen přerušením dodávky pitné vody na 33 hodin, přičemž maximální doba přerušení je 24 hodin (c). Postup při stanovení pokutových bodů: Výpočet smluvního výkonového ukazatele: Pro první přerušení: PVz6a = pv14 – RH = 28 – 24 = 4 hod PVz6b = pv14 – RH = 28 – 18 = 10 hod Pro druhé přerušení: PVz6c = pv14 – RH = 33 – 24 = 9 hod Stanovení dílčích pokutových bodů: Pro první přerušení: PVz6a x V16 = 4 x 1 = 4 PVz6b x V16 = 10 x 1 = 10 Za druhé přerušení: PVz6c x V16 = 9 x 1= 9 Počet bodů za daný rok = 4 + 10 + 9 = 23 |  |

# VÝKONOVÉ UKAZATELE – ODPADNÍ VODA

## Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (iOVz2, OVz2)

| Definice informativního ukazatele | Celkový počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie v poměru k celkovému počtu přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iOVz2 = (Σov4) / ov5 [hodiny/přerušení] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (během jedné havárie) násobený počtem hodin přerušení odvádění odpadních vod (během jedné havárie), které překročí referenční hodnotu. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | OVz2 = ov3 x (ov4 – RH) [-] Výpočet se provádí pouze pro havárie, kde počet hodin pro obnovení služby odvádění odpadních vod přesahuje referenční hodnotu. |  |
| Proměnné | ov3 | Počet přípojek negativně ovlivněných havárií (přerušení odvádění odpadních vod) [počet] |
|  | ov4 | Počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jedné havárie [hodiny] |
|  | ov5 | Celkový počet přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie, během jednoho roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | Pro havárii u jedné domovní přípojky (rodinný dům do 2 bytových jednotek včetně) - do 56 hodin Pro ostatní typy nemovitostí a více přípojek - do 32 hodin |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutové body pro každé přerušení = OVz2 x V7 kde V7 je počet bodů za jednu přípojku a jednu hodinu přerušení provozu kanalizační přípojky nad referenční hodnotou, ve výši 0,05. Maximální počet bodů za jednu událost je 10. |  |
| Poznámka | Ukazatel se zabývá přerušením funkce odvádění odpadních vod u gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace z důvodu havárie, která vznikla mimo pozemky odběratelů. Havárie přípojek na soukromém pozemku nebo vnitřní kanalizace řeší vlastník přípojky (vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak) vždy sám. Počet přípojek postižených přerušením funkce odvádění odpadních vod určí provozovatel kvalifikovaným odhadem. Pokud s tímto odhadem vlastník nesouhlasí, postupuje se dle čl. 23 Smlouvy. Stanovení pokutových bodů sleduje, kolik přípojek kanalizace bylo zprovozněno za delší časový limit, než udává referenční hodnota, a o kolik hodin byla tato hodnota překročena. Doba přerušení odvádění odpadní vody se stanoví od okamžiku nahlášení přerušení a je ukončena okamžikem obnovení služby odvádění odpadních vod (za okamžik obnovení se považuje i zavedení náhradního odvádění odpadních vod). Okamžikem obnovení služby se rozumí termín potvrzení (libovolnou cestou s preferencí pro způsoby, které jsou zpětně dohledatelné, např. email nebo fax) od provozovatele vlastníkovi, že bylo obnoveno odvádění odpadní vody. Havárie znamená jakoukoliv neplánovanou událost, která způsobí ztrátu funkčnosti Vodovodu a/nebo Kanalizace, přičemž dojde k přerušení nebo omezení zásobování pitnou vodou a/nebo přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a/nebo ohrožení života, a/nebo ohrožení zdraví, a/nebo ohrožení majetku a/nebo ohrožení životního prostředí. Jedná se o stav Vodovodu a/nebo Kanalizace, po kterém je možný pouze omezený, nouzový nebo žádný provoz v postiženém místě a v úsecích navazujících, případně je doprovázený únikem média do podloží nebo ovzduší či do vodoteče s případným následným porušením statiky a/nebo životního prostředí. Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro každé přerušení služby odvádění odpadních vod. Informace o přerušení dodávky z důvodů havárií musí být vedeny v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. 10.3 (b) Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla prozpracování a vedení evidence Havárií a Poruch. |  |
| Příklad | V daném roce došlo ke dvěma přerušením služby odvádění odpadních vod z důvodů havárií, která překročila referenční hodnotu. V prvním případě došlo na gravitační kanalizaci k přerušení odvádění odpadních vod ve veřejné části přípojky činžovního domu o 4 bytových jednotkách („ostatní nemovitost“, tedy RH = 32 hodin). Doba na obnovení služby byla 40 hodin. V druhém případě byl provoz jedné oblasti obsluhované aglomerace zajišťován tlakovou kanalizací. Z důvodu nefunkčnosti jedné přečerpávací stanice byl přerušen odběr odpadních vod z 13 přípojek na dobu 35 hodin („více přípojek“, tedy RH = 32 hodin). Postup při stanovení pokutových bodů: U první havárie došlo k přerušení u jedné přípojky po dobu 40 hodin: OVz2 = ov3 x (ov4 – RH) = 1 x (40 – 32) = 8 Dílčí pokutové body pro první přerušení = OVz2 x V7 = 8 x 0,05 = 0,40 U druhé havárie došlo k přerušení u 13 přípojek po dobu 35 hodin: OVz2 = ov3 x (ov4 – RH) = 13 x (35 – 32) = 39 Dílčí pokutové body pro druhé přerušení = OVz2 x V7 = 39 x 0,05 = 1,95 Počet bodů za daný rok = 0,4 + 1,95 = 2,35 |  |

## Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)

| Definice informativního ukazatele | Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, v poměru k celkovému počtu čerpadel. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iOVz3 = ov6 / ov7 [hodiny/čerpadlo] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem hodin, kdy byla čerpací stanice na gravitační stokové síti mimo provoz z důvodu poruchy, a referenční hodnotou. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | OVz3 = ov8 – RH [hodiny] Výpočet se provádí pouze pro období nefunkčnosti čerpací stanice na gravitační stokové síti, které přesahuje referenční hodnotu. |  |
| Proměnné | ov6 | Součet hodin pro všechna čerpadla na gravitační stokové síti, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku [hodiny] |
|  | ov7 | Celkový počet čerpadel na gravitační stokové síti ve správě provozovatele, k referenčnímu datu [počet] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
|  | ov8 | Hodiny pro danou čerpací stanici na gravitační stokové síti , kdy byla čerpací stanice mimo z důvodu poruchy, během jedné poruchy [hodiny] |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | RH = nula hodin – čerpací stanice na gravitační stokové síti musí být schopna nepřetržitého provozu – vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní čerpadlo s automatikou. RH = 4 hodiny – vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní čerpadlo bez automatiky. RH = 8 hodin – vztahuje se na ostatní čerpací stanice bez záložního čerpadla. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutové body pro každou čerpací stanici = OVz3 x V8 kde V8 je počet bodů za každou hodinu nefunkčnosti čerpací stanice na gravitační stokové síti, ve výši 0,1. (Pokud je referenční hodnota vyšší než doba nefunkčnosti čerpací stanice (ov8), výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Poznámka | Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro jednotlivé čerpací stanice na stokové síti. Pro efektivní sledování výkonového ukazatele je vhodné čerpací stanice opatřit dálkovým přenosem informací s možností provázaní na informační systémy provozovatele. V opačném případě je nutné spoléhat na ostatní formy přenosu informací a v tomto případě je doba sledována od okamžiku nahlášení havárie. Poruchou se ve smyslu tohoto ukazatele rozumí jakákoliv neplánovaná událost, která způsobí nefunkčnost čerpací stanice nebo čerpadla na stokové síti ať už se jedná o havárii či poruchu tak, jak jsou definované ve Smlouvě. Ukazatel je definován pouze pro gravitační stokovou síť. Gravitační stokovou sítí se rozumí i čerpací stanice a výtlačná potrubí po celé délce sítě. Informace o přerušení provozu čerpadla z důvodu poruchy musí být vedeny v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. 10.3 (b) Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence Havárií a Poruch. |  |
| Příklad | V daném roce došlo ke 3 poruchám čerpacích stanic, které vedly k jejich nefunkčnosti. První čerpací stanice byla mimo provoz 36 hodin (jednalo se o čerpací stanici se záložním čerpadlem). Druhá čerpací stanice byla mimo provoz 18 hodin (jednalo se o čerpací stanici se záložním čerpadlem). Třetí čerpací stanice byla mimo provoz 28 hodin (jednalo se o čerpací stanici bez záložního čerpadla). Postup při stanovení pokutových bodů: Dílčí pokutové body pro 1. čerpací stanici = (36 – 0) x 0,1 = 3,6 Dílčí pokutové body pro 2. čerpací stanici = (18 – 0) x 0,1 = 1,8 Dílčí pokutové body pro 3. čerpací stanici = (28 – 8) x 0,1 = 2,0 Počet bodů pro všechny čerpací stanice za daný rok = 3,6 + 1,8 + 2,0 = 7,4 |  |

## Revize kanalizace – stokové sítě (iOVz4, OVz4)

| Definice informativního ukazatele | Délka gravitační stokové sítě, kde byla provedena revize, v poměru k celkové délce gravitační stokové sítě, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iOVz4 = (ov9 / ov10) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovanou délkou gravitační stokové sítě, u které má být provedena revize (RH), a skutečnou délkou gravitační stokové sítě, kde byla provedena revize, vyjádřeno v kilometrech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | OVz4 = RH - ov9 [km] |  |
| Proměnné | ov9 | Skutečná délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, u které byla provedena revize, během jednoho roku [km] |
|  | ov10 | Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele, k referenčnímu datu [km] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
| Kategorie | Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Referenční hodnota (RH) | Referenční hodnota odpovídá ročně … % z ov10 uvedené v roční zprávě o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku za poslední hodnocené období (tj. předcházející rok, vyjádřeno v kilometrech.) Pro první rok provozování je: RH = ….[km] Referenční hodnota je vypočtena jako součin nabízeného % a celkové délky gravitační stokové sítě (pv13). Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle výše uvedeného postupu na základě výsledků z předcházejících hodnocených období. Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = OVz4 x V9 kde V9 je počet bodů za každý započatý kilometr sítě pod referenční hodnotou, ve výši 5. (Pokud je referenční hodnota menší než skutečná délka revidované sítě (ov9) v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů udává rozdíl mezi skutečnou délkou prohlédnuté kanalizace a určenou referenční hodnotou. Z revizní povinnosti mohou být vyloučeny úseky gravitační stokové sítě, u nichž není technicky možné revizi provést, anebo u nichž je revize proveditelná pouze za cenu extrémních nákladů. Tyto úseky musí být provozovatelem předem identifikovány v rámci ročního plánu údržby a schváleny vlastníkem. Za revizi se považují např. činnosti fyzické prohlídky průchozích profilů, kontrolních a manipulačních šachet a kamerové zkoušky. Pokud pro určité zvolené úseky pro revizi nejsou k dispozici nezbytné údaje pro GIS, potom musí být kamera vybavena technicky tak, aby byly současně s revizí tyto údaje pro GIS získány (minimálně v rozsahu poloha a sklon). Ukazatel je definován pouze pro gravitační stokovou síť. Gravitační stokovou sítí se rozumí i čerpací stanice a výtlačná potrubí po celé délce sítě. provozovatel dle čl. 13.2 (d) Smlouvy vypracuje plán revize kanalizace. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Provozovatel spravuje gravitační stokovou síť o délce 7 km. Referenční hodnota pro kontrolu gravitační stokové sítě je minimálně 5 %, což pro daný rok představovalo 0,35 km stokové sítě. Ve skutečnosti byla provedena kontrola 0,2 km gravitační stokové sítě. Postup při stanovení pokutových bodů: OVz4 = 0,35 – 0,2 = 0,15 po zaokrouhlení na celé km = 1km Počet bodů za daný rok = 1 x 5 = 5 |  |

## Čištění kanalizace – stokové sítě (iOVz5, OVz5)

| Definice informativního ukazatele | Délka vyčištěné gravitační stokové sítě v poměru k celkové délce stokové sítě, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iOVz5 = (ov11 / ov12) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovanou délkou vyčištěné gravitační stokové sítě (RH) a délkou gravitační stokové sítě skutečně vyčištěnou, vyjádřeno v kilometrech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | OVz5 = RH – ov11 [km] |  |
| Proměnné | ov11 | Délka vyčištěné gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), během jednoho roku [km] |
|  | ov12 | Celková délka gravitační stokové sítě ve správě provozovatele (včetně souvisejících objektů), k referenčnímu datu [km] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
| Kategorie | Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Referenční hodnota (RH) | 100 % rozsahu ročního plánu čištění v km schváleného vlastníkem. Pro první rok provozování je: RH = 0,39 [km] Následně je RH každoročně automaticky aktualizována dle výše uvedeného postupu na základě nového plánu čištění kanalizace. Aktualizovaná RH na následující hodnocené období je uvedena v roční zprávě o provozování společně s výsledky hodnocení výkonového ukazatele. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = OVz5 x V10 kde V10 je počet bodů za každý započatý kilometr sítě pod referenční hodnotou, ve výši 5. (Pokud je referenční hodnota menší než skutečná délka čištěné sítě (ov11) v kilometrech, výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů udává rozdíl mezi skutečnou délkou vyčištěné kanalizace a určenou referenční hodnotou. V ročním plánu čištění kanalizace musí být zahrnuty minimální požadavky na čištění gravitační stokové sítě, zejména v návaznosti na určené kritické oblasti sítě, kde dochází k zanášení sítě a čištění je zde nezbytně nutné. Nicméně v plánu čištění by měla být zahrnuta i určitá délka gravitační stokové sítě, kde by v budoucnu mohla vzniknout potřeba čištění. Roční plán čištění kanalizace je schvalován vlastníkem. Čištění kanalizace zahrnuje všechny způsoby čištění (zejména za použití tlakového vozu), včetně čištění souvisejících objektů a odstraňování kořenů. Zahrnuje i kontrolu a případné odstranění závad menšího rozsahu na šachtách a souvisejících kanalizačních objektech. Ukazatel je definován pouze pro gravitační stokovou síť. Gravitační stokovou sítí se rozumí i čerpací stanice a výtlačná potrubí po celé délce sítě. Provozovatel dle čl. 13.2 (d) Smlouvy vypracuje plán čištění kanalizace. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Provozovatel spravuje gravitační stokovou síť o délce 7 km. Referenční hodnota pro čištění gravitační stokové sítě daná ročním plánem čištění je 0,5 km stokové sítě. Ve skutečnosti bylo vyčištěno 0,3 km gravitační stokové sítě. Postup při stanovení pokutových bodů: OVz5 = 0,5 – 0,3 = 0,2 km po zaokrouhlení na celé km = 1km Počet bodů za daný rok = 1 x 5 = 5 |  |

# VÝKONOVÉ UKAZATELE –PITNÁ A ODPADNÍ VODA

## Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)

| Definice informativního ukazatele | Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních v poměru k celkovému počtu úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPOVz1 = (pov1 / pov2) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních a počtem provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | POVz1 = pov2 - pov1 [počet] |  |
| Proměnné | pov1 | Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku [počet] |
|  | pov2 | Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Referenční hodnota (RH) | Počet úkonů preventivní údržby za rok musí vycházet z plánu na preventivní údržbu významných zařízení. Je třeba plnit 100 % požadavků na počet úkonů preventivní údržby dle plánu na preventivní údržbu. RH udává počet plánovaných úkonů, které nemusí být provedeny. RH = 0 [počet] |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = (POVz1-RH) x V11 kde V11 je počet bodů za každé nesplnění požadavků na revizi, ve výši 1. Pokud POVz1 je menší než RH, ukazatel je splněn a počet bodů je roven 0. |  |
| Poznámka | Významná zařízení jsou taková zařízení, která jsou důležitá pro plynulý chod výroby a dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod. významná zařízení jsou čerpací stanice, vodárna Unětice včetně zdroje vody. Výčet významných zařízení doplní z návrhu provozovatele vlastník. Počet úkonů preventivní údržby vychází z plánů na preventivní údržbu významných zařízení. Plán preventivní údržby významných zařízení vypracuje provozovatel dle čl. 13.2 (d) Smlouvy. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Dle plánu preventivní údržby významných zařízení musí provozovatel provést v daném roce 100 úkonů preventivní údržby. Ve skutečnosti provozovatel provedl 89 úkonů. Postup při stanovení pokutových bodů: POVz1 = 100 – 89 = 11 Počet bodů za daný rok = 11 x 1 = 11 |  |

## Vyřizování stížností odběratelů (iPOVz2, POVz2)

| Definice informativního ukazatele | Celková doba na vyřízení stížností odběratelů v poměru k celkovému počtu evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod.. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPOVz2 = (∑pov4) / pov3 [dny/stížnost] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou na vyřízení každé stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod a referenční hodnotou. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | POVz2 = pov4 – RH [dny] Výpočet se stanovuje pouze pro stížnosti vyřízené nad časovým limitem daným referenční hodnotou. |  |
| Proměnné | pov3 | Celkový počet evidovaných stížností odběratelů souvisejících se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, k referenčnímu datu [počet] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
|  | pov4 | Skutečně dosažená doba na vyřízení každé stížnosti související se službou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod [dny] |
| Kategorie | Kvalita služeb odběratelům |  |
| Referenční hodnota (RH) | Standardní doba na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dní. Pokud je doba vyřízení stížnosti delší než 90 kalendářních dní, považuje se tato situace za závažné selhání provozovatele se zvýšenou pokutou. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutový bod pro každou stížnost = POVz2 x V12 kde V12 je počet bodů za jednu stížnost a jeden den nad referenční hodnotou, ve výši 0,05. Pokud je doba vyřízení stížnosti delší než 90 dnů, potom se hodnota V12 zvyšuje na 0,1. |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů sleduje počty stížností, které byly vyřízeny v delším časovém období, než udává referenční hodnota. Pro výpočet ukazatele je předpokládána existence evidence (informačního systému) stížností. Počátkem procesu vyřizování stížnosti se rozumí datum převzetí stížnosti, koncem procesu datum odeslání vyřízené stížnosti. Vyřízenou stížností se rozumí písemná odpověď (zaslaná doporučeně) o vyřešení nebo postupu způsobu řešení. Pokud je stížnost např. obdržena v úterý a vyřízena v pátek, doba na vyřízení je 3 dny. Pokud provozovatel poskytuje jinou (telefonickou, internetovou) registraci stížností, lze formu vyřízení stížnosti upravit dle konkrétních podmínek. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Celkový počet stížností odběratelů během daného roku byl 25, z toho 18 stížností bylo vyřízeno včas. Zbývajících 7 stížností bylo vyřízeno až po uplynutí standardní doby 30 dní, konkrétně: 3 stížnosti vyřízené za 33 dny 2 stížnosti vyřízené za 34 dny 1 stížnost vyřízena za 38 dní 1 stížnost vyřízena za 92 dní. Postup při stanovení pokutových bodů: Výpočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 33 dny: (33 – 30) x 0,05 = 0,15 bodů na jednu stížnost Výpočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 34 dny: (34 – 30) x 0,05 = 0, 2 bodů na jednu stížnost Výpočet pro stížnost (jednu) vyřízenou za 38 dní: (38 – 30) x 0,05 = 0,4 bodů na jednu stížnost Výpočet za stížnost (jednu) vyřízenou za 92 dní: (92 – 30) x 0,1 = 6,2 bodů na jednu stížnost Počet bodů za všechny stížnosti za daný rok: = (0,15 x 3 stížnosti) + (0,2 x 2 stížnosti) + (0,4 x 1) + (6,2 x 1) = 7,45 |  |

## Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů (iPOVz3, POVz3)

| Definice informativního ukazatele | Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, v poměru k celkovému počtu zamítnutých nebo nevyřešených stížností, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPOVz3 = (pov5 / pov6) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | POVz3 = pov5 [počet] |  |
| Proměnné | pov5 | Počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené, během jednoho roku [počet] |
|  | pov6 | Celkový počet zamítnutých nebo nevyřešených stížností, k referenčnímu datu [počet] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
| Kategorie | Kvalita služeb odběratelům |  |
| Referenční hodnota (RH) | Nula neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = POVz3 x V13 kde V13 je počet bodů za každou nevyřešenou nebo neprávem zamítnutou stížnost, ve výši 5. |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů sleduje počet neprávem zamítnutých nebo nevyřešených stížností, které byly vlastníkem nebo věcně příslušným kompetentním úřadem shledány v daném hodnoceném období jako neprávem zamítnuté nebo nevyřešené. Vlastník rozhoduje o tom, jakou stížnost považuje za neprávem zamítnutou nebo nevyřešenou a je vázán informační povinností vůči provozovateli jednak v situaci, kdy on sám shledá stížnost jako neprávem zamítnutou a jednak v situaci, kdy stížnost byla shledána věcně příslušným kompetentním úřadem jako neprávem zamítnutá. Provozovatel poté uvede tuto stížnost v roční zprávě o provozování. Pokud provozovatel nesouhlasí s rozhodnutím vlastníka, postupuje se při řešení sporu dle čl. 23 Smlouvy. Provozovatel musí informovat odběratele ve svém vyjádření k dané stížnosti o možnosti dovolání k vlastníkovi. Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Celkový počet zamítnutých stížností odběratelů během daného roku byl 22, z toho jedna stížnost byla shledána vlastníkem jako neprávem zamítnutá. U jiné stížnosti, na základě dovolání konečného odběratele, vlastník shledal řešení stížnosti jako nedostačující a tím danou stížnost považoval za „nevyřešenou“. Provozovatel názor vlastníka po společném jednání akceptoval. Postup při stanovení pokutových bodů: Počet bodů za daný rok = (1 + 1) x 5 = 10 |  |

## Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci přípojek (iPOVz4, POVz4)

| Definice informativního ukazatele | Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek v poměru k celkovému počtu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPOVz4 = (pov7 / pov8) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek a referenční hodnotou. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | POVz4 = pov9 – RH [dny] |  |
| Proměnné | pov7 | Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, během jednoho roku [počet] |
|  | pov8 | Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, k referenčnímu datu [počet] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
|  | pov9 | Skutečně dosažená doba pro vydání každého stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek [dny] Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek vydaná nad časovým limitem daným referenční hodnotou. |
| Kategorie | Kvalita služeb odběratelům |  |
| Referenční hodnota (RH) | 30 kalendářních dní |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz4 x V14 kde V14 je počet bodů za jedno stanovisko nebo vyjádření a jeden den nad referenční hodnotou, ve výši 0,10. |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů sleduje počty stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci přípojek, která byla vydána v delším časovém období, než udává referenční hodnota, a skutečně dosaženou dobu pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci přípojek. Provozovatel může požadavek k dokumentaci přípojek řešit dvěma způsoby: - stanoviskem k dokumentaci přípojek se rozumí kladná nebo záporná odpověď vztahující se k zadanému požadavku; - vyjádřením k dokumentaci přípojek se rozumí předání písemné informace o postupu řešení zadaného požadavku (např. je vyžadováno místní šetření). Pokud bude zjištěno, že požadavek na dokumentaci přípojek byl řešen formou vydání vyjádření, ačkoliv bylo možné vydat stanovisko k dokumentaci, bude tato situace posuzována jako „neprávem zamítnutá stížnost“ a bude s ní takto nakládáno (viz výkonový ukazatel „Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů“ (iPOVz3, POVz3)). Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence stanovisek a vyjádření nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Celkový počet vydaných stanovisek k dokumentaci přípojek během daného roku byl 545, z toho 529 stanovisek bylo vydáno včas. Zbývajících 16 stanovisek bylo vydáno až po uplynutí standardní doby 30 dní: 10 stanovisek bylo vydáno za 35 dní a 6 stanovisek za 38 dní. Během daného roku bylo vydáno také 85 vyjádření k dokumentaci přípojek, z toho 80 vyjádření bylo vydáno včas. Zbývajících 5 vyjádření bylo vydáno až po uplynutí standardní doby 30 dní: všech 5 vyjádření za 32 dní. Postup při stanovení pokutových bodů: Výpočet pro stanovisko (jedno) vydané za 35 dní: (35 – 30) x 0,1 = 0,5 Výpočet pro stanovisko (jedno) vydané za 38 dní: (38 – 30) x 0,1 = 0,8 Počet bodů za všechna stanoviska za daný rok = (0,5 x 10) + (0,8 x 6) = 9,8 Výpočet pro vyjádření (jedno) vydané za 32 dní: (32 – 30) x 0,1 = 0,2 Počet bodů za všechna vyjádření za daný rok = (0,2 x 5) = 1 Počet bodů za všechna stanoviska a vyjádření za daný rok = 9,8 + 1 = 10,8 |  |

## Stanovisko nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace (iPOVz5, POVz5)

| Definice informativního ukazatele | Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace v poměru k celkovému počtu vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPOVz5 = (pov10 / pov11) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi skutečně dosaženou dobou pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace a referenční hodnotou. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | POVz5 = pov12 – RH [dny] |  |
| Proměnné | pov10 | Počet opožděných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, během jednoho roku [počet] |
|  | pov11 | Celkový počet vydaných stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, k referenčnímu datu [počet] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
|  | pov12 | Skutečně dosažená doba pro vydání každého stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace [dny] Výpočet se stanovuje pouze pro stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace vydaná nad časovým limitem daným referenční hodnotou. |
| Kategorie | Kvalita služeb odběratelům |  |
| Referenční hodnota (RH) | 30 kalendářních dní |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutový bod pro každé stanovisko nebo vyjádření = POVz5 x V15 kde V15 je počet bodů za jedno stanovisko nebo vyjádření a jeden den nad referenční hodnotou, ve výši 0,05. |  |
| Poznámka | Stanovení pokutových bodů sleduje počty stanovisek nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, která byla vydána v delším časovém období, než udává referenční hodnota, a skutečně dosaženou dobu pro vydání stanoviska nebo vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace. Provozovatel může požadavek k dokumentaci vodovodu a kanalizace řešit dvěma způsoby: - stanoviskem k dokumentaci vodovodu a kanalizace se rozumí kladná nebo záporná odpověď vztahující se k zadanému požadavku; - vyjádřením k dokumentaci vodovodu a kanalizace se rozumí předání písemné informace o postupu řešení zadaného požadavku (např. je vyžadováno místní šetření). Pokud bude zjištěno, že požadavek na dokumentaci vodovodu a kanalizace byl řešen formou vydání vyjádření, ačkoliv bylo možné vydat stanovisko k dokumentaci, bude tato situace posuzována jako „neprávem zamítnutá stížnost“ a bude s ní takto nakládáno (viz výkonový ukazatel „Neprávem zamítnuté stížnosti odběratelů“ (iPOVz3, POVz3)). Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 10.3 (b) Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence stanovisek a vyjádření nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (popř. obsahuje specifikace určitých nezbytných dokumentů, pokud jsou tyto dokumenty pro definici ukazatele relevantní). |  |
| Příklad | Celkový počet vydaných stanovisek k dokumentaci vodovodu a kanalizace během daného roku byl 71, z toho 65 stanovisek bylo vydáno včas. Zbývajících 6 stanovisek bylo vydáno až po uplynutí standardní doby 30 dní: 4 stanoviska byla vydána za 32 dní a 2 stanoviska za 40 dní. Během daného roku bylo vydáno 21 vyjádření k dokumentaci vodovodu a kanalizace, z toho 15 vyjádření bylo vydáno včas. Zbývajících 6 vyjádření bylo vydáno až po uplynutí standardní doby 30 dní: 5 vyjádření za 35 dní a 1 vyjádření za 38 dní. Postup při stanovení pokutových bodů: Výpočet pro stanovisko (jedno) vydané za 32 dní: (32 – 30) x 0,005 = 0,01 Výpočet pro stanovisko (jedno) vydané za 40 dní: (40 – 30) x 0,005 = 0,05 Počet bodů za všechna stanoviska za daný rok = (0,01 x 4) + (0,05 x 2) = 0,14 Výpočet pro vyjádření (jedno) vydané za 35 dní: (35 – 30) x 0,005 = 0,025 Výpočet pro vyjádření (jedno) vydané za 38 dní: (38 – 30) x 0,005 = 0,04 Počet bodů za všechna vyjádření za daný rok = (0,025 x 5) + (0,04 x 1) = 0,165 Počet bodů za všechna stanoviska a vyjádření za daný rok = 0,14 + 0,165 = 0,305 |  |

Pomocí počtu přípojek se vyjadřuje „velikost“ dopadu přerušení dodávky pitné vody na obyvatele.

Pro účely celé této Přílohy č. 1 se rozumí pojmem „Vlastník“ municipální Vlastník vodohospodářské infrastruktury (není-li výslovně uvedeno jinak, např. Vlastník přípojky) nikoliv Odběratel.

Je doporučeno řešit odděleně pro pitnou a odpadní vodu.

Je doporučeno řešit odděleně pro pitnou a odpadní vodu.

Je doporučeno řešit odděleně pro pitnou a odpadní vodu.

Je doporučeno řešit odděleně pro pitnou a odpadní vodu.

Je doporučeno řešit odděleně pro pitnou a odpadní vodu.