Technická specifikace – zametací stroj

Pohon plně hydrostatický na všechny kola 4x4

Hydraulické kloubové řízení

Rám umožňující najetí na obrubník o výšce min. 150 mm

Šířka samotného stroje max. 1,3 m

Celková přípustná hmotnost zametače max. 3500 kg

Dieselový motor o výkonu min. 50 kW

Zdvihový objem motoru min. 1950 ccm

Objem palivové nádrže min. 50 l

Přejezdová rychlost plynule regulovatelná min. 0-40 km/hod

Pracovní rychlost min. 0-15 km/hod

Šířka zametání min. 2 200 mm

Vytápění a klimatizace v kabině

Vzduchem odpružené sedadlo

Vyhřívaná zpětná zrcátka

Počítadlo motohodin a ujetých kilometrů

Indikace minimálního stavu paliva

Zadní kamera umístěná na podvozku

Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky sklopný

Objem zásobníku min. 1 200 l

Vyklápění zásobníku na smetky přes hranu výšky min. 145 cm

Zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM10

Přední přimetací kartáče o průměru min. 900 mm

Stroj bude mít min. 2 zametací kartáče

Regulovatelné otáčky kartáčů

Systém zkrápění proti prašnosti

Zásobník na čistou vodu min. 200 l

Zásobník na „recyklovanou“ vodu min. 180 l

Vysokotlaké mycí zařízení o tlaku min. 100 bar

Odstavný rám pro zametací nástavbu