### Vladimír Honsa

### Rokycanská geodetická kancelář

### Masarykovo nám. 81/I

337 01 Rokycany

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

### Rozsah prací : Předmětem objednávky bylo vyhotovení účelové mapy (polohopisný a

### výškopisný plán) v měřítku 1 : 250

pro objednatele :  Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Zájmové území:      ROKYCANY

parkoviště a zahrada za školou TGM

##### Zobrazovací soustava :     JTSK

##### Výškový systém :             Bpv

Zakázka číslo :                  15/2023

### Měřil:                                Beránek Jiří   28.6.2021 a 14.2.2023

### Zpracoval:                         Honsa Vladimír   15.2.2023 – 16.2.2023

Postup prací :	Zaměření podrobných bodů bylo provedeno polární metodou z pomocných stanovisek 4001 – 4003 a 5001 - 5005 připojených polohově do S-JTSK a výškově do Bpv technologií GNSS s využitím sítě permanentních referenčních stanic Trimble VRS Now Czech přístrojem SOUTH Galaxy G1 metodou RTK.

Výpočty souřadnic a výšek podrobných bodů byly provedeny programem GEUS v.26.

Zobrazovací práce byly provedeny v měřítku 1 : 250 CAD systémem MicroStation 7 s geodetickou nadstavbou MicroGeos 5.0.

Výkresy byly vykresleny plotterem HP designjet T120.

Použité přístroje a pomůcky:

### Totální stanice SOKKIA SET2X

GNSS přijímač SOUTH Galaxy G1

Program Geus verze 26

Program MicroStation verze 7

Plotter HP designjet T120

Odběrateli bude předáno:

- Technická zpráva

- Výkres ve tvaru DGN, DWG a PDF (CD ROM)

- Seznam souřadnic TXT (CD ROM)

- výkres 1 : 250 (papír)

Vyhotovil: Vladimír Honsa                                                         V Rokycanech dne 16.2.2023