Technická specifikace užitkového elektromobilu

Předmětem dodávky jsou 3 ks nových užitkových elektromobilů

Vnější barva vozidel - bílá

Vozidlo č. 1 + wallbox

Celková hmotnost do 3,5 t

Typ energie - elektrická

Typ baterie - lithium-iontová

Kapacita akumulátoru min. 50 kWh včetně

Výkon min. 80 KW

Rychlonabíjení na 80 % kapacity - max. 60 min

Celková délka vozidla min. 4500 mm

Dojezd normovaný (WLTP) min. 220 km

Počet míst 2 nebo 3 v jedné řadě

Výbava vozidel

Nabíjecí kabel pro použití s wallboxem

Nabíječka 230 V pro použití se standardní zásuvkou

Osvětlení nákladového prostoru

Zadní parkovací asistent (min. senzory)

Airbagy řidiče a spolujezdce

Klimatizace

Nákladový prostor

Zadní křídlové dveře s úhlem otevření 180°

Délka nákladového prostoru min. 2 m

Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol min. 1,2m

Výška nákladového prostoru min. 1,3m max. 1,5m

Objem nákladového prostoru min. 4,5m3

boční dveře vpravo

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Technické parametry WallBoxu:

Vlastní spotřeba ve standby: Méně než 0,5W

Jistič 3x16A, 11 kW

Přípustná okolní teplota: od -40°C do +50°C

Stupeň ochrany: Tělo IP65, zasunutý konektor IP44

Nadproudová ochrana: AC 30 mA, DC 6 mA

Kompatibilní elektrická síť: TN-S, IT

Rozměry boxu: max. vč.:  350 x150 x120mm

Elektroměr bude poskytovat informaci o:

- aktuálním odebíraném výkonu ze sítě v kW - celkově odebrané energii v kWh

- WallBox spolupracuje s fotovoltaickým systémem a nabíjí aktuálně dostupnými přebytky.

Slot pro bezdrátovou kartu dynamického omezování:

-bezdrátová sadou pro dynamické omezování na základě aktuálního celkového odběru v objektu.

- řídící jednotka musí provádět neustálou kontrolu svých funkcí - funkce proudového chrániče a funkce spínacích prvků -spínací prvky budou dimenzovány na více jak 150% maximálního zatížení a případný problém bude signalizován příslušným chybovým kódem.

Vozidlo č. 2

Celková hmotnost do 3,5 t

Typ energie - elektrická

Typ baterie - lithium-iontová

Kapacita akumulátoru min. 70 kWh včetně

Výkon min. 150 KW včetně

Rychlonabíjení na 80 % kapacity - max. 60 min

Celková délka vozidla min. 5500 mm

Dojezd normovaný (WLTP) min. 160 km

Počet míst 2 nebo 3 v jedné řadě

Výbava vozidel

Nabíjecí kabel pro použití s wallboxem

Nabíječka 230 V pro použití se standardní zásuvkou

Osvětlení nákladového prostoru

Zadní parkovací asistent (min. senzory)

Airbagy řidiče a spolujezdce

Hlavový airbag řidiče a spolujezdce

Klimatizace

Nákladový prostor

Zadní výklopné dveře s úhlem otevření až 180

Délka nákladového prostoru min. 3 m

Šířka nákladového prostoru mezi podběhy kol min. 1,3m

Výška nákladového prostoru min. 1,7m

Objem nákladového prostoru min. 9m3

Posuvné dveře vpravo

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

Vozidlo č. 2

Celková hmotnost do 2,5 t

Typ energie - elektrická

Kapacita akumulátoru min. 50 kWh včetně

Výkon min. 100 KW včetně

Rychlonabíjení na 80 % kapacity - max. 40 min

Celková délka vozidla min. 4700 mm

Dojezd normovaný (WLTP) min. 230 km

Počet míst k sezení 5

Výbava vozidel

Airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy

Klimatizace

Minimálně jednofázová nabíječka

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce