Parametry Hybridních autobusů

Hybridní autobus v kombinaci naftový motor s dopomocí elektromotoru při rozjezdech.

Délka autobusu 12 – 12,5m

Akumulace el. energie pro rozjezdy se bude ukládat do kondenzátorů.

Automatika Start-Stop (s možností deaktivace)

6-válcový vznětový motor – EuroVI o výkonu minimálně 240kw

Počet míst k sezení minimálně 29

Celková obsaditelnost: minimálně 93 osob

Vozidlo musí vycházet z koncepce nízkopodlažní modulární stavby. Je požadováno 100% nízké podlahy použité plochy pro stojící cestující.

Počet dveří: 3 dvoukřídlá s možností uzamknutí.

Nezávislé topení

Vozidlo bude vybaveno systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob:

- Vizuální informační systém – barevné LED informační panely (přední, boční , zadní), 1ks LCD obrazovky v přední části vozidla s možností zobrazení mimořádných událostí plně kompatibilní s palubní jednotkou EMX27 Emtest. Plnou kompatibilitou se rozumí:

- Zobrazování veškerých informací palubní jednotky včetně reklam

- Akustický informační systém (vnitřní reproduktory a vnější reproduktor) vše propojeno s palubní jednotkou EMX27 Emtest.

- Kompletní kabeláž a příprava pro zapojení palubní jednotky odbavovacího systému Emtest EMX27 včetně upevnění. (odbavovací systém EMX27 od společnosti Emtest máme vlastní).

Ovládání u řidiče - na každé dveře samostatné tlačítko na otvírání a zavírání dveří + otevírání a zavírání jedním tlačítkem

Autorádio s USB vstupem

Výkonná celovozová klimatizace (přednastavená teplota bez možnosti regulace řidičem)

Klimatizovaný prostor řidiče s možností regulace teploty řidičem

Lednička v prostoru řidiče

Ruční plošina pro vozíčkáře

1 místo pro kočárek nebo invalidní vozík

Naklápění autobusu při otevřených dveřích

Vyhřívaná a chladící sedačka řidiče

Automatická dveřní brzda při otevření dveří

El. Ovládání obou zpětných zrcátek a vyhřívání zrcátek

Zamykatelný box pro řidiče (osobní věci, mycí prostředky)

Kamerový systém: čelní kamera, couvací kamera, 4x kamera v salónu vozidla (3x pohled na dveře, 1x celkový pohled do vozidla) všechny kamery se záznamem včetně zvuku (zvuk minimálně u kamery u předních dveří). Délka záznamu minimálně 48h

Manuální zapínání a vypínání světel ve vozidle

Manuální zvedání a snížení autobusu

Dveře řidiče se zasklením a prostorem pro odbavení cestujících hotovostí

Naklápění volantu bez palubní desky (dle možností)

Koše na odpadky 3x

Pokladnička u řidiče (podstava pro odbavovací systém Emtest)

Chromové nerezové madla

Tlačítka STOP (zastávky na znamení)  – rozmístění v autobuse na tyčích v počtu minimálně 12ks

Tlačítko pro výstup kočárku v prostoru určeném pro kočárek v počtu 2ks

Osvětlení vozu - LED

Posuvná větrací okénka v minimálním počtu 6ks pro případ poruchy klimatizace s možností uzamknutí.

Dojezdová vzdálenost do autorizovaného servisu od města Kroměříže: do 20km

Doba dodání autobusů: do 4 měsíců od uzavření smlouvy

Sankce za pozdní dodání autobusů: Smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vozidla za každý den prodlení.