Technický popis prováděných prací

- Mechanická část vč. hydraulických pohonů

- Řízení jevištní technologie

Předmětem veřejné zakázky je oprava (služba) stávajícího stolu orchestřiště, zahrnující opravu hydraulického systému pohonu stolu a mechanické části vedení a pojezdu stolu vč. zvýšení bezpečnosti doplněním ochrany střižné hrany a výměny koncových vypínačů a nezbytných úprav ovládání stolů, které jsou umístěny na jevišti činoherní scény Městského divadla Brno.

Popis prováděných úprav:

Předmětem plnění je oprava strojní jevištní technologie stolu orchestřiště, oprava hydraulického pohonu stolu orchestřiště a příslušenství, které jsou umístěny na jevišti činoherní scény Městského divadla Brno. Dílo bude provedeno v rozsahu:

a)	Mechanická část

  - Oprava vodících kol (odstranění poškozeného běhounu, očištění a nové pogumování 4ks, zbytek kol už repasován)

  - Repase kladek nosného lana (otryskání, přelakování, výměna ložisek a čepů – 8ks svislé převáděcí, 2ks horizontální převáděcí, 4ks na vozíku)

  - Repase vedení tažného vozíku (výměna 4ks klouzátek, očištění a promazání vodítek)

  - Výměna nosných ocelových lan a svorek (pr.22-23mm 4ks po 23m se zalisovanou očnicí na jednom konci + 16ks svorek)

  - Repase pohyblivého přívodu (výměna čepů, očištění a nátěr jeklových profilů, nové pásky upevnění kabeláže a hydraulických hadic)

  - Výměna napínacích šroubů (4ks nové závitové tyče s maticemi a okem)

  - Úprava ryglovacích pouzder (vybroušení náběhové hrany u 24ks)

  - Přeměření rovinnosti a svislosti vodících sloupů a jejich vyrovnání (odřezání sloupu, srovnání a znovu zavaření)

  - Doplnění bočních plechových výkrytů a bezpečnostních lišt (po obvodu plošiny cca 25bm a čelní hrana pevné podlahy cca 10bm)

  - Doplnění koncových spínačů ke 2 dveřím vstupu do prostoru strojovny pod orchestřištěm

  - Revize a zatěžkávací zkoušky

  - Inženýring a dodavatelská dokumentace

b)	Hydraulický systém

-	demontáž a kompletní oprava / výměna hydraulického válce pohonu orchestřiště z konstrukce stolu orchestřiště, včetně provedené tlakové a funkční zkoušky;

-	výroba nového hydraulického potrubí od hydraulického agregátu k hlavnímu hydraulickému válci stolu (vzdálenost cca 15 m), včetně provedení tlakové a funkční zkoušky, dle EN 13480.

-	demontáž a kompletní oprava / výměna 4 hydraulických válců aretace zvedaného stolu v jednotlivých polohách (rýglování), včetně provedení tlakové a funkční zkoušky;

-	výměna hydraulického potrubí a hydraulických hadic od hydraulického agregátu po hydraulické válce aretace délka cca 54 m);

-	výměna všech potrubních konzol;

-	doplněních potrubních tras o měřicí a odvzdušňovací body pro diagnostiku závad a bezpečnému uvedení do provozu;

-	výměna bezpečnostních hydraulických prvků hlavního hydraulického válce; součástí předmětu plnění bude vypracování kontrolní statického výpočtu.

-	odstranění starých nevyhovujících komponentů

-	výměna pracovní kapaliny hydraulického agregátu včetně vyčištění nádrže a výměna filtračních vložek;

-	doplnění dusíku do tlakových nádob;

c)	Doplnění a oprava klíčových prvků řídícího systému:

-	Doplnění bezpečnostních lišt a koncových vypínačů dveří do skříně elektro a implementace do stávajícího řídicího systému (návaznost na okamžité zastavení pohybu).

-	dodání, umístění a propojení pracovních světel po plošinou orchestřiště;

-	aktualizaci stávajícího SW;

d)	Navržení montážního postupu opravy a repase poškozených částí, specifikace nově dodávaných komponentů) dle původní výrobní dokumentace a návodu pro obsluhu a údržbu tohoto zařízení;

e)	Zhotovitel zajistí platné potřebné licence k veškerému softwarové vybavení. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně plnění.

Dodávka musí být kompatibilní se stávajícím vybavením Městského divadla Brno. Součástí dodávky je doprava na místo určení, instalace a zprovoznění, vč. zaškolení obsluhy a závěrečného úklidu pracoviště.

Účastník v nabídce předloží prohlášení, ze kterého bude vyplývat popis technického řešení, které je kompatibilní se zachovanými zařízeními, vč. integrace do stávajícího řídícího systému. V případě, že jsou jím použitá technická řešení zařízení chráněna právy duševního vlastnictví, nebo právy průmyslového vlastnictví, rovněž potvrdí, že je plně oprávněn disponovat s těmito právy, např. formou licence včetně případného zajištění dalších souhlasů od nositelů jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Účastník se rovněž zaváže, že Zadavateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Zadavateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.