- NÁVOD K OBSLUZE / MONTÁŽI

- VERTIKÁLNÍ VÍROVÝ VENTIL

- VV-FLOW

Výrobce:		PURECO Environment s.r.o.

Brněnská 1116, 664 42 Modřice

IČ:  292 26 457

Tel: +420 774 830 290

Tento návod je všeobecným pokynem pro projekci, instalaci, provoz a údržbu.

Text obsahuje zásadní informace pro kvalitní technické řešení projektů.

Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

PURECO Environment s.r.o. nesmí dále šířit, kopírovat, zpracovávat ani poskytovat

třetím osobám. Všeobecně platí: Technické změny vyhrazeny.

- Obsah:

1.	Obsah:	2

2.	Identifikační údaje	3

3.	Použití	3

4.	Popis produktu:	3

5.	Materiál:	4

6.	Montáž:	4

7.	Provozní řád	4

1.1	Povinnosti a úkony obsluhy	5

1.2	Údržba regulátoru průtoku	5

1.3	Bezpečnost práce	5

8.	Záruční list	6

9.	Prohlášení o shodě	7

- Identifikační údaje

Stavba

Město

Dodavatel stavby

Dodavatel regulátoru	PURECO Environment s.r.o., Brněnská 1116,

664 42 Modřice Tel: 774 830 290

Typ regulátoru	VV-FLOW

Napojení na kanalizaci DN				mm

Požadovaný max. průtok 	2			l/s

Max. hladina v nádrži	950			mm

Zahájení provozu

Provozovatel:

Zodpovědný za obsluhu	……………………………   	tel:  ………………………

- Použití

|  | Regulátory průtoku slouží k tomu, aby rozložily jednorázový nápor vody, většinou po dešti, v čase tak, aby nedošlo k přetížení a zahlcení kanalizační sítě nebo vodoteče. Umísťují se nejčastěji na odtoku z retenčních nádrží, odlehčovacích komor, na konci akumulačních kanalizací apod. |
| --- | --- |

- Popis produktu:

Jde o samočinné vertikální ventily s horizontálním odtokem vody. Regulaci průtoku zabezpečuje proudový efekt vznikající prouděním vody ve vírové komoře ventilu. Tyto ventily jsou charakteristické umístěním vtokového otvoru pod hladinou vody.

- Materiál:

  - Tělo Nerez ocel AISI 304 (1.4301)

  - Nástěnná deska PVC

  - Uzavírací deska PVC

  - Spojovací materiál AISI 304 (1.4301)

- Montáž:

Vírový ventil se připevní mechanickými kotvami v místě napojení odtokového potrubí na vnitřní svislou stěnu nádrže nebo pomocí redukční příruby na jiný typ nádrží. Nástěnná deska ventilu musí překrýt odtokové potrubí v celé ploše. Styčné plochy nástěnné desky a stěny nádrže se utěsní pomocí polyuretanového tmelu.

Produktová řada:                                              Značení:

| TYP regulátoru | Potrubí DN (mm) |
| --- | --- |
| VV-FLOW 40 | 100 |
| VV-FLOW 50 | 125 |
| VV-FLOW 65 | 160 |
| VV-FLOW 80 | 200 |
| VV-FLOW 100 | 250 |
| VV-FLOW 125 | 300 |
| VV-FLOW 150 | 300 |
| VV-FLOW 200 | 400 |

VV-FLOW 40 - 2 - 950

Typ

Průtok (l/s)

Max. hladina v nádrži

- Provozní řád

Provozní řád je nutné aplikovat na místní podmínky.

Provozovatel je povinen prostřednictvím osoby určené a proškolené nebo odborné firmy:

- vykonávat předepsané kontroly;

- udržovat regulátor průtoku ve funkčním stavu a vykonávat jeho údržbu;

Obsluha je povinna dodržovat pokyny  Provozního řádu a pokyny zástupců dodavatele a výrobce regulátor průtoku. Pokyny uvedené v Provozním řádu neomezují povinnosti vyplývající z pracovněprávních a ostatních zákonů a předpisů.

  - Povinnosti a úkony obsluhy

Obsluha zajišťuje tyto úkony: Četnost je závislá na čistotě vytékající vody

PRAVIDELNÉ

- Kontrola a odstranění nečistot z ústí regulátoru

- Min. 1x za měsíc prohlídka a kontrola regulátoru průtoku

- Min. 1x 12 měsíců čištění jímky od nánosů kalů

NEPRAVIDELNÉ

- kontrola a čištění regulátoru průtoku po mimořádné události

(přívalový déšť, povodeň, atd.)

  - Údržba regulátoru průtoku

Vírové ventily pracují samočinně.

Zařízení neobsahuje mechanické části a proto nevyžaduje speciální provozní režim.

  - Bezpečnost práce

Za dodržení bezpečnostních zásad zodpovídá osoba vykonávající kontrolu resp. údržbu regulátoru odtoku.

- Otevřené šachty musí být zajištěné proti pádu osob, nejlépe přítomností dalšího pracovníka a označení pracoviště. Toto platí hlavně v případě, že jiný pracovník vstupuje do nádrže.

- Do prostoru nádrže nesmí vstupovat osoby, které tam nepracují a nejsou řádně poučené. Stejné zásady platí i pro osoby pohybující se v okolí jímky.

- Při vstupu do zařízení hrozí nebezpečí výskytu jedovatých či výbušných plynů a par. V zařízeních uložených pod úrovní terénu a pracujících s vodou často bývá nedostatek kyslíku. Vzdušný kyslík může být vytlačen jinak neškodným CO2, hrozí udušení. Při vstupu do zařízení je nutné zabezpečit:

  - dostatečné větrání jímky;

  - informovat nadřízené o zamýšlené práci;

  - dozor dalším poučeným pracovníkem, který do zařízení nevstupuje;

  - zabezpečení pracovníka vstupujícího do zařízení;

  - ověření možnosti rychlého přivolání pomoci.

- Při práci je nutné používat vhodný oděv, gumové rukavice a ochranu zraku.

- Odpadové vody můžou být zdrojem infekcí a nákazy.

- V případě zranění je nutné ránu ošetřit a dezinfikovat, nejlépe vyhledat odbornou pomoc.

- Záruční list

Název výrobku: VERTIKÁLNÍ VÝROVÝ VENTIL VV-FLOW

Dodavatel: PURECO Environment s.r.o., Brněnská 1116, 664 42 Modřice

Uživatel: …………………………………………………………………………….

Datum předání: viz dodací list nebo záznam o předání a převzetí díla

Výrobce poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců. V době záruky odstraní výrobce bezplatně všechny závady způsobené chybami ve výrobě nebo vadným materiálem. Záruční doba plyne od data předání.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou, manipulací, ostatními podmínkami, jako např. poškození nepřípustným zásahem nebo nesprávnou obsluhou.

Tento výrobek je potřebné provozovat v souladu s provozním řádem a o všech údržbářských zákrocích vést záznamy, jinak na něj není možné uplatnit záruku.

Záruční i pozáruční opravy zabezpečuje firma:

PURECO Environment, s.r.o. Brněnská 1116, 664 42 Modřice, tel.: 774 830 290

Podpis:

Ing. Robert Svadbík

Jednatel společnosti

- Prohlášení o shodě

- Prohlášení  o  shodě    č. 9/2021

podle zákona č. 22/97 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. ve znění zákona 205/2002 Sb.

a ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. a jeho změny NV č. 312/2005 Sb.

Výrobce:		PURECO Environment s.r.o.

Brněnská 1116, 664 42 Modřice

IČO:  292 26 457

Výrobek:		VERTIKÁLNÍ VÍROVÝ VENTIL

Typ: VV-FLOW

Účel použití:	Regulátory průtoku slouží k tomu, aby rozložily jednorázový nápor vody, většinou po dešti, v čase tak, aby nedošlo k přetížení a zahlcení kanalizační sítě nebo vodoteče. Umísťují se nejčastěji na odtoku z retenčních nádrží, odlehčovacích komor, na konci akumulačních kanalizací apod.

Potvrzení výrobce:

Vlastnosti výrobků splňují základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/02 a za podmínek obvyklého použití je výrobek bezpečný. Jsou rovněž přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky norem.

V Brně dne 7.4.2021

Ing. Robert Svadbík

Jednatel společnosti