Název stavby :	Tištín – lokalita Z3 – Dopravní a technická infrastruktura pro I. a II. etapu výstavby

Přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní přípojky

Stavebník:          Městys Tištín, Tištín 37, 798 29 Tištín, IČ 0288853

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Olomouc, březen  2024                                                                               Vypracoval :   Ing. Libuše Kujová

Kanalizační přípojky splaškové kanalizace

Součástí objektu splaškové kanalizace pro I. a II. etapu výstavby RD v Tištíně – lokalita Z3 budou i kanalizační přípojky materiál PP SN 10 DN 150 v celkové délce 73,45 m, v počtu 13 ks ukončené plastovými šachtami Wavin  DN 400.

Pro parcelu č. 60 je navržena samostatná tlaková kanalizační přípojka PE 100 RC SDR 11 D40 v délce 20,8 m.

Kanalizační přípojky budou napojeny na stokyS, SI , SIA  pomocí odbočných tvarovek DN 250/150.

Na stoku S se po trase napojí 4 přípojky splaškové kanalizace.

Na stoku SI se po trase napojí  9 přípojek splaškové kanalizace

Kanalizační přípojky budou ukončeny v plastových šachtách DN 400 před parcelami RD, pouze pro 
RD 5, 6, 7, 8, 9 jsou šachty umístěny těsně za hranicí oplocení z důvodu stísněných poměrů.

Na stoku SIA se po trase napojí 1 přípojka tlakové splaškové kanalizace, přípojka je určena pro parcelu č. 60. Vzhledem ke spádovým poměrům bude nutno splaškové vody přečerpávat, domovní čerpací stanice bude součástí projektu novostavby na této parcele. Přípojka bude ukončena na parcele č. 60 zaslepením. Návrh domovní čerpací stanice bude součástí projektu RD.

Přehled navržených gravitačních kanalizačních přípojek  splaškové kanalizace

| Název obce | Katastrální území | Označení přípojek | Číslo parcelní | Kanalizační přípojka splaškové kanalizace PP SN 10 DN 150 - m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tištín | Tištín | 18 | 624 / 2, 48 | 7,10 |
|  | Tištín | 1 | 626 / 4 | 23,50 |
|  | Tištín | 2 | 627 /1 | 4,80 |
|  | Tištín | 3 | 630 / 1, 629 /1 | 4,30 |
|  | Tištín | 4 | 626 / 1, 627 /1 | 4,0 |
|  | Tištín | 5 | 626 / 1, 627 /1 | 3,75 |
|  | Tištín | 6 | 626 / 1, 627 /1 | 3,50 |
|  | Tištín | 7 | 626 / 1, 627 /1 | 3,70 |
|  | Tištín | 8 | 626 / 1, 627 /1 | 3,50 |
|  | Tištín | 9 | 630/1, 631/2 | 3,30 |
|  | Tištín | 10 | 630/1, 631/2 | 4,00 |
|  | Tištín | 11 | 630/1, 631/2 | 4,00 |
|  | Tištín | 12 | 630/1, 631/2 | 4,00 |
| Celkem |  |  |  | 73,45 |

Kanalizační přípojka  tlaková                                                                 PE D40 v délce  20,8 m

Navržený rozsah přípojek splaškové  kanalizace

Kanalizační přípojky DN 150, počet 13 ks , celková délka  73,45 m

Materiál PP SN 10

Tlaková kanalizační přípojka materiál PE 100 RC SDR 11

Přehled přípojek splaškové kanalizace doložený v příloze je tabelárně zpracovaný s uvedením  kot terénu a nivelety v místě napojení přípojek na kanalizační řad a koty poklopu a dna domovní kanalizační šachty. Vzhledem ke skutečnosti, že lokalita je ve značném spádu , bude terén na stavbě upraven přebytky vykopané zeminy, kota poklopu domovní kanalizační šachty se proto může na stavbě lišit od hodnoty uvedené ve výpisu. Výšku domovní kanalizační šachty je zapotřebí dořešit na stavbě po provedení hrubých terénních úprav v rámci objektu SO 01 Místní komunikace.

Kanalizační přípojky dešťové kanalizace

Součástí objektu dešťové kanalizace budou i kanalizační přípojky DN 150 v celkové délce 76,6 m, v počtu 13 ks ukončené plastovými šachtami Wavin D 415.

Kanalizační přípojky budou napojeny na stoky D, DI, DIA pomocí odbočných tvarovek DN 250/150.

Na stoku D se po trase napojí 4 přípojky dešťové kanalizace.

Na stoku DI se po trase napojí 8 přípojek dešťové kanalizace

Na stoku DIA se napojí 1 přípojka dešťové kanalizace

Kanalizační přípojky budou ukončeny v plastových šachtách DN 400 umístěných na parcelách RD  ve vzdálenosti 1m od hranice parcel RD.

Přehled navržených kanalizačních přípojek  dešťové  kanalizace

| Název obce | Katastrální území | Označení přípojek | Číslo parcelní | Kanalizační přípojka dešťové kanalizace PP SN 10 DN 150 - m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tištín | Tištín | 18 | 624 / 2,48 | 8,7 |
|  | Tištín | 1 | 626 / 4 | 23,70 |
|  | Tištín | 2 | 627 /1 | 5,60 |
|  | Tištín | 3 | 630 / 1, 629 /1 | 4,80 |
|  | Tištín | 4 | 626 / 1, 627 /1 | 4,50 |
|  | Tištín | 5 | 626 / 1, 627 /1 | 2,40 |
|  | Tištín | 6 | 626 / 1, 627 - Š4 /1 | 2,45 |
|  | Tištín | 7 | 626 / 1, 627 /1 | 2,90 |
|  | Tištín | 8 | 626 / 1, 627 /1 | 2,50 |
|  | Tištín | 9 | 630/1, 631/2 | 2,40 |
|  | Tištín | 10 | 630/1, 631/2 | 4,50 |
|  | Tištín | 11 | 630/1, 631/2 | 4,50 |
|  | Tištín | 12 | 630/1, 631/2 | 7,65 |
| Celkem |  |  |  | 76,6 |

Přehled přípojek dešťové kanalizace doložený v příloze je tabelárně zpracovaný s uvedením  kot terénu a nivelety v místě napojení přípojek na kanalizační řad a koty poklopu a dna domovní kanalizační šachty. Vzhledem ke skutečnosti, že lokalita je ve značném spádu, bude terén na stavbě upraven přebytky vykopané zeminy, kota poklopu domovní kanalizační šachty se proto může na stavbě lišit od hodnoty uvedené na výkrese. Výšku domovní kanalizační šachty je zapotřebí dořešit na stavbě po provedení hrubých terénních úprav v rámci objektu SO 01 Místní komunikace.

Vodovodní přípojky

Rodinné domy budou zásobeny vodou vodovodními přípojkami materiál PE 100 RC v dimenzi 
D x t - 32 x 3. Přípojky budou ukončené za hranicí parcel RD v plastových vodoměrných šachtách 
o minimálních rozměrech 900 x 1200 mm, které budou  vybavené vodoměrnými sestavami typ Bruse. Počet kusů 13 přípojek v celkové délce 95,50 m.

Pro parcelu č. 60, kterou vlastní stavebník a je v dosahu navržených sítí pro lokalitu Z3  je navržena samostatná  vodovodní přípojka D 32 v délce 18,3 m ukončená vodoměrnou šachtou. .

Celkový počet vodovodních přípojek 14 ks – v délce 113,80 m

Přehled navržených vodovodních přípojek

| Název obce | Katastrální území | Označení přípojek | Číslo parcelní | Vodovodní přípojka PE 100 RC D 32 - m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tištín | Tištín | 18 | 624 /2,48,43/2 | 8,00 |
|  | Tištín | 1 | 626 / 1 | 9,10 |
|  | Tištín | 2 | 627 /1 | 11,00 |
|  | Tištín | 3 | 629 /1 | 11,00 |
|  | Tištín | 4 | 629/1 | 8,50 |
|  | Tištín | 5 | 626/1,627/1,625 | 5,30 |
|  | Tištín | 6 | 626 / 1, 627 /1 | 5,50 |
|  | Tištín | 7 | 626 / 1, 627 /1,50 | 5,50 |
|  | Tištín | 8 | 626 / 1, 627 /1 | 5,50 |
|  | Tištín | 9 | 626/1,627/1,50 | 5,5 |
|  | Tištín | 10 | 630/1, 629/1 | 8,40 |
|  | Tištín | 11 | 630/1, 629/1 | 8,40 |
|  | Tištín | 12 | 630/1, 631/2 | 3,80 |
|  | Tištín |  | 60 | 18,3 |
| Celkem |  |  |  | 113,80 |

Přehled vodovodních přípojek doložený v příloze  je tabelárně zpracovaný s uvedením  kot terénu a nivelety v místě napojení přípojek na vodovod V a koty poklopu a dna vodoměrné šachty na parcelách novostaveb RD. Vzhledem ke skutečnosti, že lokalita je ve značném spádu, bude terén na stavbě upraven přebytky vykopané zeminy, kota poklopu vodoměrné šachty se proto může na stavbě lišit od hodnoty uvedené na výkrese, nutno dořešit na stavbě až po provedení hrubých terénních úprav v rámci objektu SO 01 Místní komunikace.

Zemní práce, uložení potrubí, podsyp, obsyp, zásyp

Pro zemní práce, uložení, podsyp, obsyp, zásyp  vodovodního a kanalizačního potrubí platí zásady uvedené v části  projektu:

SO 02 Splašková kanalizace

SO 03 Dešťová kanalizace

SO 04 Vodovod