V Kroměříži 8.4.2025

Parametry elektrobusů

- Maximální možný dojezd na jedno nabití (garance dojezdu 250km na jedno nabití po dobu min. 10 let). Minimální kapacita hlavních baterií 440 kWh

- Dobíjení – noční zásuvkové CCS Combo2 –  (maximální délka nabíjení 6h) 2 zásuvky CCS Combo 2 pro dobíjení. Umístění vpravo u přední nápravy a vzadu vpravo za zadní nápravou

- Délka autobusu 12 – 12,5m

- Počet míst k sezení minimálně 29

- Celková obsaditelnost: minimálně 80 osob

- Vozidlo musí vycházet z koncepce nízkopodlažní modulární stavby. Je požadováno 100% nízké podlahy použité plochy pro stojící cestující.

- Počet dveří: 3 dvoukřídlá s možností uzamknutí. U předních dveří možnost otevření obou křídel a také možnost volby otevření levého a nebo jen pravého křídla.

Vozidlo bude vybaveno systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob:

- Vizuální informační systém – barevné LED informační panely – možnost změny barvy textu (přední, boční , zadní), 2ks LCD obrazovky v přední a prostřední části vozidla s možností online zobrazení mimořádných událostí kompatibilní s palubní jednotkou EMX27 Emtest.

- Akustický informační systém (minimálně 8ks vnitřních reproduktorů a vnější reproduktor) vše propojeno s palubní jednotkou EMX27 Emtest.

- Kompletní kabeláž a příprava pro zapojení palubní jednotky odbavovacího systému Emtest EMX27 včetně upevnění. (odbavovací systém EMX27 od společnosti Emtest máme vlastní).

- Automatický sčítač cestujících

- Ovládání u řidiče - na každé dveře samostatné tlačítko na otvírání a zavírání dveří + otevírání a zavírání všech dveří jedním tlačítkem

- Autorádio s USB vstupem

- Výkonná celovozová klimatizace (přednastavená teplota bez možnosti regulace řidičem), minimální výkon 35 kW

- Vytápění vozidla konvektorové, minimální výkon 20 kW

- Klimatizovaný prostor řidiče s možností regulace teploty řidičem

- Lednička v prostoru řidiče

- Ruční plošina pro vozíčkáře

- 1 místo pro kočárek nebo invalidní vozík

- Naklápění autobusu při otevřených dveřích

- Vyhřívaná a chladící sedačka řidiče

- Automatická dveřní brzda (bez aktivace tlačítkem)

- El. ovládání obou zpětných zrcátek a vyhřívání zrcátek

- Zamykatelný box pro řidiče (osobní věci, mycí prostředky)

- Digitální kamerový systém s dálkovým přístupem na kamery: čelní kamera, couvací kamera, 4x kamera v salónu vozidla (3x pohled na dveře, 1x celkový pohled do vozidla) všechny kamery se záznamem včetně zvuku (zvuk minimálně u kamery u předních dveří). Délka záznamu minimálně 72h.

- Tlačítko nouze v prostoru řidiče s možností odposlechu a komunikace formou vysílaček s městskou policií Kroměříž (předpříprava pro zapojení).

- Manuální zapínání a vypínání světel ve vozidle

- Manuální zvedání a snížení autobusu

- Dveře řidiče se zasklením a prostorem pro odbavení cestujících hotovostí

- Naklápění volantu bez palubní desky (dle možností)

- Koše na odpadky 3x

- Pokladnička u řidiče (podstava pro odbavovací systém Emtest)

- Chromové nerezové madla

- Tlačítka STOP (zastávky na znamení)  – rozmístění v autobuse na tyčích v počtu minimálně 12ks

- Tlačítko pro výstup kočárku v prostoru určeném pro kočárek v počtu 2ks

- Osvětlení vozu – LED (během jízdy po uzavření dveří se automaticky sníží intenzita světla v prostoru pro cestující)

- Větrací okénka v minimálním počtu 6ks pro případ poruchy klimatizace s možností uzamknutí.

- Podlaha v tmavé barvě dřeva

- Vzhled vozidla: bílo červený (dle vzoru zadavatele)

- Dojezdová vzdálenost do autorizovaného servisu od města Kroměříže: do 20km, nebo zajištění odvozu autobusu do servisu a zpět na náklady dodavatele. Převzetí do 48h od nahlášení závady.