Obsah

1	Úvod, řešené prostory	2

1.1.	Seznam norem	2

2	Audio řetězec a výkonové ozvučení	3

2.1.	Pracoviště obsluhy zvukové technologie	3

2.2.	Výkonové ozvučení	3

2.2.1.	Technologické racky	4

2.2.2.	Zavěšení a kotvení prvků zvukového systému	4

2.2.3.	Odposlechové reprosoustavy	4

2.3.	Systém umělého řízení dozvuku	4

2.3.1.	Obecný popis systému	4

2.3.2.	Části systému	5

2.3.3.	Centrální jednotka	5

2.3.4.	Reproduktorové soustavy	5

2.3.5.	Výkonové zesilovače	5

2.3.6.	Využití v rámci řešeného prostoru	5

3	Rozvody a kabelové trasy	6

3.1.	Přípojná místa	6

4	Závěr	6

# Úvod, řešené prostory

Tato technická zpráva popisuje obnovu reprosoustavy pro objekt Činoherní scény Městského divadla Brno. Vstupními podklady jsou architektonické výkresy, jednání s uživatelem/investorem.

Projekt obsahuje tyto části:

- Přípojná místa zvukové technologie

- Výkonové ozvučení

- AV rozvody

# Seznam norem

ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

ČSN EN 50174-1 ed.3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.

ČSN EN 50174-2 ed.3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách.

ČSN EN 50174-3 ed.2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov.

ČSN EN 50310 ed.4  Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

ČSN EN 50110-1 ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed. 2 –	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky

ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0525 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady, 1998.

ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely, 2005.

ČSN EN 60268-16 – Elektroakustická zařízení – Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči, Český normalizační institut 2012.

ČSN EN 50849, Nouzové zvukové systémy, Český normalizační institut 2017.

# Audio řetězec a výkonové ozvučení

## Výkonové ozvučení

Návrh hlavního výkonového ozvučení se skládá ze stereofonního systému typu line-array, vykrývacích reprosoustav pro přední řady (v čele orchestřiště, tzv. front-fill), vykrývacích reprosoustav pro zadní část hlediště (delay-fill) a subwooferů.

Hlavním prvkem návrhu výkonového ozvučení je dvojice klastrů, umístěných po stranách portálového okna ve výšce cca 7 m od úrovně jeviště, který zvukově pokrývá divácká místa v hledišti a na bočních balkónech.

Pro zlepšení pokrytí předních řad přízemí byl návrh systému rozšířen o sestavu vykrývacích front-fill reprosoustav, umístěných na přední hraně orchestřiště. Tato soustava zlepšuje pokrytí předních řad především na vysokých frekvencích a zlepšuje lokalizaci zdrojů zvuku.

Obrázek 1: Elektroakustická simulace pokrytí hlediště signálem výkonového ozvučení (hlavní klastery, front-fill a delay-fill). Frekvenční rozsah signálu 4 kHz – 5 kHz, 3 dB/barva.

Tři reprosoustavy delay-fill zajišťují lepší pokrytí zadní části hlediště a kabiny zvukařů. Tyto reprosoustavy budou zavěšeny na stropním podhledu ve vzdálenosti cca 12 metrů od hrany podia.

Návrh systému výkonového ozvučení je doplněn o dvě soustavy subwooferů, které zlepšují účinnost systému na nízkých kmitočtech. Tyto reprosoustavy jsou umístěny za levým a pravým clusterem. Alternativně lze subwoofery instalovat jako jeden centrální cluster v prostoru akustické čočky nebo mezi čočkou a portálovým oknem – tuto možnost je nutné konzultovat s investorem.

Obrázek 2: Elektroakustická simulace pokrytí hlediště signálem nízkofrekvenčních prvků výkonového ozvučení (subwoofery). Frekvenční rozsah signálu 32 Hz – 80 Hz, 3 dB/barva.

### Zavěšení a kotvení prvků zvukového systému

Zavěšení reprosoustav bude systémové, umožňovat úhlování klastrů a bude vyhovovat příslušným bezpečnostním certifikátům (bezpečnostní norma BGV-C1). To platí i pro vykrývací reprosoustavy.

### Surround reprosoustavy

Součástí výkonového ozvučení bude sada osmi surround reprosoustav umístěných na bočních stěnách a na zadní stěně. Surround reprosoustavy bude možné integrovat do systému umělého dozvuku, který investor zvažuje v budoucnu instalovat.

### Odposlechové reprosoustavy

Samostatnou částí navrhovaného výkonového ozvučení je monitorový systém, zajišťující odposlech pro účinkující na jevišti. Tento systém se skládá ze čtyř párů odposlechových reprosoustav umístěných v prostoru jeviště.

### Technologické stojany

V 2.NP, v technologickém prostoru vedle portálového okna bude umístěn technologický stojan TS2.01, do kterého jsou svedeny a zakončeny reproduktorové kabely od jednotlivých reproduktorů. Technologický stojan

bude osazen potřebným počtem zesilovačů pro výkonové ozvučení a dalšími potřebnými komponenty pro systém ozvučení, například datovými přepínači, převodníky, datovými přepojovači apod.

Druhý technologický stojan TS2.02 bude umístěn v kabině zvukařů ve 2.NP, kde budou zakončeny datové kabely z jednotlivých přípojných míst. V technologickém stojanu budou umístěny datové přepínače zajišťující distribuci Dante sítě a kontrolní sítě mezi pracovištěm zvukaře, přípojnými místy a zesilovači zvukového systému.

### Dodávka a montáž

Součástí realizace je dodávka a montáž všech prvků ozvučovacího systému a souvisejících periferií včetně uvedení systému do provozu a kalibrace systému pro dosažení optimálního pokrytí hlediště akustickým tlakem.

Obrázek 3: Elektroakustická simulace pokrytí jeviště signálem odposlechových reprosoustav (pokrytí předních odposlechových reprosoustav vlevo, prostředních odposlechových reprosoustav vpravo). Frekvenční rozsah signálu 4 kHz – 5 kHz, 3 dB/barva.

# Rozvody a kabelové trasy

Veškerá nově instalovaná kabeláž musí odpovídat příslušným normám. Dispozice a navrhované vedení kabelových tras nových rozvodů je uvedena ve výkresové části dokumentace.

## Přípojná místa

V prostoru jeviště a orchestřiště budou vytvořena přípojná místa s primárně datovou konektivitou pro připojení periferií zvukového systému do zvukové sítě. Dvě přípojná místa budou umístěna na forbíně, dvě přípojná místa budou umístěna po stranách portálového okna, jedno na zadním jevišti, jedno u pracoviště portaře a jedno v orchestřišti.

Pozice přípojných míst je vyznačena ve výkresové části dokumentace.

Při realizaci musí být dodána podrobná výrobní dokumentace přípojných míst ke schválení investorovi.

# Závěr

Tento text popisuje návrh systému hlavního ozvučení Činoherní scény Městského divadla Brno.

Nedílnou součástí projektu je výkresová dokumentace, která obsahuje konkrétní rozmístění všech prvků tohoto systému v řešeném prostoru a také související kabelové trasy.

Dokumentace jako celek ani její jednotlivé části nelze šířit elektronicky ani v tištěné formě bez souhlasu jejích autorů, neboť obsah podléhá autorskému zákonu.

Mají-li být bezezbytku garantovány veškeré funkce navržené v této projektové dokumentaci, musí být jakákoliv změna vyvolaná investorem či třetími stranami před jejím schválením konzultována s projektantem.