# LITOVEL,

# ROZVADOVICE – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

- Vybourání bet. chodník. obrubníku š. 10cm 	94 m

odvoz na skládku Medlov – 11 km

42,5 + 3,4 + 5 + 42,8 = 93,7m

- Vybourání bet. silnič. obrubníku š. 15cm 	9 m

odvoz na skládku Medlov – 11 km

2,3 + 2,3 + 4,7 = 9,3m

- Řezání živič. vozovky v tl. 5cm	188 m

1 + 4,2 + 5,6 + 13,4 + 6,8 + 14,3 + 62,3 + 1 + 1 + 48,8 + 16 + 3,5 + 9,4 + 1 = 188,3m

- Řezání živič. vozovky v tl. 15cm - ostrůvek	20 m

5 + 5 + 1 + 1 +  2 + 2 + 2 + 2 = 20m

- Frézování v tl. 5cm	187m2

naložení a odvoz na skládku Medlov

108,2 +78,2 = 186,4m2

- Frézování v tl. 15cm	          155 m2

naložení a odvoz na skládku Medlov

3,3 + 19,6 + 62,9 + 69,4 = 155,2m2

- Rozebrání stáv. bet. dlažby 50/50	36 m2

naložení a odvoz na skládku města – 3km – 50% - 18m2 ( nepoškozená)

naložení a odvoz na skládku Medlov – 11km – 50% - 18m2 ( poškozená)

- Vybourání betonu pod stáv. přístřeškem v tl. 30cm 	6,2m2

odvoz na skládku Medlov

10,2 + 10,4 = 20,6 m2

- Osazení silnič. nájezd. obrubníku 15,5/30/60 – přímý do bet. lože 15cm	10 ks

nákup a dovoz nových obrub

- Osazení silnič. nájezd. oblouk. obrubníku R=1m do bet. lože 15cm	12 ks

nákup a dovoz nových obrub

- Osazení silnič. obrubníku 15/30/100 do bet.lože 15cm - naležato	6 m

nákup a dovoz nových obrub

- Osazení silnič. obrubník 15/25/100 do bet. lože 15cm	150 m

nákup a dovoz nových obrub

2 + 6 + 16 + 6 + 3 + 4 + 4 + 8 + 8 + 3 + 7 + 14 + 7 + 6 + 8 + 3 + 5 + 19 + 5 + 3 + 4 + 5 + 4 = 150m

- Osazení chodník. obrubníku 10/20/100 do bet. lože 15cm	153m

nákup a dovoz nových obrub

2 + 2 + 6 + 6 + 3 + 30 + 4 + 7 + 2 + 5 + 2 + 1 + 14 + 3 + 4 + 5 + 2 + 15 + 5

+ 18 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3 = 153m

- Položení kostky 10/10 podél obrub – 1 řádek + mezi obrubníky	79 m

dovoz a nákup

2 + 5,5 + 16 + 5 + 2 + 3,2 + 3,3 +3,6 + 4,8 + 3,2 + 4,5 + 3,2 + 0,5 + 1,7

+ 1,7 + 5 + 1,7 + 0,5 + 1,7 + 0,50 = 74,1m + 14 = 78,1m

- Vydláždění varovných a signálních pásů z bet. zám. dlažby 20/10/6 slepecké	12 m2

s výstupky 10(8) čoček v barvě bílé

do kamenné drti fr. 4 – 8 v tl. 40mm

dovoz a nákup bet.zám. dlažby

1,1 + 1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,4 + 1,4 + 1,4 +1,4+1,4 +1= 12m2

- Vydláždění z bet. zám. dlažby 20/10/6 barva bílá hladká – kontrastní pás nástupiště	12 m2

do kamenné drti fr. 4 – 8 v tl. 40mm

dovoz a nákup bez. zám. dlažby

5,8 + 5,8 = 11,6m2

- Vydláždění z bet. zám. dlažby 20/10/6 barva šedá - chodníky	224 m2

do kamenné drti fr. 0 - 4 v tl. 40mm

dovoz a nákup bez. zám. dlažby

130 + 90 + 3,5 = 223,5m2

- Vydláždění z kostky 10/10 – zálivy zastávek	287 m2

do cement. malty MC10 v tl. 40mm

dovoz a nákup nových kostek

+ spárování kostky 10/10 bude provedeno vysokopevnostní maltou

141 + 146 = 287 m2

- Podklad ze štěrkodrti v tl. 250mm	248 m2

dle pol. č. 15,16,17 → 12 + 12 +224 = 248m2

- Podklad z betonu + výztuž kari sítí v tl. 150mm	287 m2

dle pol. č. 18 → 287m2

- Podklad z vibrovan.štěrku v tl. 150mm	287 m2

dle pol. č. 18 → 287m2

- Podklad ze štěrkodrti v tl. 150mm	287 m2

dle pol. č. 18 → 287m2

- Osazení speciál. bezbariér. obrubníku k nástupišti

- 330/400/1003 P – 38ks

- 330 – 310/400/1003 – NL – 2ks

- 310-330/400/1003 –NP – 2ks

- 310 – H25/400-150/1003 – PP – 2ks

- H25-310/150-400/1003 –PL –2ks

dovoz a nákup

- Osazení všesměrově retroreflexních značkovacích ok (ostrůvek)	18 ks

- Položení asfalt. betonu (ACO 11) v tl. 50mm (oprava a vyrovnání povrchu vozovky)	194 m2

88,6 + 105,2 = 193,8 m2

- Položení nové živič. vozovky v celkov. tl. 50cm	13 m2

- asfaltový beton (ACO11) v tl. 50mm

- asfaltový beton (ACL 16) v tl. 50mm

- spojovací postřik asfalt. 0,5kg/m2 (PS)

- asfaltový beton (ACP 16) v tl. 70mm

- infiltrační postřik 2,5kg/m2 ( PI)

- vibrovaný štěrk 32-63 ( ŠV)  v tl. 180mm

- štěrkodrť ( ŠD) v tl. 150mm

8 + 5 = 13m2

- Osazení zídky z římského kvádru 38/32,5/16/14 výšky 0,5m( sklon 4 :1)	37m

dovoz a nákup

- Odhumusování v tl. 10cm a osetí travním semenem	740 m2

dovoz na skládky města –5km

60,5 + 40 + 199,5 + 389,5 + 50 = 739,5m2

- Ohumusování v tl. 10cm a osetí travním semenem	467 m2

dovoz ze skládky města – 5km

198,7 + 214,4 + 9,9 + 27,8 + 15,7 = 466,5m2

- Ohumusování v tl. 10cm a osazení půdopokryvnými keři – tavolník	6 m2

„Spirea japonica“ – př. little princes, dants Red v množství 6 ks/m2	36 ks

plochy budou mulčovány drcenou borkou v tl. 10cm

osazení keřů provede odborná zahradnická firma

6 m2 → 36 ks

- Výkop ornice	22,2 m3

dovoz na skládku města-5km

9 + 4,8 + 4,8 + 6,6 = 22,2 m3

- Zasypání ornicí	287 m3

dovoz ze skládky města

6,7 + 4,8 +44,1 + 10,2 + 6,2 + 11,4 + 106,2 + 17,5 +25,2 + 4,5 + 2,4 + 50 = 286,8m3

- Výkop

naložení a odvoz na skládku Medlov	106,4 m3

- odkopání pod živice pro autobus. záliv	72 m3

42 + 30 = 72 m3

- odkopání pod živice pro chodník 20/16,2/6		6 m3

3,9 + 1,7 = 5,6m3

- odkopání pod živice pro zeleň			2,4 m3

9,4 x 0,25 = 2,4 m3

- odkopání pod chodník pro 20/16,5/6		26 m3

85,3 x 0,3 =25,6 m3

celkem: 72 + 6 +2,4 + 26 = 106,4 m3

- Uliční vpusti

- mříž 50/50 s vtokovým průřezem 1130 cm2                                                                          		         	           4 ks

se vzdáleností mezi žebry 36 mm

- přípojky vpustí z PVC DN 150 (viz. odvodnění) : 					                       11 m

- prstenec vyrovnávací								                         4 ks

- skruž horní Ø 450mm, v. 295mm 						                                       3 ks

- skruž s otvorem pro PVC DN 150						                                       4 ks

- oblouk PVC DN150/87o	       								         16 ks			- kalový koš (malý)								       	           4 ks

- Výkop pro přípojku kanalizace DN 150	10 m3

1,1 x 11 x 0,8 = 9,7m3

- Zásyp výkopu pro přípojku kanalizace DN 150	6m3

1,1 x 0,5 x 11 = 6,1m3

- Osazení vsakov. šachty DN 400 v.1,65m	3 ks

dovoz a nákup

- Osazení vsakov. potrubí PVC DN 300	38 m

nákup a dovoz

- Obložení vyústění  PVC DN 150 kameny do bet. lože + vyspárování	1m3

- Osazení betonových palisád 11/11/40 do bet. lože 15cm	13 m

nákup a dovoz nových palisád

- Demontáž stáv. přístřešku, naložení a odvoz na kovošrot	2 ks

- Osazení + dodávka třímodul. přístřešku  s oblouk. střechou (barva zelená)	2 ks

- Osazení nového DZ č.IJ4b základní velikosti dle ČSN 018020 Z1 na litin. sloupek	2 ks

do liitn. patky do základu 50/50/60, beton B12,5

- Osazení nového svislého DZ č. C4 velký honor dle ČSN 018020 Z1, prosvětlený	2 ks

do základu 50/50/60, beton B12,5

- Demontáž stáv. DZ č. IJ4b	2 ks

odvoz na skládku města – 5km

- Demontáž DZ č.P2, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Demontáž DZ č. IS16d, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Nástřik nového vodorovného značení V1a 0,25	113 m

2 + 2 + 5,6 + 26,4 + 1,9 + 3,2 + 2,1 + 3,2 + 3,3 + 1,7 + 2,8 + 17 + 3,8 + 3 + 19 + 3,5

+ 3,2 + 4,5 + 3,2 = 112,8 m

- Nástřik nového vodorovného značení V2b 0,5/0,5/0,125	80 m

15 + 25 + 15 + 25 = 80m

- Nástřik nového vodorovného značení V1a 0,125	30 m

- Nástřik nového vodorovného značení V2b 3/1,5/0,125	60 m

- Nástřik nového vodorovného značení V2b 6/3/0,125	20 m

- Nástřik nového vodorovného značení V13a	16 m2

- Nástřik nového vodorovného značení V11a	18 m2

- Vodicí pás přechodu (2x 3 pásky)	9 m

- Zřízení náhradní autobus. zastávky z bet. panelů na dobu 1 měsíc	2 ks

- Přechodné dopravní značení dle schéma  B3 podle TP 66 na dobu 4 týdnů

- Přechodné dopravní značení dle schéma  B7 podle TP 66 na dobu 2 týden

Vodorovné dopravní značení – provedení musí být stanoveno na základě vyhl. MDS č. 30/2001 Sb.

v souladu s TP 133 ( Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK).

Vodorovné značení bude provedeno v reflexní úpravě z dvousložkových plastů nanášených za studena,

bílé barvy dle katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení pro daný rok schválený MD ČR.

Svislé dopravní značení – provedení a umístění musí být stanoveno na základě vyhl. MDS č. 30/2001 Sb.,

kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,

musí odpovídat TP 65 (Zásady pro dopravní značení na PK), ČSN 018020 změna č.1, zejména typ značky

– pozinkovaný plech, povrch bude tvořen reflexní fólii(3M), spojující materiál nekorodující, sloupky z ocel. pozink. trubek namontovaných do patek .