# LITOVEL,

# CHOŘELICE – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

- Vybourání bet. obrubníku š. 10cm 	4,2 m

odvoz na skládku Medlov – 13 km

2,4 + 1,8 = 4,2m

- Rozebrání bet. dlažby 40/40 	2 m2

odvoz na skládku města – 4 km

- Rozebrání stáv. bet. panelů v tl. 15cm š. 1m	45 m

odvoz na skládku města

- Vybourání bet.kvádru	1 m3

odvoz na skládku Medlov

- Řezání živič. vozovky v tl. 5cm	75,4 m

1 + 2,3 + 16,2 + 54,9 + 1 = 75,4m

- Frézování v tl. 5cm	75m2

naložení a odvoz na skládku Medlov

- Osazení silnič. obrubník 15/25/100 do bet. lože 15cm	67 m

nákup a dovoz nových obrub

2 + 1 + 22 + 33 + 2 + 5 = 67m

- Osazení chodník. obrubníku 10/20/100 do bet. lože 15cm	91m

nákup a dovoz nových obrub

3 + 52 + 15 + 3 + 4 + 4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 91m

- Osazení speciál. bezbariér. obrubníku k nástupišti

- 330/400/1003 P – 19ks

- 330 – 310/400/1003 – NL – 1ks

- 310-330/400/1003 –NP – 1ks

- 310 – H25/400-150/1003 – PP – 1ks

- H25-310/150-400/1003 –PL –1ks

dovoz a nákup

- Osazení zídky  z římského kvádru 38/32,5/16/14 v. 0,65 ( sklon 4:1)	65 m

na bet. základ 0,8x 0,6m

- Položení drenáže z PVC DN 100	65 m

- Položení geotextilie 300g/m2	78 m2

- Položení štěrkodrti 11/22	5 m3

- Položení kostky 10/10 podél obrub – 1 řádek a mezi chodníkové obruby	75 m

dovoz a nákup

dle pol. č. 7 → 67m+8m

- Vydláždění varovných a signálních pásů z bet. zám. dlažby 20/10/6 slepecké	4 m2

s výstupky 10(8) čoček v barvě bílé

do kamenné drti fr. 4 – 8 v tl. 40mm

dovoz a nákup bet.zám. dlažby

0,8 + 1,2 +1,5  = 3,5m2

- Vydláždění z bet. zám. dlažby 20/10/6 barva bílá hladká	6 m2

do kamenné drti fr. 4 – 8 v tl. 40mm

dovoz a nákup bez. zám. dlažby

- Vydláždění z bet. zám. dlažby 20/10/6 barva šedá - chodníky	118 m2

do kamenné drti fr. 0 - 4 v tl. 40mm

dovoz a nákup bez. zám. dlažby

85,3 + 32 = 117,3m2

- Podklad ze štěrkodti v tl. 250mm	127 m2

dle pol. č. 15,16,17 → 3,5 + 6 +117,3 = 126,8m2

- Položení asfalt. betonu (ACO 11) v tl. 50mm (oprava a sjednocení povrchu vozovky)	67 m2

- Odhumusování v tl. 10cm a osetí travním semenem	302 m2

dovoz na skládku města –5km

149,3 + 67,6 +76,8 +7,7 = 301,4m2

- Ohumusování v tl. 10cm a osetí travním semenem	168 m2

dovoz ze skládku města – 5km

36,8 + 4,6 + 16,1 +107,6 +0,9 + 2 = 168m2

- Výkop ornice	56 m3

dovoz na skládku města-5km

0,4 x 45=18 m3

0,6 x 8= 4,8 m3

0,5 x 57 =28,5 m3

0,4 x12= 4,8 m3

4,8 + 4,8 + 18 + 28,5 = 56,1 m3

- Zasypání ornicí	47,2 m3

dovoz ze skládky města

0,8 x 59  = 47,2m3

- Výkop

naložení a odvoz na skládku Medlov	6,3 m3

- výkop pro vsakov. jámy6	3 m3

2 x 1,5 = 3 m3

- odkopání pod chodník 50/50 pro 20/16,5/6 	1,1 m3

0,65 x 1,6 = 1,1 m3

- odkopání pod živice pro chodník 20/16,2/6		1,6 m3

5,2 x 0,3 = 1,6m3

- odkopání pod 40/40 pro 20/16,5/6  		0,6 m3

1,83 x 0,3 = 0,6 m3

celkem: 1,1 + 1,6 +0,6 = 3,3 m3

- Uliční vpusti

- mříž 50/50 s vtokovým průřezem 1130 cm2                                                                          		         	           3 ks

se vzdáleností mezi žebry 36 mm

- přípojky vpustí z PVC DN 150 (viz. odvodnění) : 					                        13 m

- prstenec vyrovnávací								                         3 ks

- skruž horní Ø 450mm, v. 295mm 						                                       3 ks

- skruž horní Ø 450mm, v. 195mm 						                                       3 ks

- skruž s otvorem pro PVC DN 150						                                       3 ks

- oblouk PVC DN150/87o	       								           12 ks			- odbočka 150/100									           3 ks

- kalový koš(malý)								       	           3 ks

- Výkop pro přípojku kanalizace DN 150	15,4 m3

1,1 x 10 x 1,4 = 15,4m3

- Zásyp výkopu pro přípojku kanalizace DN 150	10 m3

1,1 x 0,9 x 10 = 9,9m3

- Vsakovací  jáma 1 x 1 x 1,5	3 ks

+ štěrkodrť 32 -63 + geotextilie 300g/ m2 – 8m2

dovoz a nákup

- Osazení nového DZ č.IJ4b základní velikosti dle ČSN 018020 Z1 na litin. sloupek	1 ks

do liitn. patky do základu 50/50/60, beton B12,5

- Demontáž DZ č.P2, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Nástřik nového vodorovného značení V1a 0,25	55 m

34 + 16 + 2 + 3 = 55 m

- Nástřik nového vodorovného značení V2b 6/3/0,125	88 m

- Nástřik nového vodorovného značení V11a	9 m2

- Přechodné dopravní značení dle schéma  B3 podle TP 66 na dobu 14 dní

- Rezerva

Osazení kabelových žlabů – plastový 100x100 s víkem	10 m

Při nedodržení vzdálenosti dle ČSN 736005

Vodorovné dopravní značení – provedení musí být stanoveno na základě vyhl. MDS č. 30/2001 Sb.

v souladu s TP 133 ( Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK).

Vodorovné značení bude provedeno v reflexní úpravě z dvousložkových plastů nanášených za studena,

bílé barvy dle katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení pro daný rok schválený MD ČR.

Svislé dopravní značení – provedení a umístění musí být stanoveno na základě vyhl. MDS č. 30/2001 Sb.,

kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,

musí odpovídat TP 65 (Zásady pro dopravní značení na PK), ČSN 018020 změna č.1, zejména typ značky

– pozinkovaný plech, povrch bude tvořen reflexní fólii(3M), spojující materiál nekorodující, sloupky z ocel. pozink. trubek namontovaných do patek .