# LITOVEL,

# UNČOVICE – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA

- Vybourání bet. chod. obrubníku š. 10cm 	126 m

odvoz na skládku Medlov – 8 km

4,2 + 9,5 + 5 + 13,1 + 0,6 + 0,5 + 0,6 + 0,5 + 2,3 + 14,7 + 19,3 + 20,6 + 7,4 + 1 + 5,5 + 6,5

+ 1,7 + 0,8 +2,1 + 4,3 + 2,1 + 1 + 1,4 + 1,2 = 125,9m

- Vybourání bet. silnič. obrubníku š. 15cm 	125 m

odvoz na skládku Medlov

3 + 9 + 19 + 21 + 19,4 + 14,9 + 5,3 + 14,9 + 5,3 + 9,1 + 4,3 = 125,2m

- Řezání živič. vozovky v tl. 5cm	304 m

1 +  4,7 + 6,4 + 4,9 + 4,8 + 8,7 + 2,1 + 23,3 + 3,3 + 19,4 + 2 + 5,6 + 1 + 1 + 3,2 + 19

+ 17,1 + 7,4 + 13,5 + 5,9 + 23 + 2,8 + 6,8 + 7,7 + 16,5 + 10 + 24,3 + 17,6 + 22,6 + 12,5

+ 5 + 1 = 304,1m

- Řezání živič. vozovky v tl. 15cm - ostrůvky	38 m

5 + 1,8 +  1 + 1,8 +  5 + 1,8 + 1 + 1,8 + 5 + 1,8 + 0,5 + 1,8 + 5 + 1,8 + 0,5 + 1,8 = 37,4m

- Frézování v tl. 5cm	304 m2

naložení a odvoz na skládku Medlov

217 + 87 = 304m2

- Frézování v tl. 15cm	          233 m2

naložení a odvoz na skládku Medlov

91,3 + 8 + 20 + 73,3 + 18,3 + 22,1 = 233m2

- Rozebrání stáv. bet. zám. dlažby 20/10/6 (barva šedá)	20 m2

naložení a odvoz na skládku města – 8km

- Vybourání beton.panelu pod stáv. přístřeškem v tl. 20cm 	15 m2

odvoz na skládku Medlov

- Osazení silnič. nájezd. obrubníku 15,5/30/60 přímý do bet. lože 15cm	22 ks

nákup a dovoz nových obrub

- Osazení silnič. nájezd. oblouk. obrubníku R=1m do bet. lože 15cm	24 ks

nákup a dovoz nových obrub

- Osazení silnič. obrubníku 15/30/100 do bet.lože 15cm - naležato	12 m

nákup a dovoz nových obrub

- Osazení silnič. obrubník 15/25/100 do bet. lože 15cm	274 m

nákup a dovoz nových obrub

3 + 19 + 18 + 8 + 14 + 7 + 4 + 11 + 8 + 17 + 10 + 25 + 17 + 22 + 13 + 2 + 5 + 6 + 1+ 2

+ 21 + 5 + 3 + 11 + 5 + 5 + 6 + 6 = 274m

- Osazení silnič. oblouk. obrubníku R =1m do bet. lože 15cm	2 ks

nákup a dovoz nových obrub

- Osazení chodník. obrubníku 10/20/100 do bet. lože 15cm	314 m

nákup a dovoz nových obrub

2 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 18 + 18 + 7 + 16 + 7 + 2 + 14 + 5 + 7 + 7 + 17 + 10 + 25 + 14 + 21

+ 13 +  5 + 3 + 3 + 2 + 1 + 22 + 5 + 8 + 2 + 5 + 2 + 8 + 3 + 10 + 5 + 5 + 2 + 2 + 2 = 314m

- Osazení speciál. bezbariér. obrubníku k nástupišti

- 330/400/1003 P – 38ks

- 330 – 310/400/1003 – NL – 2ks

- 310-330/400/1003 –NP – 2ks

- 310 – H25/400-150/1003 – PP – 2ks

- H25-310/150-400/1003 –PL –2ks

dovoz a nákup

- Položení kostky 10/10 podél obrub – 1 řádek +mezery mezi obrubníky	389 m

dovoz a nákup

dle pol. č.  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  → 13,2 + 12,8 + 12 + 274 +1,8 + 38 + 2 + 2 + 2 +2 +29 = 388,8m

- Položení bet. silnič. přídlažby 50/25/10 (přístřešek)	9 m

na speciál. vysokopevnostní maltu

- Vydláždění varovných a signálních pásů z bet. zám. dlažby 20/10/6 slepecké	24 m2

s výstupky 10(8) čoček v barvě bílé

do kamenné drti fr. 4 – 8 v tl. 40mm

dovoz a nákup bet.zám. dlažby

1,5 + 1,2 + 1,2 + 1,7 + 1,4 + 1,7 + 1,2 + 1,2 + 1,5  + 1,4 +1,6+1,6+1,7+1,8+1,8+1,5 = 24m2

- Vydláždění z bet. zám. dlažby 20/10/6 barva bílá hladká	12 m2

do kamenné drti fr. 4 – 8 v tl. 40mm

dovoz a nákup bez. zám. dlažby

6 + 6 = 12m2

- Vydláždění z bet. zám. dlažby 20/16,5/6 barva šedá - chodníky	531 m2

do kamenné drti fr. 0 - 4 v tl. 40mm

dovoz a nákup bez. zám. dlažby

41,3 + 87,2 +3,3 +173,4 +230,3 + 4,8 = 530,3m2

- Podklad ze štěrkodti v tl. 250mm	567 m2

dle pol. č. 18,19,20 → 24 + 12 +531 = 565m2

- Osazení všesměrově retroreflexních značkovacích ok	48 ks

- Položení asfalt. betonu (ACO 11) v tl. 50mm (oprava a vyrovnání povrchu vozovky)	304 m2

- Položení nového živič. vozovky v celkov. tl. 50cm	3 m2

- asfaltový beton (ACO11) v tl. 50mm

- asfaltový beton (ACL 16) v tl. 50mm

- spojovací postřik asfalt. 0,5kg/m2 (PS)

- asfaltový beton (ACP 16) v tl. 70mm

- infiltrační postřik 2,5kg/m2 ( PI)

- vibrovaný štěrk 32-63 ( ŠV)  v tl. 180mm

- štěrkodrť ( ŠD) v tl. 150mm

- Odhumusování v tl. 10cm a osetí travním semenem	855 m2

dovoz na skládku města – 8km

129,8 + 465,5 +259,6  = 854,9m2

- Ohumusování v tl. 10cm a osetí travním semenem	621 m2

dovoz ze skládku města – 5km

1,3 + 112,6 + 299,6 + 207,1 = 620,6m2

- Ohumusování v tl. 10cm a osazení půdopokryvnými keři – tavolník	13 m2

„Spirea japonica“ – př. little princes, dants Red v množství 6 ks/m2	78 ks

plochy budou mulčovány drcenou borkou v tl. 10cm

osazení keřů provede odborná zahradnická firma

13 m2 → 78 ks

- Výkop ornice	102 m3

dovoz na skládku města-5km

14,8 + 16,8 + 12,8 + 12 + 45,4 = 101,8 m3

- Zasypání ornicí	264 m3

dovoz ze skládky města

75,6 + 22,2 + 7 + 22,5 + 85,8 +2,8 + 2,4 + 45,4  = 263,7m3

- Výkop

naložení a odvoz na skládku Medlov	83,2 m3

- odkopání pod živ.chodník pro chodník v tl.35 -15 = 20cm	36,4 m3

171,5 +5,5 +5 =182 x 0,2 = 36,4 m3

- odkopání pod živice pro chodník v tl. 35 – 15 = 20cm		33,2 m3

22,4 + 64,2 + 16,6 + 8,2 + 31 + 13,5 + 9,9 = 165,8 x 0,2 = 33,2m3

- odkopání pod živič. chodník pro živice v tl.50 –15 = 35cm		1,2 m3

3 x 0,4 = 1,2 m3

- odkopání pod živice pro zeleň v tl. 40 – 15 = 25cm		12,4 m3

22,6 + 5,3 +5,3 + 4,2 + 6,1 + 6,1 =49,6 x 0,25 =12,4 m3

celkem: 36,4 + 33,2 + 1,2 + 12,4 = 83,2 m3

- Uliční vpusti

- mříž 50/50 s vtokovým průřezem 1130 cm2                                                                          		         	           8 ks

se vzdáleností mezi žebry 36 mm

- přípojky vpustí z PVC DN 150 (viz. odvodnění) : 					                         30 m

- prstenec vyrovnávací								                         8 ks

- skruž horní Ø 450mm, v. 195mm 						                                       8 ks

- skruž s otvorem pro PVC DN 150						                                       8 ks

- oblouk PVC DN150/87o	       								         32 ks			- kalový koš(malý)								       	           8 ks

- Výkop pro přípojku kanalizace DN 150	26,4 m3

1,1 x 30 x 0,8 = 26,4m3

- Zásyp výkopu pro přípojku kanalizace DN 150	17m3

1,1 x 0,5 x 30= 16,5m3

- Osazení betonových palisád 11/11/40 do bet. lože 15cm	28 m

nákup a dovoz nových palisád

- Osazení lehkého bet.poklopu B125	1 ks

dovoz a nákup

- Odstranění stáv. mříže včetně rámu	1 ks

Odvoz na skládku města

- Obložení vyústění  PVC DN 150 kameny do bet. lože + vyspárování	6m3

- Demontáž stáv. přístřešku, naložení a odvoz na kovošrot	1 ks

- Demontáž, posun a osazení stáv. třimodul. přístřešku 	1 ks

- Osazení třímodul. přístřešku  s oblouk. střechou (barva zelená)	1 ks

- Demontáž stáv. sloupku, odvoz na skládku města	1 ks

- Osazení bet. sloupku 41,5/21/30/19,5/100 do bet. lože	1 ks

nákup a dovoz sloupku

- Osazení nového DZ č.IJ4b základní velikosti dle ČSN 018020 Z1 na litin. sloupek	2 ks

do liitn. patky do základu 50/50/60, beton B12,5

- Osazení nového svislého DZ č. C4 velký honor dle ČSN 018020 Z1, prosvětlený	4 ks

do základu 50/50/60, beton B12,5

- Demontáž stáv. DZ č. IJ4b	2 ks

odvoz na skládku města – 5km

- Demontáž DZ č.P1, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Demontáž DZ č. IS16d, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Demontáž DZ č. IS3b + IS3c + IS1d, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Demontáž DZ č. IS12a, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Demontáž DZ č. IP19, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Demontáž DZ č. IS3a + IS3d + IS3c, posun + osazení na stáv. sloupek	1 ks

- Osazení nového pružného sloupku  130 výšky 1m (barva oranžová)	11 ks

- Nástřik nového vodorovného značení V1a 0,25	213 m

18 + 22 + 17 + 25 + 10 + 21 + 19 + 44 + 5 + 6 + 7 + 19 = 213 m

- Nástřik nového vodorovného značení V2b 0,5/0,5/0,125	80 m

15 + 25 + 15 + 25 = 80m

- Nástřik nového vodorovného značení V1a 0,125	10 m

- Nástřik nového vodorovného značení V13a	158 m2

15 + 114 + 9 + 15 + 5 = 158 m2

- Nástřik nového vodorovného značení V11a	18 m2

- Vodicí pás přechodu (2x 3 pásky)	10 m

- Zřízení náhradní autobus. zastávky z bet. panelů na dobu 1 měsíc	2 ks

- Přechodné dopravní značení dle schéma  B3 podle TP 66 na dobu 4 týdnů

- Přechodné dopravní značení dle schéma  B7 podle TP 66 na dobu 2 týden

Vodorovné dopravní značení – provedení musí být stanoveno na základě vyhl. MDS č. 30/2001 Sb.

v souladu s TP 133 ( Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK).

Vodorovné značení bude provedeno v reflexní úpravě z dvousložkových plastů nanášených za studena,

bílé barvy dle katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení pro daný rok schválený MD ČR.

Svislé dopravní značení – provedení a umístění musí být stanoveno na základě vyhl. MDS č. 30/2001 Sb.,

kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,

musí odpovídat TP 65 (Zásady pro dopravní značení na PK), ČSN 018020 změna č.1, zejména typ značky

– pozinkovaný plech, povrch bude tvořen reflexní fólii(3M), spojující materiál nekorodující, sloupky z ocel. pozink. trubek namontovaných do patek .