# Technická zpráva

Zakázka	:	Zaměření kinosálu v SPŠ Třebešín, Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

Číslo zakázky	:	60-13TRE

Objednatel	:	SPŠ Praha 10, Na Třebešíně 2299, Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10

## Technická zpráva

- Objednávka na:

Zaměření interieru kinosálu v SPŠ Třebešín. V rámci interieru konosálu zaměřit rozhodující viditelné konstrukce.

- Geodetické práce:

Měření má sloužit jako podklad po vypracování projektové dokumentace. Rozsah měření byl upřesněn Ing. Arch. Křížkem. Rozhodující konstrukce byly zaměřeny geodetickými metodami a zkontrolovány, popřípadě doplněny přímo měřenými mírami. V prostoru kinosálu byly zřízena mikropolygonová sít a z takto definovaných stanovisek byly podrobné body zaměřeny polární metodou.

Byly měřeny pouze viditelné konstrukce. Stupně hlediště byly vyneseny interpolací, přímo měřeny byly pouze kontrolně u zdí a výšky jsou uvedeny v kontrolním souboru přímého měření. Stěny jsou obloženy kobercem, Nášlapná vrstva podlahy v hledišti je PVC, jinak koberec. Niky pro radiátory zaměřeny na vnitřním okraji dřevěné lemovací lišty. Nika do nosné konstrukce nezjišťována a neměřena.

Orientačně byly zaměřené body znázorněny v panoramatických snímcích interieru.

2.1	Přehled podkladů:	-	zadání objednatele

2.3.	Souřadnicový systém:	Měření bylo propočteno v místním souřadnicovém systému.

2.4.	Výškový systém:	Výškově bylo měření propočteno v místním souřadnicovém systému. Úroveň ±0,00 byla zvolena na nejvyšší úrovni hlediště.

- Použité přístroje a pomůcky:

Elektronický dálkoměr Leica TC705, stativ, odrazový hranol.

- Seznam příloh:

- Technická zpráva

- Seznam souřadnic

- Grafická část:	1.	Půdorys	M 1 : 50

2.	Řez	M 1 : 50

3.	Kontrolní soubor přímého měření

Pouze na CD

4.	Panoramatický snímek interieru 1

5.	Panoramatický snímek interieru 2

Vypracoval Ing. Jan Mařík