Objektová skladba – obecný popis:

SO 01 – Bazény

Jedná se o rekonstrukci tří stávajících bazénů nepravidelného tvaru, které jsou tvořeny železobetonovými vanami.

Celková vodní plocha dětského bazénu: 2 160,00 m2, průměrná šířka 17,5 – 24,95m délka s maximální hloubkou 0,4m. Délka tohoto bazénu je 116,30. V prvních dvou třetinách se nejedná o typický bazén, ale je navozen dojem mělké řeky se splavy.

Celková vodní plocha rekreačního bazénu: 2 297,00 m2, 17,6 – 15,9m délka s hloubkou 1,2 - 1,5m. Délka tohoto bazénu je 143,5m.

Celková vodní plocha plaveckého bazénu: 2 160,00 m2, 17,2 a místy šířky až 21m s hloubkou 1,5 - 1,7m. Délka tohoto bazénu je 143,2m.

Bazény budou vložkovány nerezovým plechem tak, že se dno bazénů zvedne o min 150 mm. Tvar nových bazénů bude převážně kopírovat tvar stávající. Pouze v místě schodiště budou vytvořeny koridory schodišťových částí a částí, kde budou osazena relaxační odpočívadla s velkými schody. Bazény budou dokončeny systémovou nerezovou hranou, nebo odvodňovacím kanálkem, který lemuje cca 2/3 obvodu bazénů.

Budou modernizovány všechny čtyři hráze - nátoková hráz „A“, hráz mezi dětským a rekreačním bazénem „B“, hráz mezi rekreačním a plaveckým bazénem „C“ a spodní výtoková hráz „D“. Počítá se s obnovením čistící funkce v bloku hrází „B“ a „C“ (voda přelévající se z výše položeného bazénu bude přečištěna a do nátoku následujícího bazénu vrácena již přečištěná voda.

Stavební úpravy a nová technologie čištění vyžadují také zásah do betonových konstrukcí stávajícího bazénu. Budou bourány drážky pro potrubí technologie, ubourávány schodišťové stupně pro možnost osazení nerezové podkonstrukce a konstrukce stěn bazénů, vybourání drážky pro nový nerezový přelivný žlábek na okraji bazénu. Dále pak bourání a kopání podlož pro základové konstrukce zábavních atrakcí.

Dále součástí tohoto objektu je příprava plastových chrániček pod jednotlivými bazény pro případné protažení dalších potřebných instalací. Vždy 8 ks PVC KG DN 400 mm pod každým bazénem.

Součástí bazénu je také doplnění zábavních atrakcí ať už uvnitř bazénů tak na jeho okraji. Jedná se o různé zábavní vodní prvky, lezeckou stěnu, lanové prolézačky, lehátka a výřivky.

SO 02 – Objekt filtrů

Objekt pro filtrační nádrže má půdorysné rozměry 8x13 m a výšku cca 3,75 m. Základy pod filtry bude tvořit železobetonová deska tl. 300 mm. Po obvodu základové desky a uvnitř bude železobetonový trám 600x600mm. Železobetonová deska bude do tohoto trámu vetknutá. Železobetonová deska bude armována prutovou výztuží.

Podkladní betonová mazanina tl. 100mm. Štěrkopískový polštář (podsyp) pod základovou deskou je vysoký 900 mm, pod obvodovým a vnitřním trámem je výška štěrkopískového polštáře 600mm.

SO 03 – Základy pro skluzavku a tobogán

Konstrukce TBG a skluzavky bude založena na železobetonových patkách o rozměrech 2000x2000x1200mm. Pod koryta TBG a skluzavku se provedou základové patky o rozměrech 1000x1000x1000mm z betonu. Pod základové konstrukce bude podkladní betonová mazanina tl. 100mm a štěrkopískový podsyp tl. 200mm. Základové patky budou podepřeny mikropiloty.

SO 04 – Zpevněné plochy a drobné terénní úpravy, zeleň

V návaznosti na nové ukončení bazénových těles, která jsou tvořena nerezovými hranami, nebo přelivnými žlábky, jsou realizovány nové konstrukce betonových chodníkových ploch. Plochy tvarově i půdorysně kopírují tvar stávajících chodníčků a jsou ukončeny rekonstruovanými brodítky. Plochy za brodítky se již neupravují.

Veškeré plochy betonových konstrukcí tvořících chodníčky budou z litého jemně drásaného pigmentovaného vláknobetonu.

Součástí tohoto tohoto objektu je take vybudování nových brodítek. Ta budou typová nerezová. Budou mít stejnou velikost a budou osazeny do stávajících betonových brodítek.

Vlivem zvednutí bazénů a betonových ploch o cca 150 mm je nutné řešit i navazující terénní a sadové úpravy. Jedná se zejména o dosypání terénu do roviny s novou konstrukcí betonových chodníčků. Plochy budou plynule vyrovnány a ozeleněny travní směsí.

SO 05 – Zastínění dětského bazénu

Část dětského bazénu bude zastíněna textilní membránovou na subtilní ocelové nosné konstrukci. Záložení ocelových pilířů bude přes základové patky do vrtaných pilot. Celková plocha zastínění bude cca 370 m2 a její pomocná ocelová konstrukce nebude vyšší než 9 metrů. Jedná se o celkem osm čtvercových „deštníků“ o rozměrech  6x6 metrů a 8x8 metrů. Navrhovaná stínící textilie bude celoroční bez nutností sundávání na zimu.

Každý stínící deštník bude vynášen jedním ocelovým pilířem, který bude mít vlastní betonovou základovou patku o rozměru 2000x2000x1500mm a mikropilotou o hloubce cca 6,5 metru.

Provozní soubory – obecný popis:

PS 01 – Nerezové bazény

Nerezové bazénu budou ve velké míře napodobovat stávající členitý tvar soustavy tří bazénu evokujících přírodní koryto řeky. V maximální míře je zachován princip propojení bazénu v jedno koryto, které se směrem k řece  po téměř celé délce otevírá v mělký stupňovitý břeh. Bazény podle svých funkcí jsou doplněny vodními atrakcemi. Dna bazénů budou provedeny s protiskluzovou úpravou. Součástí tohoto souboru je dodávka bazénových schodů, zábradlí, přelivných hran a podobně.

Dětský bazén:

Kaskádový bazén z nerezové oceli. Jednotlivé výškové úrovně soustavy sedmi kaskád jsou cca 0,05 metrů. Hloubka horní části bazénu je s proměnnou hloubkou 0,2 – 0,3 metrů. Spodní část bazénu je s proměnnou hloubkou 0,3 – 0,4 metrů propojená horním bazénem přepadem napodobující splav. Přelivná hrana začíná po mimoúrovňovém skluzu, v místě kde končí kaskádová část bazénů, která bude zhotovena ze skimmerových stěn. Bazén bude opatřen vodními atrakcemi, jedná se o drobné herní prvky s celkovou výškou do 0,4-3,0 metrů nad hladinou. Jedná se o jedenáct vodních atrakcí umístěných volně v bazénu, z nichž pět atrakcí bude mít vyžadovat základovou patku o rozměru 1200x1200x1000mm, v jednom případě o rozměru 2400x1200x500mm. Při severní hraně bazénu budou osazeny chrliče. Přístup do bazénu je zajištěn přes pět nových nerezových brodítek. Jedno z brodítek, při dolní severovýchodní části bazénu, doplněno o bezbariérové brodítko uzpůsobené pro tělesně postižené návštěvníky.

Rekreační bazén:

Víceúčelový bazén z nerezové oceli se dvěma výškovými úrovněmi 1,2 a 1,5 metrů propojeny rampou s vizuálně označenou změnou výškových úrovní. Přelivná hrana kombinovaná se skimmerovou stěnou, protiskluzový úprava dna bazénu. Bazén bude opatřen nerezovým tobogánem a skluzavkou (samostatný soubor PS02) a vodními atrakcemi, jedná se o tři drobné herní prvky „perličky“, pro které budou připraveny betonové základové patky o rozměru 1200x1200x1000mm. Při severovýchodní hraně bazénu budou osazeny vodní atrakce - chrliče a vodní děla, dále trubkové masážní perličkové lavice a lehátka. Přístup do bazénu je zajištěn přes šest nových nerezových brodítek. Brodítko při výstupu u tobogánu bude rozšířené na šířku 5,0 metrů. Jedno z brodítek, při dolní východní části bazénu, doplněno o bezbariérové brodítko uzpůsobené pro tělesně postižené návštěvníky.

Plavecký bazén:

Plavecký bazén z nerezové oceli se dvěma výškovými úrovněmi 1,5 a 1,7 metrů propojeny rampou s vizuálně označenou změnou výškových úrovní. Přelivná hrana kombinovaná se skimmerovou stěnou, protiskluzový úprava dna bazénu. Bazén je navržen jako plavecký s bezbariérovým vstupem při horním východní části bazénu. Ve spodní části bazénu v hloubce 1,7 metrů je umístěny tři atrakce: šplhací síť lezecká stěna a 2x lanový most s lekníny.  Pro lezeckou stěnu budou připraveny tři betonové základové patky o rozměru 1200x1200x1000mm. Přístup do bazénu je zajištěn přes šest nových nerezových brodítek. Jedno z brodítek, při horní východní části bazénu, doplněno o bezbariérové brodítko uzpůsobené pro tělesně postižené návštěvníky.

Součástí tohoto souboru jsou nerezová brodítka se sprchami. Brodítka jsou koncipována jako uzavřená korýtková konstrukce v samostatném provedením. Plocha brodítek opatřena protiskluzovým dezénem s prolisem. Brodítka budou opatřena přepadem vody a vypouštěcí dnovou zátkou. Brodítka budou osazena v místech stávajících betonových brodítek, ve stávajícím počtu kusů a se stávajícím napojením na komunikační trasy. Sprchy budou tvořeny centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části, ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy. Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci.

Brodítko pro tělesně postižené návštěvníky je navrženo v horní části sportovního bazénu v blízkosti přelivné hrany mezi prostředním a spodním bazénem. Brodítko pro TP je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedením se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím. Dno brodítka s protiskluzovým dezénem s prolisem.

PS 02 – Tobogán a skluzavka

V horní části prostředního rekreačního bazénu při jihozápadním břehu bazénu bude umístěn nerezový tobogán a široká nerezová skluzavka se společnou ocelovou konstrukcí podpěr a vřetenového schodiště. Výška horní hrany zábradlí přístupového schodiště bude ve výšce 8,945 metrů, doplňkové bezpečnostní zábrany při rozjezdové části tobogánu nepřesáhnou celkovou výšku stavby nad 10,0 metrů. Základy pro tobogán a skluzavku jsou řešeny jako samostatný stavební objekt SO 03.

Tobogán celkové délky cca 73,2 metrů, šířka tubusu tobogánu 1,04 metru, startovací výška 8,0 metrů. Sklon tobogánu cca 10,9 %. Skluzavka tobogánu bude kompletně s nerezové oceli tloušťky 2,00 – 2,30 mm. Veškeré díly svařovány nerezovým svařovacím materiálem, sváry přebroušeny a vyleštěny. Veškeré hrany plechů zaobleny, případně opatřeny chráničkou. Podpěrné konstrukce jsou tvořeny žárově pozinkovanou ocelí. Přistávací vana s plechovým opláštěním bude nasazena na betonové desce bazénu.

Široká skluzavka celkové délky cca 16,4 metrů, šířky 4,0 metrů, startovací výška skluzavky je 4,0 metrů. Skluzavka bude kompletně s nerezové oceli tloušťky 2,00 – 2,30 mm. Veškeré díly svařovány nerezovým svařovacím materiálem, sváry přebroušeny a vyleštěny. Veškeré hrany plechů zaobleny, případně opatřeny chráničkou. Podpěrné konstrukce jsou tvořeny žárově pozinkovanou ocelí.

Společné schodiště na tobogán a skluzavku je navrženo jako ocelová žárově pozinkovaná konstrukce tvořena pylony s konzolami a jednotlivými podpěrami. U pylonového typu konstrukce jsou konzoly a závěsy vzájemně pevně spojeny (bez závěsů drátěnými lany nebo plochými pásy). Konstrukce obsahuje spirálové schodiště s dodatečnou podestou pro plavčíka.

PS 03 – Bazénová technologie

Součástí technologické úpravy bazénové vody je betonová akumulační nádrže, oběhová čerpadla, tlakové filtry s vícevrstvou filtrační náplní, automatické dávkovací zařízení chemikálií.

Cirkulace vody v bazénu je zajištěna systémem dnových trysek a kanálů, které přivádí upravenou vodu do bazénu. Tento systém zabezpečuje správné hydraulické poměry v bazénu a vylučuje vznik tzv. hluchých míst, která se můžou stát potencionálním zdrojem mikrobiálního znečištění. Dále se voda přelívá přes přelivný žlábek a samospádem teče do akumulační nádrže. Voda je odebírána také ze dna pomocí přisávání čerpadlem pomocí dnových vpustí. Akumulační nádrž slouží k vyrovnávání hladiny vody v bazénu. Současně také slouží jako zdroj prací vody pro filtr. Z akumulační nádrže je voda nasávána čerpadly a hnána na filtr. Čerpadla jsou jedinou hnací silou v celém recirkulačním systému. Na filtru voda protéká přes filtrační lože, které je složeno z křemičitého písku o rozdílných frakcích.  Posledním krokem před vstupem přefiltrované vody do bazénu je automatické nadávkování desinfekce na bázi chlóru. K zabezpečení účinné filtrace se před filtrem ještě automaticky dávkuje flokulační činidlo, které způsobí, že velmi malé částice nečistot (mechanickou filtrací neodstranitelné) se začnou shlukovat a vytvoří větší částice tzv. vločky, které jsou již zachytitelné na filtru. Pro správně probíhající dezinfekci a vyvločkování se upravuje dle potřeby pH. Korekce pH se provádí ve společné akumulační nádrži. Veškeré dávkování chemikálií bude prováděno automaticky dle aktuálního vyhodnocení jednotlivých kvalitativních parametrů vody v bazénu kontinuálním měřícím zařízením.

Veškeré bazénové rozvody a tvarovky budou z potrubí PVC DN 40 – 400 v odpovídajícím tlakovém provedení PN 1,6 MPa, PN 1,0 MPa nebo PN 0,6 MPa. Uzavírací a regulační armatury jsou navrženy převážně plastové, příp. kovové v tlakovém provedení PN 1,6 MPa.

Pro eliminaci vázaného chlóru, zvýšení kvality vody a snížení objemů desinfekčních prostředků na bázi chlóru, jsou do systému zařazeny generátory ozonu se zvláštním okruhem ozonizace do akumulační jímky.

PS 04 – Silnoproud pro bazénovou technologii

Pro připojení technologických zařízení budou umístěny skříňové (nástěnné) oceloplechové rozvaděče. Na rozvaděči budou umístěny ovládací panely pro volnu režimu jednotlivých zařízení včetně optické signalizace provozu a poruchy. Bude se jednat o celkem 6 ks rozvaděčů o rozměru 800x2000x400mm. Kabelové rozvody budou řešeny kabely CYKY, JYTY, CYSY, NYCWY a budou uloženy ve společných kabelových žlabů a chráněny proti mechanickému poškození.

Ve strojovně filtrace bude umístěna hlavní ochranná přípojnice (HOP), pokud nebude k dispozici stávající. Napojení na stávající uzemnění bude provedeno vodičem FeZn. V rámci rozvodů bude provedeno doplňující ochranné pospojování vodičů 6mm2. Kolem nerezové konstrukce bazénů bude ve výkopu položen po obvodu pásek  FeZn 30/4, který bude po 15m vodivě spojen s nerezovou konstrukcí bazénu. Dále bude pásek napojen na stávající uzemňovací soustavu, případně umístěny i uzemňovací tyče.

PS 05 – MaR pro bazénovou technologii

Soubor řeší návrh měřících a regulačních obvodů pro řízení a sledování provozu. Do řídicího systému budou napojeny veškeré spotřebiče, které budou z řídicího systému ovládány a monitorovány. Řídicí systém je navržen na bázi programových řídících modulů umístěných v rozvaděči RB-MaR. Je plně automatický s možností ručního ovládání a sledování provozních a poruchových stavů z operátorského panelu. Pro případ výpadku napájení bude řídicí systém po omezenou dobu zálohován zdrojem nepřetržitého napájení. Kabelové rozvody budou řešeny kabely JYTY, JYSTY, CYSY a budou uloženy ve společných kabelových trasách ve žlabech nebo v plastových chráničkách.

Objektová skladba - umístění:

SO 01 – Bazény

Jedná se o rekonstrukci tří stávajících bazénů nepravidelného tvaru, které jsou tvořeny železobetonovými vanami na parcele 889/2. Rekonstrukce se v maximální míře snaží zachovat stávající přírodní charakter původního slepého ramene řeky Svratky.

Celková vodní plocha dětského bazénu: 2 160,00 m2, průměrná šířka 17,5 – 24,95m délka s maximální hloubkou 0,4m. Délka tohoto bazénu je 116,30. V prvních dvou třetinách se nejedná o typický bazén, ale je navozen dojem mělké řeky se splavy.

Celková vodní plocha rekreačního bazénu: 2 297,00 m2, 17,6 – 15,9m délka s hloubkou 1,2 - 1,5m. Délka tohoto bazénu je 143,5m.

Celková vodní plocha plaveckého bazénu: 2 160,00 m2, 17,2 a místy šířky až 21m s hloubkou 1,5 - 1,7m. Délka tohoto bazénu je 143,2m.

SO 02 – Objekt filtrů

Stavba objektu filtrů je samostatně stojící přízemní novostavba přístřešku pro filtrační nádrže. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 8,0 x 13,0m a výškou 3,75m. Objekt filtrů se nachází na parcele číslo 931/1 a 912/18.

SO 03 – Základy pro skluzavku a tobogán

Základy jsou tvořeny betonovými patkami a mikropilotami. Tyto patky jsou rozmístěny nerovnoměrně na ploše cca 200 m2

Jedná se o osm menších základových patek o rozměru 1000x1000x1000mm a pět patel větších o půdorysném rozměru 2000x2000mm a hloubce 1200mm. Monolitické základové patky budou vystaveny na mikropilotách. Základy jsou umístěny na parcelách číslo 889/2, 889/14 a 923/2.

SO 04 – Zpevněné plochy a drobné terénní úpravy, zeleň

V rámci rekonstrukce bazénů budou provedeny nové zpevněné plochy podél celého obvodu bazénů. Jedná se celkem o plochu zpevněných ploch cca 3872 m2 a navazujících nezbytných terénních úprav o celkové ploše cca 3560 m2 na parcelách: 889/8, 889/9, 889/10, 889/11, 889/13, 889/14, 889/15, 912/15, 912/18, 915/2, 915/8, 915/9, 915/10, 923/2, 931/4, 932/4, 933/9. Drobné terénní úpravy jsou vyvolány zvednutím hrany bazénů a okolních zpevněných ploch a 150mm.

SO 05 – Zastínění dětského bazénu

Část dětského bazénu bude zastíněna textilní membránovou na subtilní ocelové nosné konstrukci. Založení ocelových pilířů bude přes základové patky do vrtaných pilot. Celková plocha zastínění bude cca 370 m2 a její pomocná ocelová konstrukce nebude vyšší než 9 metrů. Jedná se o celkem osm čtvercových „deštníků“ o rozměrech  6x6 metrů a 8x8 metrů. Navrhované zastínění bude celoroční.

Každý stínící deštník bude vynášen jedním ocelovým pilířem, který bude mít vlastní betonovou základovou patku o rozměru 2000x2000x1500mm a pilotu o hloubce cca 6,5 metru. Základové patky jsou umístěny na parcele 889/2, plocha stínícího deštníku bude i nad parcelou 889/15 a 923/2.

Provozní soubory - umístění:

PS 01 – Nerezové bazény

Nerezové bazénu budou ve velké míře napodobovat stávající členitý tvar soustavy tří bazénu evokujících přírodní koryto řeky. V maximální míře je zachován princip propojení bazénu v jedno koryto, které se směrem k řece  po téměř celé délce otevírá v mělký stupňovitý břeh. Dna bazénů budou provedeny s protiskluzovou úpravou. Součástí tohoto souboru je dodávka bazénových schodů, zábradlí, přelivných hran, nerezových brodítek, sprch a vodních atrakcí.

Celková vodní plocha dětského bazénu: 2 160,00 m2, průměrná šířka 17,5 – 24,95m délka s maximální hloubkou 0,4m. Délka tohoto bazénu je 116,30. V prvních dvou třetinách se nejedná o typický bazén, ale je navozen dojem mělké řeky se splavy.

Celková vodní plocha rekreačního bazénu: 2 297,00 m2, 17,6 – 15,9m délka s hloubkou 1,2 - 1,5m. Délka tohoto bazénu je 143,5m.

Celková vodní plocha plaveckého bazénu: 2 160,00 m2, 17,2 a místy šířky až 21m s hloubkou 1,5 - 1,7m. Délka tohoto bazénu je 143,2m.

Nerezové bazény se nacházejí na parcele 889/2, brodítka zasahují na parcely 889/8, 889/10, 889/11, 889/13, 889/14, 889/15, 912/15, 915/2, 915/8, 915/9, 915/10, 923/2 a 932/4.

PS 02 – Tobogán a skluzavka

V horní části prostředního rekreačního bazénu při jihozápadním břehu bazénu bude umístěn nerezový tobogán a široká nerezová skluzavka se společnou ocelovou konstrukcí podpěr a vřetenového schodiště. Výška horní hrany zábradlí přístupového schodiště bude ve výšce 8,945 metrů, doplňkové bezpečnostní zábrany při rozjezdové části tobogánu nepřesáhnou celkovou výšku stavby nad 10,0 metrů. Tobogán celkové délky cca 73,2 metrů, šířka tubusu tobogánu 1,04 metru, startovací výška 8,0 metrů. Sklon tobogánu cca 10,9 %. Široká skluzavka celkové délky cca 16,4 metrů, šířky 4,0 metrů, startovací výška skluzavky je 4,0 metrů.

Tobogán a skluzavka jsou umístěny na parcelách číslo 889/2, 889/14 a 923/2.

PS 03 – Bazénová technologie

Součástí technologické úpravy bazénové vody je betonová akumulační nádrže, oběhová čerpadla, tlakové filtry s vícevrstvou filtrační náplní, automatické dávkovací zařízení chemikálií. Bazénová technologie bude umístěna ve stávající budově strojovny bazénové technologie, která se nachází na parcela 912/3 v severovýchodní části areálu. Trasy vedení jsou všechny vedeny v rámci vnitřního areálu koupaliště v přibližně shodných trasách rozvodů stávající technologie. Dále vznikne nové propojení mezi budovou strojovny bazénové technologie a nově vystavovaného objektu filtrů (dále řešeno jako samostatný objekt SO02), sdružená kabelová trasa bude vedena po parcele 912/18 a přibližné délce 150 metrů. V rámci rozvodů budou osazeny nové revizní a technologické šachty v místě stávajících. Bude se jednat o systémové šachty, které rozměrově nebudou větší než stávající betonové.

PS 04 – Silnoproud pro bazénovou technologii

V rámci nové bazénové technologie budou provedeny nové silnoproudé vnitroareálové rozvody týkající se propojení strojovny bazénové technologie, nového objektu filtrů a jednotlivých bazénů a atrakcí.

PS 05 – MaR pro bazénovou technologii

V rámci nové bazénové technologie budou provedeny nové slaboproudé vnitroareálové rozvody týkající se propojení strojovny bazénové technologie, nového objektu filtrů a jednotlivých bazénů a atrakcí.