Investor:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Stavba:	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU HODONÍN – FASÁDA A STŘECHA

Místo stavby:	Objekt č.p.3747 a 3748 na pozemcích st.p.č.566/1 a 566/2, p.č. 160/6, 566/6, 1/42, 1/43, 1/44 k.ú. Hodonín

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatelé:			Ing. arch. Adam Rujbr (odpovědný projektant, architekt)

Ing. arch. Michal Grošup (architekt)

Ing. Michal Surka (stavební část, HIP)

Ing. David Surýnek (PBŘ)

Ing. Jaroslav Prokeš (UT,VZT,ZTI)

Vladimír Šob (elektro)

Ing. Jiří Ilčík (statika)

Brno 10/2014

OBSAH:

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	4

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	4

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	4

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6	Základní charakteristika objektů	5

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	11

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	11

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	12

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	12

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	13

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	13

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	13

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA	14

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	15

# B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### Charakteristika stavebního pozemku

Samostatně stojící objekt Kulturního domu se nachází uprostřed sídliště Jihovýchod zbudovaného v 80. letech 20. století. Ulice Horní Valy, na které se objekt nachází, je propojena s pěší zónou kolmou na centrální Národní třídu. Na této ulici (Horní Valy) se nachází i další občanské stavby: poliklinika, dům dětí (nyní úřad), jižně od kulturního domu je škola. Na sever od objektu se nachází volná travnatá plocha a parkoviště, na východě navazuje rozestavěný hotel (již částečně stržen) a ze západu je území stavby ohraničeno zmíněným zdravotním střediskem. Parcela je velmi mírně svažitá směrem na východ.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Geodetické zaměření pozemku - polohopis a výškopis: Geotest s.r.o.,

- Inženýrsko-geologický průzkum: Geotest s.r.o, v r.2012. Vzhledem k tomu, že nejsou prováděny nové přístavby a ani nijak přitěžovány stávající základy, nejsou výsledky průzkumu dále popisovány.

- Stavebně technický průzkum – H.arch projekt s.r.o.

- poruchy nosných konstrukcí nebyly v objektu zjištěny, rovněž nebyly zjištěny poruchy, které by svědčili o snížené spolehlivosti základových konstrukcí,

- závažnější poruchy stěnových výplní a podlah byly zjištěny jen v 1. NP v části restauračního traktu na rozhraní podsklepené a nepodsklepené části; s vysokou pravděpodobností jsou poruchy způsobeny nevhodnou skladbou násypu a nedostatečným hutnění spolu s pronikající vlhkostí do původních zásypů – dochází k dodatečné konsolidaci,

- v monolitické nosné konstrukci 1. PP byla použita výztuž lepší kvality, než jakou předepisoval původní projekt, v průřezu průvlaku byl však použit menší počet výztužných prutů; obecně lze konstatovat, že nosnost prvků je minimálně stejná, v některých případech mírně vyšší, než předpokládal původní projekt,

- pevnost zdiva je nižší, než by bylo možné očekávat na základě stáří objektu; průměrná pevnost zdiva byla stanovena na fd = 1,0 MPa; rozhoduje kvalita malty, která je nízká především z důvodu dlouhodobé vlhkosti a nedostatkům při výstavbě (kaverny) apod.,

- beton prefa stropu nad 1. PP a monolitického středního průvlaku lze hodnotit jako beton třídy C20/25; beton základové patky a sloupů lze hodnotit jako beton třídy C12/15.

- při průzkumu obvodového pláště bylo zjištěno, že se nejedná o typický boletický panel a nosným prvkem jsou viditelná hliníková žebra, která nejde bez demontáže vnitřního obložení demontovat a dále, že stávající tepelná izolace je v dobrém stavu a může být ponechána.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba nebude zasahovat do žádného ochranného pásma.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny vždy mezi 6-20 hodinou. Při provozu objektu nebudou vznikat žádné zplodiny ohrožující ovzduší. Likvidace azbestocementových desek na střeše bude provedena v uzavřené buňce z provizorní zaplachtované konstrukce, kde bude pomocí ventilátorů udržován podtlak a desky budou již zde baleny do vaků a následně odváženy na skládku.  Stavba bude pouze na pozemku investora.

#### Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti při přípravě území a po dobu výstavby:

-	Azbest bude likvidován odbornou firmou dle technologického postupu odsouhlaseného KHS

- Provádění fasády bude suchý proces vyjma finálních omítek

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu na staveniště. Stavební firma zabezpečí průběžné čištění okolních ulic v případě znečištění vozidly stavby.

Stavbou nebude negativně ovlivněna příroda a krajina. Při stavbě a montáži technického vybavení nebude použito nic, co by mohlo mít negativní vliv na ochranu přírody.

Stavbou nebudou změněny odtokové poměry v území, dešťové vody ze střechy budou odváděny stávající kanalizací.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci I. etapy dojde k částečnému rozebrání obvodového pláště systému Kord (skleněné výplně) a nenosných vrstev střech. Demontovány budou výplně otvorů a některé části  v obvodovém zdivu. Budou vykáceny náletové dřeviny kolem fasády z důvodu přístupu.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou požadavky na zábor ZPF ani lesních pozemků.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na všechny dostupné inženýrské sítě a toto napojení bude využito i při změně stavby.

Bude také využíván stávající příjezd a okolní parkovací plochy.

### Věcné a časové vazby na stavby

Stavba bude probíhat ve dvou etapách. První etapa bude výměna obvodového pláště a zateplení střechy v rámci dotací a ve druhé etapě dojde k úpravám vnitřních dispozic a systémů. Začátek I. etapy stavby je předpokládán na jaro roku 2015, ukončení stavby do 4  měsíců od zahájení výstavby.

# B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba bude i nadále sloužit ke kulturnímu vyžití obyvatelstva. Účelem rekonstrukce je v této etapě pozvednout estetickou kvalitu stavby a snížit energetickou náročnost. V další etapě potom zefektivnit provoz, zvednout kapacitu, lépe využít vnitřní prostory, umožnit provozovat jednotlivé části nezávisle na sobě a zároveň víceúčelově s možností rychlé změny účelu využití a v neposlední řadě učinit budovu bezbariérovou ve všech částech přístupných veřejnosti.

Kapacita sálu je dle koncepce požární bezpečnosti stavby stanovena na 1560 osob na stání při koncertě.

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Samostatně stojící objekt Kulturního domu se nachází uprostřed sídliště Jihovýchod zbudovaného v 80. letech 20. století. Ulice Horní Valy, na které se objekt nachází, je propojena s pěší zónou kolmou na centrální Národní třídu. Nové Městské kulturní centrum se stane živou dominantou. Navazující úpravy venkovních ploch poskytnou novou kvalitu této části města. Vstup do budovy by bylo vhodné akcentovat např. vytvořením aleje nízkých stromů zdůrazňující severojižní osu nástupu ze stávajícího náměstí. Severozápadně od budovy by měl v budoucnu vzniknout parkovací dům, který by se nacházel na průniku uliční čáry ulice Horní Valy a „náměstí“ vymezeného ulicemi Výstavní a Polní. Návrh předpokládá z východní strany vybudování obslužné komunikace pro zásobování KD. Prostor mezi KD a hotelem by se v budoucnu mohl stát pěší zónou.

Nový prostor se formuje také na jih od kulturního domu. Jedná se o polouzavřené atrium. Tento prostor bude sloužit jako venkovní terasa pro posezení u snack baru, případně jej bude možno využít pro pořádání akcí pod širým nebem (koncerty, divadla, letní kino apod.). Dlážděná plocha bude doplněna vzrostlými stromy a lavičkami a zakončena krytou nástupní terasou – společným nástupem do divadelního snacku a hlavního sálu.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vnější tvář budovy bude zcela nová. Svou tvarovou střídmostí bude korespondovat s okolní zástavbou, výraznou kvalitou použitých materiálů a zpracování se stane dominantou prostoru. Řešení je vedeno snahou o nadčasovost. Co se týká obalu budovy, bude stávající nevyhovující obkladový systém KORD částečně odstraněn a v souladu se zpracovaným energetickým auditem nahrazen novým pláštěm. Tento plášť bude proveden v kombinaci tří různých typů konstrukcí. Obklad z velkoformátových vláknocementových desek v barvě betonu bude zavěšen na kovové kostře v úrovni parteru (odolné proti vandalům).  Beton je materiál korespondující s okolní výstavbou. Od úrovně 2.NP výše pak bude fasáda provedena v bílé omítce. Tělesa schodišť budou obložena nepravidelně rozpustilou strukturou vytvořenou z velkoformátových vláknocementových desek v antracitovém odstínu. U hlavního schodiště u vstupu bude struktura doplněna náladovým osvětlením, led pásky umístěnými v mezerách mezi jednotlivými deskami.

Okna budou hliníková v tmavě stříbrné barvě (RAL 9007), rámy budou z vnější strany částečně překryty fasádním pláštěm, jednak aby byla eliminována tloušťka profilů a také z důvodu omezení tepelných mostů. Vstupní dveře a okolní prosklené plochy budou hliníkové ve stejné tmavě stříbrné barvě jako okna.

## B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení stavby bude v této etapě zachováno. Technologie rekonstrukce fasády byla vzhledem ke stávajícímu plášti navržena tak, aby byl plášť s interiérové strany z převážné části zachován a k úpravám dojde pouze kolem oken. Při rekonstrukci střech bude také prováděna pouze výměna nenosných vrstev a střechy budou po etapách chráněny provizorní střechou, bránící jak šíření azbestu do okolí, tak i zatečení do objektu.

Dispoziční řešení

Bude v této etapě zachováno.

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Při vypracovávání projektové dokumentace stavby byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

V této etapě dojde k vybudování rampy na jižní straně objektu, která zajistí bezbariérový přístup z této strany budovy. Zbylé úpravy budou provedeny v další etapě.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života při užívání. Investor bude před uvedením stavby do provozu seznámen s ovládáním všech zařízení a všechna zařízení budou certifikována a odzkoušena dodavatelem, vč. příslušných revizních zkoušek. Všechny povrchy budou mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám dle požadavku § 21 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.  Elektrospotřebiče budou navrženy s dostatečným krytím pro daný provoz. Návody ke všem zařízením budou v českém jazyce.

Obsluha všech strojů se děje z úrovně podlahy. Při provádění údržby, seřizování a výměny komponentů všech zařízení bude přizvána odborná firma s proškolenými pracovníky.

Respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

## B.2.6	Základní charakteristika objektů

### Stavební, konstrukční a materiálové řešení

#### Základy:

Základy budou ponechány stávající. K úpravě dojde pouze na severní straně u schodiště, kde bude upraven tvar obvodové stěny a u základů bude provedeno podepření nových obvodových stěn základovým trámem. Základové pasy budou provedeny také pod novými schodišti a opěrnými zídkami. Další nové založení bude v místech ramp, kde bude po obvodu vyzděna stěna z betonových tvárnic na základovém pasu a na to vybetonována vlastní rampa. Takto bude provedena i nová stěna kolem schodiště. Posledním základem jsou základové patky pod sloupky střechy nad vstup y do sálu. Podrobně řešeno v konstrukční části.

Bourací práce:

V 1.PP budou odstraněny obezdívky a stěna kolem nového schodiště v rampě a provedena nová stěna se svislou hydroizolací. Také se zde provede otvor pro budoucí dveře a osadí se provizorně větrací mřížka. V obvodovém plášti budou odstraněny všechny výplně a sklo na boletických panelech. Odborně se sejme plastika na západní straně. Na severní straně se zbourají 3 zděné pilíře a nahradí novou stěnou. V 1.NP bude odstraněno kompletně venkovní posezení před restaurací. Na střeše bude sejmuto celé souvrství až na trapézový plech. V něm budou provedeny otvory pro nové ventilátory a světlíky SOZ. Dle průzkumu se ve skladbě nachází azbestocementové desky. Ty budou odborně zlikvidovány. Demontovány budou chladící jednotky na fasádě a stříšce nad vstupem a přesunuty na střechu. Ubourána bude střecha nad stávající rampou a konzola nad vstupem. Atika kolem terasy ve 2.NP se odstraní po úroveň trapézového plechu a provede nová vyšší. Nad provazištěm demontována jižní stěna. D8le drobné bourací práce spojené s napojením příček na fasádu a úpravou venkovních schodišť.

#### Svislé nosné konstrukce:

Stávající obvodový plášť bude částečně rozebrán. Z boletických panelů bude odstraněna vrstva skla a Al lišty oplechování. Z míst sond bylo zjištěno, že tepelná izolace je v dobrém stavu a může být ponechána. Na nosné AL profily fasády po á 1200 mm bude zavěšen nový obousměrný rošt ze Z a OM profilů, ve kterém bude minerální vata tl. 260 mm a ochranná difuzně propustná folie. Kolem oken provedeny ocelové výměny z profilu 120/80, ke kterému budou kotveny přerušené Al profily. Výměna bude  v  místě oken vyplněna PUR pěnou. Následně budou v 1.NP namontovány velkoformátové vláknocementové panely tl. 8 mm s provětrávanou vzduchovou mezerou v barvě betonu a mezerami šířky 6 mm. Panely s antigrafity úpravou a garancí stálosti barvy. Ve 2.NP bude na rošt osazena sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm, armovací stěrka s výztužnými páskami a rohy a dále fasádní minerální omítka. Cely systém certifikován pro tuto skladbu. Na zděných stěnách osazeno 200 mm izolace v roštu pro vynešení obkladových panelů, případně proveden v místě omítek systém ETIC.

Vnější zateplení, bude provedeno výhradně jen vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) pak musí splňovat tyto parametry: ETICS s evropským certifikátem podle ETAG 004. Zateplení bude provedeno v souladu s požadavky:

-	architektonické a stavební části této dokumentace,

-	certifikátů a dalších dokladů kontaktního zateplovacího systému.

Požadavky požární bezpečnosti:

-	zateplovací systém certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně B-s1,d0 podle ČSN

EN 13 501-1 a indexem šíření plamene is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti

hmot.

Mechanická odolnost:

-	zateplovací systém (ETICS) musí vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu min. 15J,

-	doporučuje se, aby zateplovací systém (ETICS) v oblasti vstupů vykazoval minimálně do výšky dospělého

člověka zvýšenou mechanickou odolnost 	kategorie I/60J dle ETAG 004. Předpokládá se dvojitá perlinka

v základní vrstvě ETICS.

Odolnost proti vzniku trhlin:

-	zateplovací systém (ETICS) musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi

s vlákny. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004

vykazovat žádné trhliny.

Povrchová úprava:

-	povrchová úprava rozhodující většiny ploch bude provedena (dle výkresové části) organickou omítkou s

přísadou proti plísním a řasám,

-	ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění

paropropustnosti sd < 0,3m (EN ISO 7783-2),

-	barevný odstín povrchové úpravy nesmí mít stupeň odrazivosti světla menší

než 25%. V opačném případě by jeho použití muselo být schváleno výrobcem

systému s uvedením podmínek použití.

Izolant:

-	rozmístění izolantů v ETICS musí být v souladu s požadavky požárně 	bezpečnostního řešení této

dokumentace,

-	jako izolant bude použita minerální vata s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD maximálně 0,037

W/(mK),

-	pod terénem, nad terénem do výšky cca 0,5m a jinými plochami s odstřikující vodou budou jako izolant

použity soklové desky = speciální polystyren na sokl (EPS Perimetr) λD maximálně 0,034 W/(mK).

Armovací síťovina:

-	do základní vrstvy zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 155 g/m2 a pevností v

tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, 	velikost ok musí být max. 6x6 mm.

Hmoždinky:

-	v systému budou použity pouze schválené typy hmoždinek,

-	před montáží izolantu bude provedena výtažná zkouška,

- 	kotvení bude prováděno dle kotevního plánu,

-	pro zamezení negativního vlivu tepelných mostů budou zásadně použity jen hmoždinky s tepelně izolační

zátkou tloušťky 25mm a průměru 64 mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž,

-	kotevní hloubka dle podkladu a pokynů výrobce hmoždinek.

Systémové lišty:

-	zateplovací systém bude realizován s použitím plné škály systémových lišt výrobce systému. Případné

řešení detailů bez lišt musí být před realizací odsouhlaseno projektantem dokumentace ke stavebnímu

řízení.

Budou použity zejména lišty:

-	zakládací lišta z protlačovaného hliníkového profilu tloušťky 1,5 mm,

-	spodní ukončovací (naklapávací) plastová lišta se síťovinou,

-	parapet utěsněný těsnící páskou bude na ETICS napojen přechodovým

plastovým profilem s integrovanou síťovinou, do kterého se zasune parapetní plech,

-	systémové plastové lišty s integrovanou síťovinou na svislých ostěních otvorů,

-	systémové plastové lišty s integrovanou síťovinou a okapovou hranou v nadpraží otvorů,

-	dále lišty dilatační, podparapetní atd.

Založení zateplovacího systému (ETICS):

-	nad soklem bude použita zakládací systémová soklová lišta z protlačovaného eloxovaného hliníku tloušťky

1,5 mm. Bude osazena dle výkresů fasád,

-	na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná 	systémová plastová lišta se

síťovinou zabraňující trhlinám v místě napojení 	armovací vrstvy na soklovou lištu a umožňující

nezávislou dilataci soklové lišty na omítce,

-	sokl může být založen také dvoudílnou systémovou soklovou lištou s přerušeným tepelným mostem.

Sokl:

-	pod úrovní terénu a do výšky cca 0,3m nad terénem a v obdobných místech s odstřikující vodou budou jako

izolant použity nenasákavé soklové desky = speciální polystyren na sokl (EPS Perimetr),

-	zateplení stěn, resp. zateplení soklu, v místech dle návrhu (dle výkresové části PD) zataženo v plné tloušťce

pod úroveň terénu, tj. pod úroveň okapového chodníku, případně rostlého terénu.

-	pokud bude při zateplování soklu pod terénem odhalena hydroizolace, musí být zachována její

hydroizolační funkce a současně musí být úpravou zabráněno šíření zemní vlhkosti pod vnější zateplení a

do něho.

Parapety, ostění, nadpraží otvorů v obvodových stěnách:

-	oplechování parapetů musí být navázáno na zateplení tak, aby byl vyloučen negativní vliv objemových

změn oplechování na zateplení, zamezeno vzniku trhlin a spár a zabráněno vnikání vlhkosti,

-	napojení zateplovacího systému (ETICS) na systémové parapety bude provedeno pomocí těsnících pásek

aplikovaných pod parapet a mezi parapet a ostění. V ostění bude použit přechodový plastový profil s

integrovanou síťovinou, do kterého se zasune parapetní plech,

-	napojení zateplovacího systému na rámy výplní otvorů v obvodových stěnách bude rovněž provedeno s

pomocí systémových plastových lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožnit pohyb ve dvou směrech.

Hlavní schodiště v čelní fasádě objektu bude nově obezděno a v mezerách vláknocementových panelů šířky 25 mm osazeny hliníkové lišty s led pásky. Panely v barvě antracit. Těmito panely obloženy i další vystupující tělesa fasády.

Na jižní straně bude prosklená stěna sálu nahrazena plnou fasádou s dveřmi. Některé atiky budou zvýšeny.

Nosný systém nových stěn a atik dle konstrukční části.

Nové stěny v místě rampy provedeny z betonových tvárnic vyplněných betonem a s vloženou výztuží.

#### Příčky:

Příčky budou ponechány v této etapě stávající. Dojde pouze u některých k ubourání jejich části zasahujících do nové fasády. Doplněny budou příčky napojené na nové okna a to v místě parapetů z SDK stěn.

#### Podlahy:

Podlahy ponechány stávající.

Nově doplněn pás podlahy na jižní fasádě kolem nové hliníkové stěny. Na nové rampě proveden hlazený povrch žb desky s protiprašným nátěrem. Na terase u restaurace doplněna betonová dlažba po vybouraném posezení a prodloužena podesta za rozšířeným schodištěm. Na jižní straně zvětšena plocha venkovní scény. Před vstupem bude očištěna stávající kamenná dlažba a vyměněny poškozené desky s doplněním na místech, kde vzniknou proluky u nové fasády. Nově provedena podesta pod schody u vstupu do 1.PP.

#### Vodorovné konstrukce:

Budou ponechány stávající. Při celkové rekonstrukci stavby budou odbornou firmou prověřeny stávající vazníky a spoje. Poškozené části budou vyměněny a provedena sanace vazníků. Podesta schodiště s úpravou tvaru obvodového pláště bude ubourána tak, aby zbylo uložení podesty na novém zdivu. Nově provedena žb deska nad schodištěm s otvorem pro ventilátor SOZ v tl. 200 mm. Ubourána bude střecha nad stávající rampou a konzola nad vstupem.

Podhledy:

Nyní ponechány stávající. Výměna podhledů nad vstupy v severní fasádě, kde stávající kazetové budou nahrazeny fasádním systémem s omítkou.

- Výplně otvorů:

Okna budou nahrazena novými hliníkovými v tmavě stříbrném odstínu (RAL 9007) s jiným umístěním a členěním. Je minimalizován počet rámů a okenních křídel. Otvíravá okna jsou navržena pouze v nezbytně nutném počtu. Vstupní prosklené stěny pak budou osazeny výplněmi s hliníkovými rámy. Zasklení bude provedeno kvalitními izolačními trojskly. Hliníkové rámy jsou navrženy minimálně 3 komorové, přerušený tepelný most profilu minimálně 3 komorový, stavební hloubka min. 76 mm, součinitel prostupu tepla rámu: Urámu = Uf ≤ 1,3 Wm-2K-1 , součinitel prostupu celého okna: UN = UW ≤ 0,90 Wm-2K-1.

Ztužení sestav musí být dimenzováno dle rozměru výplní, dle směrnic dodavatele profilů a musí být proveden statický výpočet

Zasklení: Izolační trojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního izolačního skla, s teplým „warm edge“ distančním rámečkem Ψ max. 0,04 Wm a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu složení např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ≤ 0,60 Wm-2K-1 nebo takové aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový součinitel prostupu tepla UN = UW ≤ 0,90 Wm-2K-1 . Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm ).

Kování: Celoobvodové kování. Dle typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou.

Těsnění funkční spáry: Dvoustupňové

Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru: Okna budou osazována dle směrnic pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno - rámy - ocelo–hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 800 mm. Např. na okno o rozměru 2100x1600 mm bude použito 14 ks kotvicích bodů. (Způsob prokázání: nákres rozmístění kotevních bodů, statický výpočet kotvení sestavy 15).

Tepelně technické vlastnosti: Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2012 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Součinitel prostupu tepla otvorovou výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2012. Tyto skutečnosti musí být doloženy zobrazením průběhu izotherm v ostění pro typické ostění každého objektu a navrženou otvorovou výplň, viz příloha výpis prvků.

Akustické vlastnosti: Provedení oken musí vyhovovat ČSN 730532 a ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům Rw = 35dB.

Některé výplně s požární odolností nebo komponenty pro budoucí napojeny na EPS pro přívod vzduchu. Na střeše osazeny světlíky pro přirozené odvětrání SOZ s napojením na ruční ovládání pro možnost větrání. U ventilátorů SOZ pouze podkladní kastlík, vyjma jednoho nad schodištěm, který bude nyní osazen pro větrání.

Kolem oken bude osazen distanční profil na polyuretanové bázi z PIR pěny, λD= 0,08 W/mK, pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa. Pod oknem výšky 100 mm a nad oknem bude profil výšky 80 mm, na ostění 30 mm. Stávající hliníkové profily budou na výšku oken zapěněny PUR pěnou, stejně jako ocelová výměna 120/80. Okenní rám propojen pásem parozábrany se stávající dřevotřískovou deskou.

Tepelně technické vlastnosti dle zpracovaného auditu firmy DEA. Detaily fasády a kolem oken posouzeny firmou PM Ekostep a ing. Šálou.

Vstup do budovy bude splňovat podmínky pro pohyb imobilních občanů, zasklení dveří bezpečnostním sklem, osazení vodorovného madla na opačné straně závěsů.

#### Úpravy povrchů:

- venkovní – fasádní omítka, zavěšený cementovláknitý obklad

- vnitřní – budou zachovány stávající povrchy. Dojde pouze k úpravám SDK stěn kolem oken, kde bude upraveno ostění a příčky dotaženy k oknům. Nové úpravy budou opatřeny malbou.

#### Střecha:

Stávající střecha nevyhovuje z hlediska špatných tepelně technických parametrů a výskytu azbestu. Skladba střechy bude až po úroveň trapézového plechu odstraněna a nahrazena novou.

Na nosnou konstrukci bude uložena parozábrana z PE fólie a následně tepelná izolace z minerální vaty, EPS spádových klínů a EPS desek. Nad většinou půdorysu musí být ve skladbě střech použita pouze minerální vata. Vrchní vrstvu bude tvořit pás z mPVC a na pochozích terasách WPC terasová prkna na rektifikačních terčích s třídou hořlavosti min.B. Požadavek na střešní plášť je EI 15 DP1.

Požadavky na vlastnosti vnějšího hydroizolačního zateplovacího systému pro ploché střechy s hydroizolační folií :

Zateplení střechy bude provedeno výhradně certifikovaným zateplovacím systémem s protokolem o zkoušce na kompletní systém. Zateplovací systém s třídou reakce na oheň minimálně BROOF (t3) podle ČSN EN 13 501-5.

Mechanická odolnost:

-	Pevnost folie v tahu N/50mm ≥ 1050.

-	Průtažnost  % ≥ 15

-            Tloušťka folie ≥ 1,5 mm

-            Difuzní odpor ≥ 15 000

Izolant :

-	Rozmístění izolantů musí být v souladu s požadavky požárně

bezpečnostního řešení této dokumentace.

Systémové lišty :

-	Střešní systém bude realizován s použitím plné škály systémových lišt	výrobce systému. Případné

řešení detailů bez lišt musí být před realizací odsouhlaseno projektantem dokumentace ke

stavebnímu řízení.

Budou vyměněny všechny klempířské prvky. Stávající žebříky demontovány, očištěny, nastaveno kotvení a znovu osazeny. Na střechu nad provaziště osazen nový žebřík s košem. Proveden nový hromosvod. Ke stávajícím jednotkám a v nově osazeným v další etapě provedeny podpěrné ocelové rámy a připraveny systémové průchodky pro přívod NN, případně chladiva. Stávající větrací hlavice ponechány, kastlíky zatepleny a osazeno nové oplechování. Dále budou osazeny světlíky pro SOZ s meteo stanicí a ovládáním pro větrání . V další etapě dopojeno do systému EPS. Pro ventilátory SOZ připraveny podstavce, stejně jako pro budoucí otvory VZT. Ocelové podpěrné konstrukce pro některé zvyšované atiky dle konstrukční části. Další zvyšující se atiky vyzděny z pórobetonových tvárnic.

Nové stříšky provedeny nad rampou a vstupy do sálu.

#### Klempířské prvky:

Oplechování z ocelových poplastovaných plechů tl. 0,7 mm v  tmavě stříbrném odstínu (RAL 9007)

Zámečnické prvky:

Provedeny jako pozink., případně s nátěrem základním a 2x vrchním v barvě RAL 9007.

Schodiště:

Budou zachována stávající. U schodiště na vstupní fasádě bude upravena podesta dle nového tvaru obvodových stěn. Nová vnější schodiště na rampách a z 1.PP budou betonová. Rozšířena budou vnější schodiště na severní fasádě s kamenným obkladem dle stávajícího stavu.

#### Zastínění:

Na oknech do kanceláří a VIP klubovny ve 2.NP budou instalovány venkovní žaluzie ve skrytém provedení pod fasádou. Žaluzie s el.pohonem.  Nad vstupy do sálu provedena nová stříška.

#### Izolace:

Tepelné

- obvodové stěny: minerální izolace v tl. 200 a 260 mm, ponechána bude i stávající minerální vata tl. 80 mm v boletických panelech. Odstraněna lokálně bude pouze v místech, kde bude při stavbě zjištěno poškození vlhkostí. Do výšky 300 mm na terén použit XPS.

- střecha: spádové klíny z minerální vaty nebo EPS 100S a minerální izolace, případně EPS desky, nad většinou dispozice nutnost celého souvrství z minerální vaty z důvodu PBŘ.

- stávající svislé hliníkové profily budou na výšku oken zapěněny PUR pěnou

Parozábrana: ve všech konstrukcích střech z PE fólie. Parozábrana osazena také do boletických panelů pouze v pásu kolem oken, kdy bude rám propojen se stávající dřevotřískovou deskou. Realizační firma doloží stavebně fyzikálním výpočtem vhodnost použité parozábrany.

Proti vodě: na střechách hydroizolační mPVC fólie, klasifikace hydroizolace Broof(t3). Na fasádě pro ochranu minerální vaty pojistná difuzně propustná fólie.

Tepelně technické vlastnosti dle zpracovaného auditu firmou DEA.

Zádržný systém proti pádu osob z výšky:

Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhuje záchytný systém s tzv. „montážním lanem“, které se mezi jednotlivé lanové úchyty napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvící vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo. Bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby.

Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP).

Lanové úchyty jsou kotveny do trapézového plechu a jsou vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvící body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem).

### Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita objektu je řešena v samostatné části projektu - stavebně konstrukční část. Je zde řešeno, aby při zatížení na stavbu nedošlo:

- ke zřícení stavby

- k většímu stupni nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo zařízení v důsledku většího přetvoření nosných konstrukcí

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

## B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Technické řešení

Vzduchotechnické zařízení a chlazení

Budou ponechány stávající funkční zařízení na střeše a na fasádě. Zrušen bude pouze ventilátor ve fasádě schodiště a menší ventilátory osazované do oken. Klimatizační jednotky pověšené na fasádě budou přesunuty na střechu. Pod menší jednotky budou provedeny ocelové podstavce místo betonových dlaždic.

Pro nové jednotky osazované ve druhé etapě budou provedeny nástavce nad střechou pro budoucí prostupy a vytaženy ocelové nohy pro budoucí podpěrné konstrukce pro jednotky a potrubí. Také budou u budoucích a stávajících jednotek osazeny systémové průchodky pro napojení NN a chladiva.

Vytápění

Bude ponechán stávající systém vytápění. Dojde pouze k posunu některých radiátorů v důsledku upravených poloh a rozměrů oken a dveří. Z tohoto důvodu se provedou i drobné úpravy tras připojovacího potrubí. Podrobně viz projekt vytápění.

Elektroinstalace

Stávající elektroinstalace se v této etapě nemění. K úpravám dojde pouze na prvcích osazených na fasádě a střeše. Budou demontovány stávající světla a nahrazeny novými dle poloh v projektu. Budou demontovány a následně zpět osazeny kamery. Nově budou osazeny reproduktory dle projektu s napojením do pokladny. Na střeše proveden nový bleskosvod a napojeny vyhřívané vpusti. Vše napojeno do stávajících rozvaděčů.

ZTI

Na střeše osazeny nové vpusti v místech vpustí stávajících s napojením do stávajících svislých svodů. Další zásahy do ZTI nyní nebudou.

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

SOZ nebude v této etapě zcela zprovozněno. Na střeše budou osazeny světlíky pro odvod kouře s meteo stanicí a budou nyní využívány pro větrání. Pod ventilátory budou provedeny pouze izolované podstavce a osazeny budou v druhé etapě. Pro přívod vzduchu budou sloužit okna a dveře, které budou připraveny na napojení ve druhé etapě.

## Popis otvorů pro odvod kouře a tepla:

Základní konstrukce je vyrobena z ocelového plechu tl. 1,5 mm a korozivzdorného hliníku. Tepelně izolovaná kostra je vyrobena z galvanizovaného plechu výšky min. 300 mm. Narušené galvanizované plochy jsou ošetřeny zinkovou barvou.

Otvíravá část je vyrobena z hliníkového profilu a zasklena polykarbonátem.  Tento materiál obsahuje stálou UV ochranu (filtr) a v ČR prošel zkušebními atesty podle norem ČSN 730862, ČSN 730863 a ČSN 730865. Zařízení pro přirozený odvod kouře musí splňovat veškeré požadavky dle ČSN EN 12101-2.2004, zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla a dle platných zkoušek byl výrobek zatříděn do skupiny B300, SL500, WLA, RE50.

Kouřová klapka je otvíraná pomocí pneumatického pístu. Tento pneumatický válec nevyžaduje údržbu, je opatřen fixací krajní polohy, která zabraňuje samovolnému zavření (např. větrem). Délka zdvihu válce je navržena tak, aby kouřová klapa se vždy otvírala na 140o . Fixační pojistka je aktivována po přívodu tlakového média.

### Výčet technických a technologických zařízení

V této etapě nebudou osazovány.

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení v projektu změny stavby před dokončením.

## B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

### Kritéria tepelně technického hodnocení

Řešeno v auditu firmy DEA. Řešení kritických detailů provedla firma PM Ekostep a ing. Šála. Součástí technické zprávy.

### Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Nejsou použity.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Během práce je nutno dodržovat platné ČSN a plnit podmínky příslušných technologických předpisů. Při realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění zákona, požadavky v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, životního prostředí, bezpečnosti práce (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č.86/1982 Sb. o zdraví lidu, zákon č.224/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, vyhlášku č.76/1991 Sb.). Stavba i vlastní provoz areálu bude v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. O odpadech, s vyhláškou 337 a 338/1997 Sb.

Po dokončení stavby a předání do provozu u jednotlivých zařízení musí být uživatel a provozovatel řádně seznámen s provozem zařízení a povinnostmi uživatele. Na stavbě a zabudovaném zařízení musí být prováděna pravidelná kontrola a údržba.

Pro zajištění bezpečnosti práce při výstavbě je nutné dodržovat podmínky dané vyhláškou č. 591/2006 Sb.

Všechny místnosti budou dostatečně větrány (přirozeně, vzduchotechnicky nebo v kombinaci), stěny v sociálním zázemí budou obloženy keramickým obkladem. Osvětlení zabezpečeno jak přirozeně, tak i uměle. Vytápění místností na normové hodnoty.

## B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Radon nebyl vzhledem rekonstrukci měřen. Nedojde k provádění nových přístaveb nebo podlah.

### Ochrana před bludnými proudy

Součástí stavby nejsou ocelové konstrukce, které by mohly podléhat korozi vlivem bludných proudů.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Provozem stavby budou vznikat pouze minimální dynamické jevy, ochrana není nutná.

### Ochrana před hlukem

Obvodové stěny mají dostatečné zvukově izolační vlastnosti. Nebudou použita žádná zařízení, která by při provozu přesahovala povolené hodnoty hluku. Akustika uvnitř objektu bude řešena v dalším stupni PD. Odhlučnění vnitřního VZT zařízení je řešeno v projektu. Byla provedena akustická studie na hluk šířící se do okolí a provedena opatření pro zamezení nepříznivých vlivů.

### Protipovodňová opatření

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území.

### Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)

Není nutno řešit.

# B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

### Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nebude nově připojena na inženýrské sítě vedoucí v přilehlé ulici. Napojení stavby zůstane stávajícími přípojkami a vnitřní rozvody se na ně budou napojovat uvnitř budovy.

Nejsou nutné žádné nové přeložky technické infrastruktury. Veškeré venkovní sítě jsou ponechány dle platného stavebního povolení:

Stavební povolení - Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy – č.j. SÚ/463/2008 - 4.Švc.STRI.StPo ze dne 5.6.2008

Prodloužení platnosti stavebního povolení do 31.12.2014 – č.j. MUHOCJ  49386/2013.Švc.STPP.Rozh ze dne 22.5.2013.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – přípojky již provedeny na pozemek, budují se pouze areálové rozvody

-

# B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

### Popis dopravního řešení

V rámci již vydaného stavebního povolení byla zbudována jedna parkovací plocha. V rámci rekonstrukce etapa II. budou dostavěny zbylé parkovací plochy. Příjezd ke kulturnímu domu bude po stávajících komunikacích. Zachována bude i úprava chodníků kolem KD na jižní a severní straně dle původního projektu. Na severní straně již byli chodníky, parkoviště a bezbariérová rampa postaveny.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Ke stavbě je stávající příjezd po ulici Horní Valy.

### Doprava v klidu

V této etapě neřešeno. Bude řešeno v etapě II.

### Pěší a cyklistické stezky

Bude provedena úprava a rekonstrukce chodníků kolem KD dle původního projektu. Jinak nedojde k zásahům do veřejných chodníků a cyklistických stezek.

# B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

### Terénní úpravy

Během úprav v projektu pro změnu stavby před dokončením dojde pouze k drobným úpravám kolem stavby spojených s vegetačními úpravami. Rozsáhlejší úpravy budou spojeny s dobudováním parkovacích ploch a úpravou chodníků na jižní a západní straně ve II. etapě.

### Použité vegetační prvky

Vegetace bude vysazena v pásu mezi chodníky a kulturním domem a kolem letní scény v etapě II.  Nyní pouze kácení náletových dřevin a dřevin bránících při stavbě fasády.

### Biotechnická opatření

Není řešeno.

# B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda

Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy (zákony č. 17/1992 Sb. a 114/1992 Sb., oba v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. v platném znění a zákonem č. 244/1992 Sb. v platném znění) a obecnými ustanoveními kapitoly 1 TKP, ustanoveními stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy. Při pracích prováděných podle této kapitoly TKP je třeba brát zřetel na charakter prací spojený s významnými zásahy do horninového prostředí. Práce prováděné v oblastech se zvláštním režimem (národní park, CHKO, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, lázní a zřídel atp.) se kromě obecných předpisů řídí ustanoveními příslušných státních orgánů vydávajících pro dané práce povolení. Omezení ve stavební činnosti nebo způsobu provádění prací jsou součástí dokumentace. Zhotovitel je povinen se těmito omezeními řídit. Objednatel/správce stavby kontroluje dodržování předepsaných omezení. Zhotovitel provádí výběr technologie mimo jiné s ohledem na požadavky na ochranu životního prostředí a zejména v exponovaných lokalitách volí technologie méně zatěžující okolí hlukem, prachem, emisemi spalovacích motorů a dynamickými účinky. Materiály hmoty, které budou trvale nebo dočasně ve styku s horninovým prostředím a podzemní a povrchovou vodou, musí splňovat požadavky uvedené v 1.16.2 těchto TKP. Jejich součástí jsou též certifikáty (doklady) o hygienické nezávadnosti materiálu, které jsou součástí dodávky prací.

Podmínky provozu strojů na stavbě se řídí obecnými právními předpisy a ustanoveními kapitoly 1 TKP. Stroje. Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. 23 a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty a maziva, nesmí produkovat nadměrné množství výfukových zplodin. Stroje musí být vybaveny zařízením proti nadměrné hlučnosti a prašnosti. Přípustnou hladinu hluku stanovuje stavební povolení podle hygienických předpisů v závislosti na prostředí, v němž se práce provádějí. Protihluková a protiprachová zařízení nesmí být vyřazena z činnosti. Vozidla vyjíždějící na veřejná prostranství a komunikace musí být řádně očištěna. Za stav použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel.

Likvidace výrobků s výskytem azbestu provede odborná firma a odpad bude odborně zlikvidován. Ke kolaudaci budou doloženy doklady.

Odpad z prováděných stavebních prací

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a jeho provádějícími předpisy.  Nakládáním s odpady vzniklými při stavebních pracích bude pověřena dodavatelská firma, která naložení s odpady bude dokladovat.

Dle stavebně technického průzkumu byly zjištěny azbestocementové desky ve skladbě střechy. Ty budou odstraněny odbornou firmou a uloženy na skládku, kde budou odborně zlikvidovány. Stavební firma dodá ke kolaudaci potřebné doklady o likvidaci. Postup upřesněn s KHS po odkrytí, dle vyjádření KHS.

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Ke kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Kamenivo a zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita na terénní úpravy na pozemku

Směsné odpady budou odvezeny na skládku

Dřevěné konstrukce budou likvidovány v recyklačním zařízení

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek budou odstraněny oprávněnou osobou

Likvidace výrobků s výskytem azbestu provede odborná firma a odpad bude odborně zlikvidován. Ke kolaudaci budou doloženy doklady.

#### Odpad z provozování objektu

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný a komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad (vyřazená elektrická zařízení, zářivky, aj.). Odpad bude likvidován veřejným svozem.

### Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Pozemek se nachází v zastavitelné části obce a nenacházejí se na něm žádné památné stromy, chráněné rostliny či živočichové.

### Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Lokalita se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nebudou stanovena nová ochranná pásma.

# B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba není stavbou pro civilní ochranu ani stavbou dotčenou civilní ochranou dle vyhl.č. 380/2002 Sb.

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují požadavky na :

- stálé úkryty

- ochranné systémy podzemních dopravních staveb

- stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.

# B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Spotřeby hmot jsou vykázány ve výkazu výměr. Zajištění médií bude ze stávající stavby.

### Odvodnění staveniště

Není nutno řešit. Nebudou probíhat rozsáhlejší výkopové práce.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno po ulici Horní Valy.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny vždy mezi 6-20 hodinou. Při provozu objektu nebudou vznikat žádné zplodiny ohrožující ovzduší. Stavba bude pouze na pozemku investora. Likvidace azbestu bude prováděna odboronou firmou dle schváleného technologického postupu KHS.

#### Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti při přípravě území a po dobu výstavby:

- při přípravě území dojde k drobným výkopovým pracím. Pokud bude docházet k prášení, stavební firma provede kropení staveniště pro eliminaci prachu.

- betonové směsi budou na stavbu dováženy již rozmíchané a tedy bezprašné.

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu na staveniště. Stavební firma zabezpečí průběžné čištění okolních ulic v případě znečištění vozidly stavby.

Stavbou nebude negativně ovlivněna příroda a krajina, protože budou použity takové postupy, aby ke znečištění nedocházelo. Při stavbě a montáži technického vybavení nebude použito nic, co by mohlo mít negativní vliv na ochranu přírody.

### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno a označeno. Dojde ke kácení keřů kolem fasády a vybourání stávajícího venkovního posezení u restaurace. Při práci na střeše bude provedeno provizorní zastřešení plachtou pro vytvoření podtlaku při rozebírání azbestocementových desek a zároveň bude poskytovat ochranu stavby před zatečením.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Dočasný zábor bude proveden kolem celé fasády při její demontáži a provádění fasády nové.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a jeho provádějícími předpisy.  Nakládáním s odpady vzniklými při stavebních pracích bude pověřena dodavatelská firma, která naložení s odpady bude dokladovat.:

- Dle stavebně technického průzkumu se očekává výskyt azbestu ve skladbě střech. Ty budou odstraněny odbornou firmou a uloženy na skládku, kde budou odborně zlikvidovány. Stavební firma dodá ke kolaudaci potřebné doklady o likvidaci.

- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno

- Ke kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby

- Kamenivo a zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita na terénní úpravy na pozemku

- Směsné odpady budou odvezeny na skládku

- Dřevěné konstrukce budou likvidovány v recyklačním zařízení

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek budou odstraněny oprávněnou osobou

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou probíhat pouze při budování nové rampy a provádění nové obezdívky.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou používány jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Při realizaci stavby budou v případě potřeby přijata taková opatření, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší ani k nadměrnému prášení (např. skrápěním, vodní clonou, mlžícím zařízením apod.).

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu třetích osob. Výkopy budou svahovány nebo paženy a budou řádně označeny a zajištěny, tak aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob.

Během práce je nutno dodržovat platné ČSN a plnit podmínky příslušných technologických předpisů. Respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Při realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění zákona, požadavky v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, životního prostředí, bezpečnosti práce (zákon č.20/1967 Sb. Ve znění zákona č.86/1982 Sb. O zdraví lidu, zákon č.224/1992 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí, vyhlášku č.76/1991 Sb. A zákon č.133/1985 o požární ochraně). Stavba i vlastní provoz areálu bude v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. O odpadech, s vyhláškou 337 a 338/1997 Sb.

Veškerý personál pracující na stavbě musí být seznámen se všemi předpisy BOZP. Dodržování bezpečnostních předpisů musí být kontrolováno přímým nadřízeným prováděcí firmy. Pracoviště musí být vybaveno příruční lékárničkou a materiálem pro poskytnutí první pomoci při náhlých úrazech a onemocněních. Veškeré rozvodné desky, přístroje a stroje, kde by mohlo dojít k úrazu el. proudem označit informačními a zákazovými tabulkami. Pro upoutání na místa důležitá z hlediska bezpečnosti práce užívat varovná označení dle ČSN 01 2729. Pro zajištění bezpečnosti práce při výstavbě je nutné dodržovat podmínky dané nařízeními vlády č. 591/2006 Sb a č. 362/2005 Sb. Při provádění výkopových prací je nutné dodržet všechna platná bezpečnostní opatření a ustanovení, ale i další bezpečnostní předpisy včetně předpisů BÚ.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavba bude probíhat na pozemku investora a bude pouze minimálně zasahovat do veřejných prostranství a komunikací, kde budou provedena opatření pro ochranu obyvatel.

### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vjezd na stavební pozemek je z místní komunikace, na které je vyžadována rychlost 50 km/h. Vjezd bude z obou stran označen značkou. Komunikace bude v případě znečištění neprodleně uvedena do původního stavu.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není nutno stanovovat.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby I. etapy: jaro/2015

Předpokládané dokončení stavby I. etapy: léto/2015

Přesný postup prací bude stanoven prováděcí firmou v zásadách organizace výstavby.