Příloha č. 1 – Technická specifikace

Mobilní hlediště (tribuna) pro exteriérové i interiérové použití musí splňovat tyto požadavky:

- základní plocha maximálně 2400 x 2ě00 cm

- kapacita 650 až 700 osob

- stupňovitá elevace po minimálně 15 cm (cca 18 řad po 40 místech + technický rovný prostor za poslední řadou o šířce minimálně 400 cm!)

- nosná kovová konstrukce musí být vyrobena z ocelových profilů, staticky zajištěna a pro odolnost proti korozi upravena žárovým zinkováním

- sedadla pro venkovní použití s možností omytí (optimálně sklopná) – při řešení plastovými sedačkami, musí být vyrobeny s přísadami proti hoření, UV stabilizací, odolností pro teploty od -5°C do + 50°C

- možnost vyrovnání sklonu terénu minimálně 3%

- možnost vyrovnání terénních nerovností minimálně +/- 30 cm

- možnost stavby na pevném i nezpevněném terénu

- nosnost minimálně 500kg/m² (případně dle ČSN)

- pevnost zábradlí minimálně 100kg na boční přítlak

- protiskluzový povrch po celé ploše

- splnění norem platných na území ČR i EU

- únikové koridory dle ČSN i EU

- únikové schodiště na zadní straně hlediště

- montáž a demontáž za dobu maximálně 5 pracovních dnů

- možnost přepravy nákladním vozidlem do 7,5 tuny

- popis podmínek na případnou montáž vlastními pracovníky divadla (manuál)

- stanovení objemové kapacity na skladování celé konstrukce

- poskytnutí typových listů k prvkům hlediště

- nabídková cena musí obsahovat projektovou dokumentaci včetně posouzení statikem, výrobu a první montáž a demontáž na určeném místě a dopravu do Brna.