Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodávku 1 kusu nové, nepoužité elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion ve Studénce dle technické specifikace. Technika musí splňovat veškeré podmínky dané českými normami a evropskou legislativou. Zadavatel požaduje kompletní dodávku.

NÁKUP 1 KUSU ELEKTRICKÉ ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY PRO ZIMNÍ STADION VE STUDÉNCE

TECHNICKE PODMÍNKY

Technické podmínky, specifikace a další závazné podmínky pro splnění:

- Pohon: elektrický bateriový, AC pohon

- Počet úprav: 25–30 na jedno nabití

- Celková hmotnost: do 5500 kg

- Nádrž na vodu: min. 1000–1500 l

- Zásobník na sníh - fyzický: 3 – 4 m3

- Výška stroje: max. 2600 mm

- Výška při zvednuté korbě: max. 2600 mm

- Hoblovací nůž (šířka): min. 2100 mm

- Jízdní pohon: plynule řiditelný elektrický pojezd s pohonem všech kol 4x4 – AC (asynchronní motory), min. 2 pojezdové motory

Součástí dodávky vždy bude – standardní vybavení:

- Zásobník na vodu a sníh z nerez oceli nebo PE

- Ukazatel průtoku a hladiny vody

- Volitelné množství průtoku vody od 10 % do 100 % dle rychlosti pojezdu, proporcionální dávkování vody

- Automatický STOP ventil umožňující volitelné nastavení objemu napouštění nádrže na vodu v rozsahu 0 - 100 %

- Ukazatel teploty vody v nádrži

- Ukazatel intervalu servisní prohlídky

- Digitální nastavení hoblovacího nože

- Odpružené výškově stavitelné sedadlo řidiče

- Posilovač řízení

- Pneumatiky opatřeny hroty na led

- Jednoduchý přístup k prostoru pohonných agregátů

- Odpružený boční ořezávač ledu umístěný mezi nápravami, výškově nastavitelný z místa řidiče

- Odpružený zametač sněhu kolem mantinelů, umístěný mezi nápravami

- Zametač a ořezávač můžou pracovat samostatně

- Trakční akumulátor kapacita min. 750Ah, centrální dolití, vysokofrekvenční nabíječka s nabíjecím protokolem umožňující nabití za 6-8 hod., 1 ks baterie s jednoduchým systémem výměny

- Transportní vozík na baterie

- Systém rychlé a bezpečné výměny nože zboku hoblovacího zařízení, hydraulické uchycení nože

- Materiál suportu z nerezové oceli

- Přední levé a pravé zpětné zrcátko

- Výstražný maják, zvukový signál při couvání a otevření předního víka

- Přední pohybové sensory

Součástí dodávky vždy bude též – nadstandardní vybavení:

- Mytí ledu

- Oplachy kol, nádrže na sníh a horizontálního/vertikálního šneků

- Samostatné automatické zvedání nanášecí utěrky

Součásti dodávky:

- 2 ks hoblovacích nožů

- 2 ks stíracích utěrek

- Rezervní kolo s nastřílenými hroty

- Návod na používání vozidla (manuál) v českém jazyce

Nerespektování stanovených technických podmínek bude zadavatelem nebo jím jmenovanou hodnotící komisí posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek s následným vyřazením nabídky ze zadávacího řízení.