Příloha č. 1 – Technická specifikace

Městské divadlo Brno – Hudební scéna

Dodávka a montáž pohonů a řízení bodových tahů na bočních jevištích

- Úvod

Tato dokumentace popisuje doplnění bodových tahů na bočních jevištích Hudební scény.

- Technický a funkční popis nového tahového zařízení

  - Technické parametry a popis nových bodových tahů na bočních jevištích

  - Technické parametry nových tahů

| Nosnost | 500 kg |
| --- | --- |
| Rychlost zdvihu | Regulovaná do 0,2 m/s |
| Zdvih | Ca 10 000 mm |
| Typ pohonu | bodový tah s fixní pohonovou jednotkou a pojízdnou kladnicí po stávajícím I profilu |
| Umístění pohonových jednotek | na stěně bočních jevišť |
| Pojezd kladnice po I profilu | cca 11,0 m |
| Pojezd kladnice | manuální, tahem za kladnice z podlahy jeviště |
| Ochrana proti přetížení | tenzometrické snímače |
| Polohovaní kladnice | přesné výškové, jízda na danou polohu s přesností ± 2,5mm |
| Počet kusů | 4+4 |

  - Popis motorického bodového tahu a jeho umístění:

Na každém bočním jevišti budou osazeny celkem 4 a 4 kusy bodových tahů. Vlastní pohonová jednotka bude umístěná na boční stěně jeviště v prostoru spodní technologické lávky. V tomto prostoru jsou také umístěny stávající pohony nájezdových vozů a přístup k nim je zabezpečen uzamykatelnou brankou. Lano bodového tahu bude od pohonu vedeno vertikálně směrem nahoru skrze horní obslužnou lávku. V místě prostupu lana bude stávající lávka upravena a doplněna o potřebné bezpečnostní zakrytování lana, aby nedošlo k jeho případnému poškození a aby se vyloučilo náhodného kontaktu osoby s tímto lanem. Nahoře pod stropem bočního jeviště bude umístěná kladka, která převede svislý směr lana na vodorovný, lano prochází pod nosníkem a je uchyceno k pevnému úchytu. Převáděcí kladka je umístěná v místě stávajícího I profilu, který měl původně sloužit jako dráha posuvného mostu, ten však nebyl realizován. Konec lana bude vhodným způsobem připevněn (přivařen) druhém konci stávajícího I nosníku, (naproti převáděcí kladky). Délka tohoto I profilu je přibližně 11 m a bude sloužit jako dráha pro pojezdový vozík kladnice bodového tahu. Na každém bočním jevišti jsou tyto I profily dva. Na každý I profil je uvažováno se dvěma bodovými tahy, se dvěma pojízdnými kladnicemi. Celkem tak bude na každém bočním jevišti doplněno čtyři kusy bodový tahu, celkem na divadle pak 8ks. Každý vozík kladnice je tvořen nosnou konstrukcí, která po stávajícím I profilu velikosti 260 pojíždí po čtyřech pojezdových kolech s přírubami. Vozík je vybaven kladkami pro svod lana směrem dolů ke kladnic a dále podpůrnými kladkami lana od druhého bodového tahu umístěného na dráze. Pro správnou funkci musí být vlastní kladnice dostatečně těžká, kladnice je na laně zavěšena půlově a obsahu je tak jednu jednožlabkovou kladku. Pro zavěšení břemene je kladnice ukončena otočným okem s karabinou. Přesun kladnice do požadovaní pozice, v rámci délky pojezdového I profilu, se provádí ručně, tahem za kladnici v požadovaném směru přesunu v její spodní poloze z podlahy jeviště.

  - Doplnění systému řízení tahů

Představuje doplnění 4 ks bodových tahů na každém bočním jevišti, tedy celkem 8 ks. To zahrnuje dodávku a montáž elektroinstalace a nových přístrojů pro řízení tahů a aktualizaci softwaru. Nové zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím řídicím systém tahů a musí být zachována všechna stávající představení uložená v ovládacím pultu divadla. Nové tahy musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky vycházející z platných bezpečnostních směrnic a požadavků norem, zejména ČSN EN 17206.

U nově dodaných tahů se předpokládá řízení každého tahu z jeho osového rozváděče a propojení těchto osových rozváděčů se stávajícím systémem řízení při zachování funkčnosti a úplnosti stávajícího systému řízení. Software stávajícího systému řízení musí být vhodně doplněn o tato nová zařízení a v tomto smyslu musí být rozšířeno i uživatelské rozhraní ovládacích pultů. Všechny úpravy související s rozšířením o nová zařízení nesmí vést ke ztrátě již instalované funkční bezpečnosti a řídicích a ovládacích funkcí stávajících zařízení.

Vzhledem k definovanému účelu nově instalovaných tahů, jejich umístění a vzhledem k jejich způsobu provozu lze očekávat, že výslednými analýzami rizik před a během výměny tahů a doplnění stávajícího systému řízení dodavatelská firma stanoví integritu bezpečnosti jednotlivých bezpečnostních funkcí až do úrovně SIL3 (dle souboru technických norem ČSN EN 61508-1 ed. 2 až ČSN EN 61508-7 ed. 2) /Safety Integrity Level/, potažmo úroveň vlastností až do úrovně PL e (dle ČSN EN ISO 13849-1) /Performance Level/. Konstrukci elektrického vybavení je nutné provést výběrem vhodných bezpečnostních opatření pro zjištěný SIL případně PL. Ochranná opatření jsou kombinací opatření, která jsou konstrukčně integrována a takových opatření, která musí být provedena při používání zařízení.

Pokud bude pro realizaci požadovaných bezpečnostních funkcí použito počítačem podporovaných programovatelných systémů, musí být použita opatření pro zabránění poruchy a kontrolu poruchy pro stanovenou úroveň vlastností potažmo úroveň integrity bezpečnosti, přičemž musí být použito dvoukanálových programovatelných systémů s úrovní integrity bezpečnosti SIL, nebo u jednoduchých systémů minimálně úroveň vlastností PL c.

Programovatelná řízení musí splňovat normy ČSN EN 61131-1 a ČSN EN 61131-2 ed. 2 týkající se ergonomických požadavků a požadavků na všeobecnou bezpečnost. Zejména musí být zabráněno možnostem modifikace pamětí a databází nepovolenými osobami.

Požadavky na EMC kompatibilitu

Pro navrženou koncepci úpravy systému řízení ve smyslu výměny stávajících tahových zařízení za nové musí být brán zřetel na to, v jakém prostoru je stávající systém řízení umístěn. Jevištní prostory jsou z pravidla citlivé na rušení a vyskytují se zde rozvody ostatních profesí, zejména pak rozvody scénického osvětlení a systémy ozvučení. Je třeba ctít příslušné technické normy a dodržet EMC kompatibilitu systému tak, jako by se jednalo o prostory s touto specifikací:

Jednotlivé komponenty elektrického/elektronického vybavení nesmí překročit předem dané mezní hodnoty pro:

- emise elektromagnetického záření podle normy ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 a

- odolnost vůči rušivému elektromagnetickému záření nesmí být nižší, než je uvedeno v normě ČSN EN 61000-6-2 ed. 3.

Požadavky, které jsou stanoveny na rušivé vyzařování a na odolnost proti rušení elektrických a elektronických provozních prostředků, platí ve frekvenčním rozsahu 0 Hz až 400 GHz.

Řídicí systém musí být navržen tak, aby byl plně funkční v následujících obecných definicích prostředí:

- Okolní teplota:	+5 ÷ +45°C

- Vlhkost:		10 ÷ 60 % relativní vlhkosti

- Napájecí napětí:	230/ 400V +/- max. 10 %

- Frekvence:		50 Hz +/- 1 %

Požadavky na elektrickou instalaci

Elektrické vodiče, kabely a vedení musí být zvoleny tak, aby byly vhodné pro vyskytující se provozní podmínky (např. napětí, proud, seskupení kabelů apod.) a pro vnější vlivy (např. okolní teplotu, výskyt vody nebo korozivních látek, mechanická namáhání, nebezpečí požáru). Pro instalaci nových osových rozváděčů a jejich příslušných rozvodů pro napojení do stávajícího systému řízení je nutné využít co nejvíce ze stávajících tras tak, aby při instalaci bylo prováděno minimální množství případných stavebních prací.

Minimální požadavky pro:

–	izolaci;

–	proudovou zatížitelnost;

–	pokles napětí;

–	dimenzování

elektrických vodičů, kabelů a vedení jsou stanoveny v technické normě ČSN EN 60204-32 ed. 2.

Požadavky na technickou dokumentaci

Rozsah a charakteristické znaky pro elektrotechnickou dokumentaci jsou stanoveny v technické normě ČSN EN 60204-32 ed. 2. Technická dokumentace strojních zařízení musí zřetelně navazovat na stávají dokumentaci tak, aby obsluha a údržba včetně ostatního technického personálu byla seznámena se všemi aspekty nově instalovaných zařízení a demontáží stávajících. V původní dokumentaci musí být jasně a přehledně zaznamenány všechny úpravy a nově dodaná dokumentace musí zřetelně odkazovat ke stávající tak, aby se z pohledu obsluhy a údržby jednalo o kompaktní celek informací ke strojnímu zařízení.

Legislativní rámec

| Označení ČR | Popis – název | Označení EU | EU zkratka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zákon č. 102/2001 Sb. | o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) | Směrnice 2001/95/ES | -- |
| Zákon č. 22/1997 Sb. | o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů | Směrnice 89/209/EEC | -- |
| Zákon č. 90/2016 Sb. | o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh | Sektorové směrnice dle zásad nového legislativního rámce | -- |
| NV 176/2008 Sb. | o technických požadavcích na strojní zařízení | Směrnice 2006/42/ES | MD |
| NV 118/2016 Sb. | o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh | Směrnice 2014/35/EU | LVD |
| NV 117/2016 Sb. | o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh | Směrnice 2014/30/EU | EMC |
| Vyhláška č. 19/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti | -- |  |
| Vyhláška č. 73/2010 Sb. | O stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) | -- |  |

Doporučené technické normy

K naplnění legislativního rámce se doporučuje použití zejména následujících technických norem:

| ČSN EN 17206 | Zábavní technika – Stroje pro jevištní a jiné zábavní oblasti – Bezpečnostní požadavky a kontrola |
| --- | --- |
| ČSN EN 60204-1 ed. 3 | Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky |
| ČSN EN 60204-32 ed. 2 | Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů |
| ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN EN ISO 13849-1 | Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci |
| ČSN EN ISO 13849-2 | Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování platnosti |
| ČSN EN 61508-1 ed. 2 | Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 1: Všeobecné požadavky |
| ČSN EN 61508-2 ed. 2 | Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností |
| ČSN EN 61508-3 ed. 2 | Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 3: Požadavky na software |
| ČSN EN 61508-4 ed. 2 | Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 4: Definice a zkratky |
| ČSN EN 61508-5 ed. 2 | Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti |
| ČSN EN 61508-6 ed. 2 | Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 |
| ČSN EN 61508-7 ed. 2 | Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností – Část 7: Přehled technik a opatření |
| ČSN EN 61000-6-4 ed. 3 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí |
| ČSN EN 61000-6-2 ed. 4 | Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí |
| ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 | Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů |
| ČSN EN 61131-1 | Programovatelné řídicí jednotky – Část 1: Všeobecné informace |
| ČSN EN 61131-2 ed. 2 | Programovatelné řídicí jednotky – Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky |
| ČSN EN 61131-6 | Programovatelné řídicí jednotky – Část 6: Funkční bezpečnost |